2020 年有限空间作业考试	588 题【含答案】

一、单选题

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须建立	.健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进（	），提高安全生产水平。

A.安全生产标准化建设B.企业安全文化建设 C.事故预防体系建设

D.隐患排查治理体系建设正确答案 .A

- 长管呼吸器分为	()。A.自吸式长管呼吸

- 高压送风式长管呼吸器

- 过滤式长管呼吸 D.送风式长管呼吸器正确答案 .C

- 进入可能存在可燃性物质的有限空间作业时，作业人员必须使用      ()。A.防水工具

B.一般工具C.防火工具D.防爆工具正确答案 .D

- 检查井内水泵运行时严禁人员下井，防止	()。A.中毒

- 窒息

- 坠落摔伤 D.触电

正确答案 .D

- 下列哪些措施不是有限空间危害通用控制措施	()。A.隔离

- 通风

- 分析检测 D.清洗和净化

正确答案 .C

- 作业者进入	3 级环境，建议选择的呼吸防护用品	()。A.送风式长管呼吸器

- 防毒面具

- 正压式空气呼吸器 D.紧急逃生呼吸器正确答案 .D

- 以下哪些条件不属于	1 级作业环境判定标准	()。A.氧含量小于	19.5%或大于 23.5%

B.可燃性气体 .蒸气浓度大于爆炸下限（	LEL）的 10%

C.氧含量为	19.5%～ 23.5%

D.有毒有害气体	.蒸气浓度大于	GBZ 2.1规定的限值正确答案 .C

- 有限空间分为密闭设备 .地上有限空间和 ()。A.地下有限空间

B.受限空间C.密闭空间D.限值空间正确答案 .A

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。

A.特种作业操作资格证书B.相应资格

- 职业技能等级证书

- 特种作业操作证书正确答案 .B

- 对有限空间作业场所进行	()是有效降低其内部有毒有害气体浓度，减轻作业危害的重要手段。

A.设置警示区域B.隔离管道

- 气体检测

- 通风换气正确答案 .D

- 生产经营单位在有限空间作业现场应配备的	( )设备，一旦发生事故可以尽可能减少人员伤亡。

- 通讯

- 应急救援 C.喷淋

D.排障

正确答案 .B

- 作业人员进行检查	.维护的排水管道时，要求其管径不得小于	()。A.0.7m

B.0.8m

C.0.9m D.1m

正确答案 .B

- 以下不属于有限空间特点的是	()。A.空间有限

- 空间无限

- 进出口受限制，但能进行指派的工作 D.不是按固定工作场所设计

正确答案 .B

- 2009 年 7 月 3 日，北京市通州区某物业公司，在对小区内西侧污水井内的污水提升泵

进行维修作业时，	3 名工人因硫化氢中毒晕倒，先后又有	7 人下井实施救援，共造成	10 人

发生中毒。其中	6 人死亡，另外	4 人经抢救脱离生命危险。在救援过程中另有	1 名公安消防队员牺牲。导致这起事故发生的主要原因不包括	()。

A.作业人员未进行气体检测B.作业人员未实施通风

- 盲目施救

- 井下积水过深正确答案 .D

- 一般来说，氧气低于	()时检测报警仪会发出报警提示。A.8%

B.10% C.19.5% D.23.5%

正确答案 .C

- 对有限空间作业场所进行	()是有效降低其内部有毒有害气体浓度，减轻作业危害的重

要手段。

A.设置警示区域B.隔离管道

C.气体检测D.通风换气正确答案 .D

- 对紧急逃生呼吸器描述错误的是	()。A.只能用于逃生

- 供气时间可维持	20-30min

- 带入有限空间前应将连接好所有部件

- 缺氧环境中，配合连续送风式长管呼吸器使用正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员有权拒绝（ ）和强令冒险作业。

- 错误指挥B.违章指挥C.应急指挥D.违章作业正确答案 .B

- 气体检测报警仪更换传感器后应先	()。A.活化

- 使用 C. 调 零 D.校准

正确答案 .A

- 我市有限空间作业事故多发生在	()。A.贮罐

B.污水井 .化粪池C.反应釜

D.地下室  正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员有权拒绝（ ）和强令冒险作业。

A.错误指挥B.违章指挥C.应急指挥

D.违章作业正确答案 .B

- 在忽略作业环境气压因素影响条件下，已知环境温度为	27℃时，气体检测仪检测到污水井中硫化氢气体的体积浓度为	9ppm ，其实相当于质量浓度	()。

A.10mg/m3

B.12 mg/m3

C.13 mg/m3

D.14 mg/m3

正确答案 .C

- 下列不属于有限空间事故预防对策的是	()。A.加强教育培训

- 完善各项管理制度

- 严格执行操作规程 D.减少作业者数量正确答案 .D

- 国际癌症研究中心已确认	()为人类致癌物。A.硫化氢

B.甲烷C. 苯 D.石油

正确答案 .C

- 处于运行状态的一条热力管线，人员进入管线中的小室内作业，下列不属于小室存在的危险有害因素是	()。

A.缺氧B.高湿

- 固体掩埋

- 高温

正确答案 .C

- 从业人员应在哪些阶段接受安全生产培训教育	()。A.岗前

B.以上均是C.在岗

D.转岗

正确答案 .B

- 对正压式空气呼吸器使用描述错误的是	()。A.不能在水下使用

B.供气时间可维持	30-40min C.只用于一般作业

D.使用前要检查气瓶气压正确答案 .C

- 据统计， 60%以上因进行有限空间作业而致死的人员发生在救援人员身上。救援人员发生致命意外的原因主要有	()。

A.由于事发紧急，容易导致救援人员情绪紧张以致失误B.冒险 .侥幸等不安全心理因素作用

- 缺乏有限空间作业事故应急救援培训

- 以上均正确正确答案.D

- 生产经营单位特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全生产教育培训，取得()，方可上岗作业。

A.危险作业审批表B.以上均正确

- 危险作业告知牌

- 特种作业操作资格证书正确答案 .D

- ()对未经许可靠近或者试图进入有限空间者予以警告并劝离，如果未经许可者进入有限空间，应及时通知作业人员和作业负责人。

A.作业负责人B.作业者

C.安全检查人员D.监护者

正确答案 .D

- 作业者进入	2 级环境，可以选择的呼吸防护用品	()。A.防毒口罩

B.紧急逃生呼吸器C.防毒面具

D.送风式长管呼吸器正确答案 .D

- 作业环境存在爆炸危险的，应使用	()。A.防爆对讲机

B.防爆风机 C.以上均正确D.防爆灯  正确答案 .C

- 在忽略作业环境气压因素影响条件下，已知环境温度为	27℃时，气体检测仪检测到污水井中硫化氢气体的体积浓度为	9ppm ，其实相当于质量浓度	()。

A.10mg/m3

B.13 mg/m3

C.12 mg/m3

D.14 mg/m3

正确答案 .B

- 二氧化碳 .氮气 .乙烷 .氢气 .氦气等本身无毒或毒性甚微，但吸入这类气体过多时，也都会对人体产生损害，主要原因是	()。

A.缺氧B.燃爆

C.急性中毒D.过氧化  正确答案 .A

- 下列不属于有限空间事故预防对策的是	()。A.加强教育培训

- 严格执行操作规程

- 完善各项管理制度 D.减少作业者数量正确答案 .D

- 下列不属于防坠落用具的是	()。A.速差式自控器

B.安全帽  C.安全带  D.安全绳  正确答案 .B

- 应用口对口人工呼吸法抢救病人时，吹气与换气交替进行，大约每	()秒钟重复一次。A.1

B.5 C.10 D.20

正确答案 .B

- 长管呼吸器分为	()。A.自吸式长管呼吸

- 过滤式长管呼吸

- 送风式长管呼吸器

- 高压送风式长管呼吸器正确答案 .B

- 下列呼吸防护用品中，	()不是按照供气原理和供气方式进行分类的。A.自吸式

B.自给式  C.过滤式  D.防尘式  正确答案 .D

- 进入可能存在可燃性物质的有限空间作业时，作业人员必须使用      ()。A.防火工具

B.防水工具C.防爆工具D.一般工具正确答案 .C

- 污水管线作业采用机械通风时，应按管道内平均风速不小于	()选择通风设备。A.0.5m/s

B.0.6m/s C.0.7m/s D.0.8m/s

正确答案 .D

- ()对未经许可靠近或者试图进入有限空间者予以警告并劝离，如果未经许可者进入有限空间，应及时通知作业人员和作业负责人。

A.作业负责人 B.安全检查人员C.监护者

D.作业者

正确答案 .C

- 实施电气作业应使用	()。A.绝缘手套

- 耐酸碱手套

- 防水手套D.防振手套正确答案 .A

- 以下情况不属于有害环境的是	()。A.甲烷浓度超过爆炸下限的	10%

- 一氧化碳浓度为	3mg/m3

- 氧含量低于	19.5%

- 硫化氢浓度为	10mg/m3

正确答案 .B

- 有限空间作业人员应对作业设备	. 工具及防护器具进行	()，发现有安全问题应立即更换，严禁使用不合格设备	.工具及防护器具。

A.维护保养 B.危险辨识 C.安全检查

D.以上均正确正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的

（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守

A.现场负责人B.主要负责人C.技术人员

D.安全管理人员正确答案 .B

- 评估检测为 1 级或 2 级，且准入检测为 2 级的情况下，以下哪些设备不是必须配置的

()。

A.泵吸式气体检测报警仪B.正压隔绝式呼吸器

- 三脚架

- 强制送风设备正确答案 .C

- 评估检测和准入检测均为	3 级的情况下，以下哪些设备是必须配置的	()。A.泵吸式气体检测报警仪

B.通讯设备C.三脚架

D.紧急逃生呼吸正确答案 .A

- 进行污水管线作业时，应至少安排	()人在井上监护，并随时与井下作业人员保持联络。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案 .B

- 在有限空间外进行气体检测应选择	()气体检测报警仪。A.泵吸式

B.扩散式 C.两者均可

D.两者均不可正确答案 .A

- 下列不属于有限空间事故高发的原因是	()。A.安全投入不足

B.安全培训未落实C.应急救援能力差

D.作业人员身体情况欠佳正确答案 .D

- 硫化氢气体爆炸下限为	()。

A.4.0％ B.8.0％ C.46％ D.50%

正确答案 .A

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。

A.本单位负责人B.安全主管

C.安全技术人员D.现场负责人正确答案 .A

- 一般来说，氧气低于	()时检测报警仪会发出报警提示。A.8%

B.10% C.19.5% D.23.5%

正确答案 .C

- ()属于地上有限空间。A.电力隧道

- 贮罐

- 密闭垃圾楼 D.通信人孔正确答案.C

- 对于硫化氢中毒的病人，错误的救护方法是	()。A.让病人留在原地

B.使病人呼吸道畅通C.拨打 120 急救电话

D.立即实施心肺复苏抢救正确答案 .A

- 硫化氢的预警值为	()，报警值为 ()。A.1mg/m3 ， 5mg/m3

- 2mg/m3 ， 8mg/m3

- 3mg/m3 ， 10mg/m3

- 4mg/m3 ， 12mg/m3

正确答案 .C

- 作业期间发生以下哪种情况时，作业者应立即撤离地下有限空间	()。A.作业者出现身体不适

- 安全防护设备或个体防护装备失效

- 气体检测报警仪报警 D.以上均正确

正确答案 .D

- 空气中氧的体积百分比高于	()属于富氧环境。A.22%

B.23.5% C.24% D.25%

正确答案 .B

- 可燃性气体 .蒸气和气溶胶的浓度超过爆炸下限	(LEL)的()属于有害环境。A.5%

B.10% C.15% D.20%

正确答案 .B

- 硫化氢在常温下为	()。A.气体

- 液体

- 固 体 D.混合物

正确答案 .A

- 可能会发生缺氧危险的环境有	()。A.进入 SF6 配电装置室间

B.进入使用氮气冲洗过的反应釜C.长期不开的地窖

D.以上均正确正确答案 .D

- 有限空间管理单位安全职责包括	()。A.建立健全有限空间安全生产规章制度

- 辨识本单位存在的有限空间，确定有限空间的数量	.位置以及存在的危害因素等，建立有限空间基本情况台账，并及时更新

- 监督有限空间作业单位的作业情况，及时制止	.纠正不安全行为，并督促作业单位进行整改

- 以上均包括正确答案.D

- 化粪池 .污水井容易发生	()中毒事故。

A.硫化氢B. 氯 气 C.苯

D.甲苯

正确答案 .A

- 有关骨折急救处理，	()项是错误的。A.首先应止血及包扎伤口

- 无夹板时，可用树枝木棍等临时固定支架

- 可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定

- 搬运背椎骨折病人时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法正确答案 .D

- 爆炸下限的缩略语是	()。A.LEL

B.UEL C.PC-TWA D.PC-STEL

正确答案 .A

- 最高容许浓度的缩略语是	()。A.SCBA

B.MSDS C.MAC D.PC-TWA

正确答案 .C

- 二氧化碳 .氮气 .乙烷 .氢气 .氦气等本身无毒或毒性甚微，但吸入这类气体过多时，也都会对人体产生损害，主要原因是	()。

A.急性中毒B.缺氧

C.过氧化D.燃爆

正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施 .设备上，设置明显的安全（）。

A.指示标志B.禁止标志C.指令标志

D.警示标志正确答案 .D

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含（ ）项。

A.场所和工作岗位存在的危险因素B.防范措施

- 事故应急措施

- 安全生产投入预算正确答案 .D

- 硫化氢主要经 ()途径进入人体。A.消化道

B. 皮 肤 C.呼吸道D.口腔

正确答案 .C

- ()遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全防护设备与个人防护用品，服从现场负责人安全管理，接受现场安全监督。

A.作业负责人 B.气体检测人员C.监护者

D.作业者  正确答案 .D

- 污水井 .化粪池 .排水管道等有限空间作业人员不可以随身佩戴	.携带 ()设备。A.防爆手电

- 防爆对讲机

- 过滤式防毒面具

- 气体检测仪正确答案.C

- 以下 ()情况应采取最高级别防护措施后方可进入有限空间实施救援。A.空气污染物浓度未知	.达到或超过	IDLH浓度

- 缺氧或无法确定是否缺氧

- 有限空间内有害环境性质未知

- 以上情况均应采取最高级别防护措施正确答案 .D

- 从事有限空间作业时，现场人员必须严格执行	()的原则，对有限空间有毒有害气体含量进行检测并全程监测，做好实时检测记录。

- 边检测 .边作业

- 先作业 .后检测

- 先检测 .后作业

- 先搅动 .后检测正确答案 .C

- A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②③⑤

D.①③④⑤ 正确答案 .A

- 正压式空气呼吸器一般在	()时开始报警。A.5.5MPa

B.5MPa

C.5.5 ± 0.5 MPa

D.6 MPa

正确答案 .C

- 对紧急逃生呼吸器描述错误的是	()。A.只能用于逃生

B.缺氧环境中，配合连续送风式长管呼吸器使用C.供气时间可维持	20-30min

D.带入有限空间前应将连接好所有部件正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺	.设备实行（	） 制度。

- 年检

- 定期保养 C.定期维护 D.淘汰

正确答案 .D

- 用直接压迫法止血，	()项是错误的。

A.把受伤的手臂或下肢抬高，超过心脏水平线B.用手压迫

C.用消毒纱布或清洁的织物	.纸等敷在伤口上D.用绷带紧紧绑扎

正确答案 .D

- 发生下列情况之一时，应进行连续机械通风	()。A.准入检测达到预警值

B.评估检测达到报警值C.以上均正确

D.监护检测或个体检测，达到预警值正确答案 .C

- ()技术是外伤急救技术之首。A.包扎

B.止血C.搬运D.固定

正确答案 .B

- 硫化氢的颜色为	()。A.白色

- 黄色

- 无色 D. 黑色

正确答案 .C

- 根据北京市近几年的要求，以下哪项不是有限空间作业现场应设置的设施	()。A.安全警示标志

- 风险评估单

- 安全告知牌 D.信息公示牌正确答案 .B

- 有限空间作业场所的生产经营单位或管理单位	.施工作业单位必须根据本单位的实际情况，建立并完善的	()。

- 事故应急预案

- 安全生产规章制度 C.安全生产责任制

D.安全操作规程正确答案 .B

- 在进行心肺复苏术时，口对口人工呼吸吹气频率为	()次/ 分钟。A.12-14

B.8-10 C.14-16 D.10-12

正确答案 .D

- 涂装作业完毕后，必须继续通风并至少保持到涂层实干后方可停止。在停止通风	10

min 后，最少每隔	1h 检测 ()一次，直到符合规定，方可拆除警戒区。A.氧气

- 一氧化碳

- 可燃性气体 D.硫化氢正确答案 .C

- 最高容许浓度的缩略语是	()。A.MSDS

B.PC-TWA C.SCBA D.MAC

正确答案 .D

- 接触极高浓度硫化氢会导致人体	()。A.出现嗅觉失效

B.恶心呕吐C.头晕乏力

D.“电击式”死亡正确答案 .D

- 作业期间发生以下哪种情况时，作业者应立即撤离地下有限空间	()。A.作业者出现身体不适

- 安全防护设备或个体防护装备失效

- 气体检测报警仪报警 D.以上均正确

正确答案 .D

- 对正压式空气呼吸器使用描述错误的是	()。

- 不能在水下使用

- 供气时间可维持	30-40min C.只用于一般作业

D.使用前要检查气瓶气压正确答案 .C

- 进行污水管线作业时，应至少安排	() 人在井上监护，并随时与井下作业人员保持联络。

A.2

B.1

C.3

D.4

正确答案 .A

- 以下不属于有限空间特点的是	()。A.空间有限

- 不是按固定工作场所设计

- 进出口受限制，但能进行指派的工作 D.空间无限

正确答案 .D

- 作业前，应开启地下有限空间的门	.窗.通风口 .出入口 .人孔 .盖板.作业区及上下游井盖等进行自然通风，时间不应低于	()。

A.10min B.40min C.20min D.30min

正确答案 .D

- 下列不属于有限空间的是	()。A.化粪池

B.反应釜  C.污水井  D.控制室  正确答案 .D

- 对新招用的有限空间作业从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于	()

学时。A.24 B.16

C.8 D.36

正确答案 .A

- 以下对进入热力管网作业说法错误的是	()。A.作业时间不得超过	30min

- 进入前应对作业环境进行降温

- 有大面积皮肤疤痕的人员不适宜作业 D.作业期间重点监测可燃气体浓度正确答案 .D

- 下列不属于单纯性窒息气体的是	()。A.氯气

- 氮气

- 甲烷

- 二氧化碳正确答案 .A

- 下列不属于隔绝式呼吸防护用品的是	()。A.自吸式长管呼吸器

- 防毒面具

- 正压式空气呼吸器 D.紧急逃生呼吸器正确答案 .B

- 立即威胁生命和健康浓度是指有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平，如可致命，或可永久损害健康，或可使人立即丧失	()。

- 逃生能力 B.以上都不是C.判断能力 D.呼救能力正确答案 .A

- 一般情况下，检测报警仪硫化氢的报警缺省值为	()。

A.10 mg/m3 B.5mg/m3

C.15 mg/m3

D.8 mg/m3

正确答案 .A

- 以下对防毒面具内部装填的活性炭的滤毒原理描述错误的是	()。A.物理吸附作用

- 化学吸着作用 C.催化作用

D.静电效应正确答案 .D

- 心肺复苏通常采用	()。A.人工呼吸和开放气道

- 创伤救护和人工呼吸

- 开放气道和胸外按压 D.胸外按压和人工呼吸正确答案 .D

- 使用前，确保正压式空气呼吸器气瓶压力至少在	()以上。A.25MPa

B.20MPa C.30MPa D.35MPa

正确答案 .A

- 作业环境存在爆炸危险的，应使用	()。A.防爆对讲机

- 防爆风机

- 以上均正确 D.防爆灯正确答案 .C

- 不属于有限空间作业前隔离的方式有	()。A.关闭管道阀门，并加设盲板

B.使用充气管塞封堵污水管线C.封堵隧道的通风口

D.切断反应釜搅拌器的电源正确答案 .C

- 有限空间内有爆炸性气体混合物连续地	.短时间频繁地出现或长时间存在，或存在爆炸性气体，可燃物的最小点燃能量在	()以下时，应穿防静电服。

A.0.10mJ

B.0.15mJ C.0.20mJ

D.0. 25mJ

正确答案 .D

- 国际癌症研究中心已确认	()为人类致癌物。A.硫化氢

- 苯

- 甲烷 D. 石油

正确答案 .B

- 《北京市安全生产条例》第六十条规定：“生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于	()次。”

- 三

- 一

- 两

- 四

正确答案 .B

- 生产经营单位将有限空间作业发包前，应对作业单位安全生产条件进行审核，其内容包括 ()。

A.有限空间作业安全设备设施是否齐备B.以上均正确

- 监护者是否拥有特种作业操作资格证书

- 有限空间作业安全管理制度是否健全正确答案 .B

- 对地下室进行涂刷防水涂料的作业时，应持续通风，并监测	()的浓度。A.二氧化碳

- 硫化氢

- 一氧化碳D.可燃气体正确答案 .D

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含（ ）项。

A.场所和工作岗位存在的危险因素B.防范措施

- 事故应急措施

- 安全生产投入预算正确答案 .D

- 以下不属于有限空间特点的是	()。A.空间有限

- 不是按固定工作场所设计

- 进出口受限制，但能进行指派的工作 D.空间无限

正确答案 .D

- 下列不属于有限空间的是	()。A.化粪池

B.反应釜C.污水井

D.控制室  正确答案 .D

- 下列不属于有限空间事故高发的原因是	()。A.安全投入不足

B.应急救援能力差C.安全培训未落实

D.作业人员身体情况欠佳

正确答案 .D

- 以下属于	2 级作业环境的是	()。A.可燃气体	12%LEL，氧气 20.9Vol

- 可燃气体	3%LEL，氧气 20.9%Vol

- 可燃气体	0，氧气 19.5%Vol

- 可燃气体	7%LEL，氧气 21%Vol

正确答案 .D

- 根据北京市近几年的要求，以下哪项不是有限空间作业现场应设置的设施       ()。A.安全警示标志

B.风险评估单C.安全告知牌D.信息公示牌正确答案 .B

- 有限空间分为密闭设备 .地上有限空间和 ()。A.地下有限空间

B.受限空间C.密闭空间D.限值空间正确答案 .A

- 评估检测为	1 级或 2 级，且准入检测为	2 级的情况下，以下哪些设备不是必须配置的()。

- 正压隔绝式呼吸器

- 泵吸式气体检测报警仪 C.强制送风设备

D.三脚架  正确答案 .D

- 污水井 .化粪池 .排水管道等有限空间中存在的有毒有害气体，不包括	()。A.硫化氢

B.一氧化碳C.氧气

D.甲烷

正确答案 .C

- 污水井 .化粪池 .排水管道等有限空间作业人员不可以随身佩戴	.携带 ()设备。A.防爆手电

- 过滤式防毒面具

- 防爆对讲机 D.气体检测仪正确答案 .B

- 有限空间作业人员应对作业设备	.工具及防护器具进行	()，发现有安全问题应立即更换，严禁使用不合格设备	.工具及防护器具。

A.维护保养 B.危险辨识 C.安全检查 D.以上均正确正确答案 .C

- ()有利于有限空间安全管理部门或主管领导对危险作业所制定的作业方案以及将采取的人力资源 .安全防护措施等内容进行有效把关，对不合格事项在作业前能够及时调整，从

而保障作业人员安全。

- 作业准备B.作业审批C.危险告知D.检测分析正确答案 .B

- 124．

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④ 正确答案 .D

- 污水管线作业采用机械通风时，应按管道内平均风速不小于	()选择通风设备。A.0.5m/s

B.0.6m/s C.0.7m/s D.0.8m/s

正确答案 .D

- 以下情况不属于有害环境的是	()。A.甲烷浓度超过爆炸下限的	10%

- 一氧化碳浓度为	3mg/m3

- 氧含量低于	19.5%

- 硫化氢浓度为	10mg/m3

正确答案 .B

- 在有限空间外没有其他污染源的情况下，鼓风机应放置在有限空间	()。A.内

B.上风向  C.下风向  D.无所谓  正确答案 .B

- IDLH 环境应使用以下哪种呼吸防护用品	()。A.防毒面具

- 以上均不正确

- 送风式长管呼吸器

- 正压式空气呼吸器正确答案 .D

- 实施心肺复苏术时，做	()个循环后可以观察一下伤病员的呼吸和脉搏。A.3

B.5

C.1

D.7

正确答案 .B

- 安全带挂点的选择最大摆动幅度不应大于	()，而且应确保在摆动情况下不会碰到侧面的障碍物。

A.10 °

B.30 °

C.45 °

D.60 °

正确答案 .C

- 进入可能存在可燃性物质的有限空间作业时，作业人员必须使用	()。A.防水工具

- 一般工具

- 防火工具D.防爆工具正确答案 .D

- 每次使用检测报警仪前，必须对其进行	()操作。A.调低限

B.调高限C.调零

D.以上均不正确正确答案 .C

- 使用气体检测报警仪进行检测时，应先测	()。A.可燃气体

- 无所谓

- 有毒气体 D.氧气

正确答案 .D

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺	.设备实行

（ ）制度。

- 年检

- 定期保养 C.定期维护 D.淘汰

正确答案 .D

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位和个人不得（       ）对事故的依法调查处理。

A.阻挠和妨碍B.阻挠和干涉C.妨碍和干涉

D.阻止和妨碍正确答案 .B

- 以下对进入热力管网作业说法错误的是	()。A.作业时间不得超过	30min

- 进入前应对作业环境进行降温

- 有大面积皮肤疤痕的人员不适宜作业 D.作业期间重点监测可燃气体浓度正确答案 .D

- 检测污水井中的硫化氢，检测点应主要设置在井的	()。A.上部

- 中部

- 下部

- 任意位置正确答案 .C

- 下列不属于防坠落用具的是	()。A.速差式自控器

- 安全帽

- 安全带  D.安全绳  正确答案 .B

- 创伤救护包括止血	.包扎 .().搬运四项技术。A.止痛

- 人工呼吸

- 固定

- 胸外按压正确答案 .C

- 救援人员应将被救出有限空间后的作业人员放在	()上，并松开其衣服的领扣	.裤带扣以保持呼吸通畅。

A.坚硬平地 B.以上均正确C.木板

D.水泥地

正确答案 .B

- 对伤患者实施胸外心脏按压时，按压频率至少	()次/ 分钟。A.60

B.70 C.30 D.100

正确答案 .D

- 空气中氧的体积百分比高于	()属于富氧环境。A.23.5%

B.25% C.22% D.24%

正确答案 .A

- 以下对防毒面具内部装填的活性炭的滤毒原理描述错误的是	()。A.物理吸附作用

- 化学吸着作用

- 催化作用D.静电效应正确答案 .D

- 进入可能存在可燃性物质的有限空间作业时，作业人员必须使用      ()。A.防水工具

B.一般工具C.防火工具D.防爆工具正确答案 .D

- 针对排水管道进行安全封堵，应	()。A.先封上游管口，再封下游管口

B.先封下游管口，再封上游管口C.上.下游管口同时封堵

D.以上描述都正确

正确答案 .A

- 《北京市安全生产条例》第六十条规定：“生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于	()次。”

- 一

- 两

- 三

- 四

正确答案 .A

- 有限空间作业安全管理应贯彻	()的方针，落实各项管理措施和安全技术措施，避免事故发生。

- 安全第一 .综合治理

- 安全第一 .预防为主 .综合治理

- 安全第一 .预防为主

- 安全第一 .预防为主 .综合防治正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员（	） .防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。

- 福利待遇 B.劳动安全 C.教育和培训D.劳动权利正确答案 .B

- 根据北京市近几年的要求，以下哪项不是有限空间作业现场应设置的设施       ()。A.安全警示标志

- 安全告知牌 C.信息公示牌 D.风险评估单正确答案 .D

- 气体检测报警仪更换传感器后应先 ()。

- 活化B.校准C.调零D.使用

正确答案 .A

- 下列不属于隔绝式呼吸防护用品的是	()。A.防毒面具

- 紧急逃生呼吸器 C.自吸式长管呼吸器D.正压式空气呼吸器正确答案 .A

- 以下情况不属于有害环境的是	()。A.甲烷浓度超过爆炸下限的	10%

- 一氧化碳浓度为	3mg/m3

- 氧含量低于	19.5%

- 硫化氢浓度为	10mg/m3

正确答案 .B

- 下列不属于防坠落用具的是	()。A.安全带

- 速差式自控器

- 安全帽  D.安全绳  正确答案 .C

- 一般情况下，检测报警仪硫化氢的报警缺省值为	()。A.5mg/m3

B.8 mg/m3

C.10 mg/m3

D.15 mg/m3

正确答案 .C

- 下列哪些措施不是有限空间危害通用控制措施	()。A.分析检测

- 隔离

- 清洗和净化 D.通风

正确答案 .A

- 用人单位应当建立	.健全 ()，对本单位产生的职业病危害承担责任。A.安全生产责任制

- 职业病防治责任制

- 消防安全责任制 D.交通安全责任制正确答案 .B

- 作业人员进行检查	.维护的排水管道时，要求其管径不得小于	()。A.0.7m

B.0.8m

C.0.9m D.1m

正确答案 .B

- 在有限空间外进行气体检测应选择	()气体检测报警仪。A.泵吸式

B.扩散式 C.两者均可

D.两者均不可正确答案 .A

- 不属于有限空间作业前隔离的方式有	()。A.关闭管道阀门，并加设盲板

- 封堵隧道的通风口

- 使用充气管塞封堵污水管线 D.切断反应釜搅拌器的电源正确答案 .B

- 最高容许浓度的缩略语是	()。A.SCBA

B.MSDS C.MAC D.PC-TWA

正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的

（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守

- 现场负责人

- 主要负责人 C.技术人员

D.安全管理人员正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施 .设备上，设置明显的安全（）。

A.指示标志B.禁止标志C.指令标志

D.警示标志正确答案 .D

- 以下哪些条件属于	2 级作业环境判定标准	()。A.氧含量小于	19.5%或大于 23.5%；

- 有毒有害气体	.蒸气浓度大于	GBZ 2.1规定限值的	30%且不大于	GBZ 2.1 规定的限值

- 有毒有害气体	.蒸气浓度不大于	GBZ 2.1规定限值的	30%

- 有毒有害气体	.蒸气浓度不大于	GBZ 2.1规定限值的	10%

正确答案 .B

- 应用口对口人工呼吸法抢救病人时，吹气与换气交替进行，大约每	()秒钟重复一次。A.1

B.5 C.10 D.20

正确答案 .B

- 作业者进入	2 级环境，可以选择的呼吸防护用品	()。A.防毒口罩

- 防毒面具

- 送风式长管呼吸器 D.紧急逃生呼吸器正确答案 .C

- 清洗液化石油气储罐时应使用	()。A.氧气

- 空气

- 氮气 D. 水

正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。

A.特种作业操作资格证书B.相应资格

- 职业技能等级证书

- 特种作业操作证书正确答案 .B

- 以下哪项不是在有限空间外实施的气体检测步骤	()。A.评估检测

- 准入检测

- 监护检测D.个体检测正确答案 .D

- 作业期间发生以下哪种情况时，作业者应立即撤离地下有限空间	()。A.作业者出现身体不适

- 安全防护设备或个体防护装备失效

- 气体检测报警仪报警 D.以上均正确

正确答案 .D

- 以下哪类人员不属于有限空间特种作业人员管理范围	()。A.污水井疏通作业人员

B.燃气阀井检查作业现场负责人C.电力隧道检修作业监护人

D.储罐清洗作业人员正确答案 .C

- 空气中氧的体积百分比低于	()就是缺氧环境。A.12%

B.15% C.19.5% D.20%

正确答案 .C

- 可燃性气体 .蒸气和气溶胶的浓度超过爆炸下限	(LEL)的()属于有害环境。

A.5% B.10% C.15% D.20%

正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员（	） .防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。A.福利待遇

B.劳动安全 C.教育和培训D.劳动权利正确答案 .B

- 以下属于	1 级作业环境的是	()。A.氧含量 19%Vol，硫化氢	11mg/m3

- 氧含量 20%Vol，硫化氢	5mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，硫化氢	1mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，硫化氢	4mg/m3

正确答案 .A

- 进入燃气检查室作业，要求一氧化碳含量为	()。A.0%

B.5% C.10% D.1%-5%

正确答案 .A

- 污水管线作业采用机械通风时，应按管道内平均风速不小于	()选择通风设备。A.0.5m/s

B.0.6m/s C.0.7m/s D.0.8m/s

正确答案 .D

- 有限空间的某些环境下具有突发性。如开始进入有限空间检测时没有危害，但是在作业过程中突然涌出大量的有毒气体，造成 ()。

A.慢性中毒B.急性中毒C.缺氧

D.爆炸

正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含（ ）项。

A.场所和工作岗位存在的危险因素B.防范措施

- 事故应急措施

- 安全生产投入预算正确答案 .D

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须建立	.健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进（	），提高安全生产水平。

A.安全生产标准化建设B.企业安全文化建设 C.事故预防体系建设

D.隐患排查治理体系建设

正确答案 .A

- 用直接压迫法止血，	()项是错误的。A.用消毒纱布或清洁的织物		.纸等敷在伤口上B.用手压迫

- 把受伤的手臂或下肢抬高，超过心脏水平线

- 用绷带紧紧绑扎正确答案 .D

- 有关骨折急救处理，	()项是错误的。A.首先应止血及包扎伤口

- 无夹板时，可用树枝木棍等临时固定支架

- 可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定

- 搬运背椎骨折病人时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法正确答案 .D

- 进入可能存在可燃性物质的有限空间作业时，作业人员必须使用	()。A.防火工具

- 防水工具

- 防爆工具D.一般工具正确答案 .C

- 常用气体检测报警设备的分类包括	()。A.固定式

B.移动式C.便携式

D.以上均包括正确答案 .D

- 使用长管呼吸器前必须进行检查，以下检查项错误的是	()。A.使用前检查面罩是否完好，密合框是否有破损。

- 检查导气管 .长管的气密性，观察是否有空洞或裂缝。

- 检查气源装置是否运转正常，气量是否满足使用要求。 D.滤毒罐外观有无破损。

正确答案 .D

- 有限空间作业场所运营或管理单位	.施工单位应在有限空间进入点附近张贴或悬挂安全告知牌以及	()，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，一方面引起作业小组成  员的注意和重视，另一方面警告周围无关人员远离危险作业点。

A.禁止标志B.指令标志C.提示标志

D.安全警示标志正确答案 .D

- 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位进行爆破	.吊装 .建设工程拆除等危险作业，临近高压输电线路作业，以及在密闭空间内作业，应当执行本单位的危险作业管理制

度，安排 ()负责现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。A.专门人员

- 普通人员

- 技术人员

- 安全管理人员正确答案 .A

- 用直接压迫法止血，	()项是错误的。A.用消毒纱布或清洁的织物		.纸等敷在伤口上B.用手压迫

C.把受伤的手臂或下肢抬高，超过心脏水平线D.用绷带紧紧绑扎

正确答案 .D

- 有限空间作业应选用	()安全带。A.半身式

B.全身式  C.围杆作业D.区域限制正确答案 .B

- 进入可能存在可燃性物质的有限空间作业时，作业人员必须使用	()。A.防火工具

- 防水工具

- 防爆工具D.一般工具正确答案 .C

- 下列说法中，	()项是错误的。

- 下井作业人员禁止携带手机等非防爆类电子产品或打火机等火源，必须携带防爆照明	.通讯设备。

- 进入污水井等地下有限空间调查取证时，作业人员应使用普通相机拍照。 C.下井作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。

D.当作业人员进入排水管道内作业时，应设置专人进行监护。正确答案 .B

- 送风式长管呼吸器的指定防护因数为	()。A.10

B.100 C.1000 D.＞ 1000

正确答案 .C

192．

A.①②③ B.①③④ C.①②④

D.①②③④ 正确答案 .D

- 对有限空间作业场所进行	()是有效降低其内部有毒有害气体浓度，减轻作业危害的重要手段。

A.设置警示区域B.隔离管道

C.气体检测D.通风换气正确答案 .D

- GB8958— 2006《缺氧危险作业安全规程》规定，作业场所空气中氧含量少于	()时，视为缺氧环境。

A.16% B.18% C.19.5% D.23.5%

正确答案 .C

- 下列属于单纯性窒息气体的是	()。A.甲烷

- 硫化氢

- 氨气

- 一氧化碳正确答案 .A

- 以下情况不属于有害环境的是	()。A.甲烷浓度超过爆炸下限的	10%

- 一氧化碳浓度为	3mg/m3

- 氧含量低于	19.5%

- 硫化氢浓度为	10mg/m3

正确答案 .B

- 有限空间作业场所的生产经营单位或管理单位	.施工作业单位必须根据本单位的实际情况，建立并完善的	()。

A.安全生产规章制度B.事故应急预案

C.安全生产责任制D.安全操作规程正确答案 .A

- 应急救援状态下，以下哪些设备不是必须配置的	()。A.三脚架

- 机械通风设备

- 正压式空气呼吸器 D.气体检测报警仪正确答案 .D

- 下列选项中不是按气体检测种类对气体检测报警仪进行分类的是	()。A.氧气检测报警仪

- 有毒气体检测报警仪

- 可燃气体检测报警仪 D.四合一检测报警仪正确答案 .D

- 正压式空气呼吸器一般在	()时开始报警。A.5MPa

B.5.5MPa

C.6 MPa

D.5.5 ± 0.5 MPa

正确答案 .D

- 以下哪项不是在有限空间外实施的气体检测步骤    ()。A.评估检测

B.准入检测C.监护检测D.个体检测正确答案 .D

- 以下不属于有限空间特点的是	()。A.空间有限

- 空间无限

- 进出口受限制，但能进行指派的工作 D.不是按固定工作场所设计

正确答案 .B

- 可能会发生缺氧危险的环境有	()。A.进入 SF6 配电装置室间

- 进入使用氮气冲洗过的反应釜

- 长期不开的地窖 D.以上均正确正确答案 .D

- 有限空间作业场所运营或管理单位	.施工单位应在有限空间进入点附近张贴或悬挂安全告知牌以及	()，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，一方面引起作业小组成

员的注意和重视，另一方面警告周围无关人员远离危险作业点。

A.禁止标志B.指令标志C.提示标志

D.安全警示标志正确答案 .D

- 不具备安全生产条件或具备条件但欲发包部分有限空间作业项目的生产经营或管理单

位在发包有限空间作业时，一定要查验施工或承包单位相关的	()，并与施工或承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.安全生产组织机构B.安全事故档案

- 安全生产管理体系

- 安全生产条件正确答案 .D

- 2007 年 8 月 3 日，某机电设备安装公司维护组组长郭某带领工人陈某	.卢某及司机齐某，乘车对西山变电站至闵庄的电缆线路进行巡视维护。	12  时左右在维护闵庄路小屯桥东北角电力井时，因井底积水，维护人员将抽水泵和柴油发电机放置在电力井内平台上，进

行抽水作业，其间郭某和齐某外出买饮用水。约	15  时，在作业现场的卢某	.陈某发现发电机缺油，二人下井给发电机加油，因井内一氧化碳浓度过高，卢某昏倒并坠入井内水中，

陈某昏倒在井内平台上。郭某和齐某买水回来后，发现了陈某倒在井内平台上，郭某在未

采取任何安全防护措施的情况下贸然下井，用绳子系住陈某，让井上的齐某往井上拉，但

齐某一人无法将其拉出井外，这时郭某也昏倒在井内平台上。	15	时	08	分齐某拨打

110.120.119 报警求救。经	119 现场救援，将郭某和陈某救出并送总院。经	119 和供电公司

救援队抽水打捞，于	20 时 13 分将坠入井底水中的卢某打捞出井，经现场医务人员确认已经死亡，本次事故造成卢某	.陈某死亡，郭某一氧化碳中毒。导致这起事故发生的主要原因不包括 ()。

A.违规在井内使用柴油发电机B.多人进入作业

C.作业人员未进行检测D.开展盲目施救

正确答案 .C

- 有限空间作业安全管理应贯彻	()的方针，落实各项管理措施和安全技术措施，避免事故发生。

- 安全第一 .预防为主

- 安全第一 .综合治理

- 安全第一 .预防为主 .综合治理

- 安全第一 .预防为主 .综合防治正确答案 .C

- 为保证送入有限空间的空气洁净，风机应与发电机（      ）， 风机应放置在有限空间外洁净的 ()。

A.相邻，上风向B.分开，下风向C.分开，上风向

D.相邻，下风向正确答案 .C

- IDLH 环境应使用以下哪种呼吸防护用品	()。A.防毒面具

B.送风式长管呼吸器C.正压式空气呼吸器D.以上均不正确  正确答案 .C

210．() 全过程掌握作业者作业期间的情况，保证在有限空间外持续监护，与作业者进行有效的操作作业 .报警 .撤离等信息沟通。

A.作业负责人 B.气体检测人员C.监护者

D.作业者  正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持（	）的方针。

- 安全第一 .预防为主

- 安全第一 .预防为主 .综合治理

- 安全第一 .以人为本

- 安全第一 .人人有责正确答案 .B

- 应急救援的方式分为	()。A.自救

- 无需进入的救援

- 进入救援 D.以上均正确正确答案 .D

- 下列不属于有限空间事故高发的原因是	()。A.安全投入不足

- 安全培训未落实

- 应急救援能力差

- 作业人员身体情况欠佳正确答案 .D

- 下列不属于有限空间作业危害特点的是	()。A.属高风险作业可导致死亡

B.绝大多数情况下不可以预防C.发生的地点形式多样化

D.多种危害共存正确答案 .B

- 硫化氢气体爆炸下限为	()。

A.4.0％ B.8.0％ C.46％ D.50%

正确答案 .A

- 有限空间作业的许多危害具有	()并难以探测。A.隐蔽性

B.随意性C.临时性

D.多变性  正确答案 .A

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。

A.本单位负责人B.安全主管

C.安全技术人员D.现场负责人正确答案 .A

- 立即威胁生命和健康浓度是指有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平，如可致命，或可永久损害健康，或可使人立即丧失	()。

A.判断能力 B.逃生能力 C.呼救能力 D.以上都不是正确答案 .B

- 有限空间内有爆炸性气体混合物连续地	.短时间频繁地出现或长时间存在，或存在爆炸性气体，可燃物的最小点燃能量在	()以下时，应穿防静电服。

A.0.10mJ B.0.15mJ C.0.20mJ

D.0. 25mJ

正确答案 .D

- 2007 年 8 月 3 日，某机电设备安装公司维护组组长郭某带领工人陈某	.卢某及司机齐某，乘车对西山变电站至闵庄的电缆线路进行巡视维护。	12  时左右在维护闵庄路小屯桥东北角电力井时，因井底积水，维护人员将抽水泵和柴油发电机放置在电力井内平台上，进

行抽水作业，其间郭某和齐某外出买饮用水。约	15  时，在作业现场的卢某	.陈某发现发电机缺油，二人下井给发电机加油，因井内一氧化碳浓度过高，卢某昏倒并坠入井内水中，

陈某昏倒在井内平台上。郭某和齐某买水回来后，发现了陈某倒在井内平台上，郭某在未采取任何安全防护措施的情况下贸然下井，用绳子系住陈某，让井上的齐某往井上拉，但

齐某一人无法将其拉出井外，这时郭某也昏倒在井内平台上。	15	时	08	分齐某拨打

110.120.119 报警求救。经	119 现场救援，将郭某和陈某救出并送总院。经	119 和供电公司

救援队抽水打捞，于	20 时 13 分将坠入井底水中的卢某打捞出井，经现场医务人员确认已经死亡，本次事故造成卢某	.陈某死亡，郭某一氧化碳中毒。导致这起事故发生的主要原因不包括 ()。

A.违规在井内使用柴油发电机B.多人进入作业

C.作业人员未进行检测D.开展盲目施救

正确答案 .C

- 硫化氢的预警值为	()，报警值为 ()。A.1mg/m3 ， 5mg/m3

- 2mg/m3 ， 8mg/m3

- 3mg/m3 ， 10mg/m3

- 4mg/m3 ， 12mg/m3

正确答案 .C

- 创伤救护包括止血	.包扎 .().搬运四项技术。A.人工呼吸

B.胸外按压C.止痛

D.固定

正确答案 .D

- ()确认作业环境	.作业程序 .安全防护设备	.个体防护装备及应急救援设备符合要求	.作业人员防护到位后，授权批准作业。

A.作业负责人 B.气体检测人员C.监护者

D.作业者  正确答案 .A

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对（	）应当登记建档，进行定期检测 .评估 .监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应

急措施。

- 危险源

- 重大危险源 C.重大事故隐患D.事故隐患  正确答案 .B

- 以下安全帽使用及保养注意事项中错误的是	()。

- 佩戴前，应检查安全帽各配件有无破损，装配是否牢固，帽衬调节部分是否卡紧	.插口是否牢靠 .绳带是否系紧

- 安全帽在使用时受到较大冲击后，即应更换受损的安全帽 C.安全帽清洗后应放在暖气片上烘干

D.安全帽使用期限一般不超过	3 年正确答案 .C

- 不属于有限空间作业前隔离的方式有	()。A.关闭管道阀门，并加设盲板

- 封堵隧道的通风口

- 使用充气管塞封堵污水管线

- 切断反应釜搅拌器的电源正确答案 .B

- 爆炸下限的缩略语是	()。A.LEL

B.UEL C.PC-TWA D.PC-STEL

正确答案 .A

- 甲烷的爆炸极限为	()。A.2％

B.5％ -15％ C.10.5％ -20％ D.18%

正确答案 .B

- 以下不属于	2 级作业环境的是	()。

- 氧含量 21%Vol，可燃气体	6%LEL，硫化氢	4mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	6%LEL，硫化氢 5mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	0，硫化氢	1mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	0，硫化氢	6mg/m3

正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须建立	.健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进（	），提高安全生产水平。

A.安全生产标准化建设B.企业安全文化建设 C.事故预防体系建设

D.隐患排查治理体系建设正确答案 .A

- 以下哪项不是在有限空间外实施的气体检测步骤    ()。A.评估检测

B.准入检测C.监护检测D.个体检测正确答案 .D

- 心肺复苏成功与否的关键是	()。A.按压深度

- 时间

- 按压频率D.吹气频率正确答案 .B

- 气体检测报警仪每	()需经检测检验机构进行检验，合格后方可使用。A.半年

B.1 年

C.2 年

D.3 年

正确答案 .B

- 除非涉及为多人使用，否则在梯子上只允许	()人工作A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案 .A

- 安全带挂点的选择最大摆动幅度不应大于	()，而且应确保在摆动情况下不会碰到侧面的障碍物。

A.10 °

B.30 °

C.45 °

D.60 °

正确答案 .C

- 天然气的爆炸极限是	()。A.2%-10%

B.5%-15% C.10%-20% D.1%-5%

正确答案 .B

- 可燃气体预警值应为	()，报警值应为	()。A.2%LEL， 7% LEL

- 3% LEL， 8% LEL

- 4% LEL， 9% LEL

- 5% LEL， 10% LEL

正确答案 .D

238．()环境必须同时进行监护检测和个体检测。

A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品的生产	.经营.储存单位以及矿山	.（ ） .

城市轨道交通运营	.建筑施工单位应当建立应急救援组织。A.金属加工

- 金属冶炼

- 制冷企业

- 高处施工正确答案 .B

- 使用可燃气体检测报警仪进行测报分析时，被测气体或蒸气浓度应小于被测气体爆炸下限（ LEL）的 ()为合格。

A.10% B.20% C.30% D.40%

正确答案 .A

- 以下属于	2 级作业环境的是	()。A.可燃气体	0，氧气 19.5%Vol

- 可燃气体	3%LEL，氧气 20.9%Vol

- 可燃气体	12%LEL，氧气 20.9Vol

- 可燃气体	7%LEL，氧气 21%Vol

正确答案 .D

- 以下对防毒面具内部装填的活性炭的滤毒原理描述错误的是	()。A.物理吸附作用

B.化学吸着作用C.催化作用

D.静电效应正确答案 .D

- 天然气的爆炸极限是	()。A.2%-10%

B.5%-15% C.10%-20% D.1%-5%

正确答案 .B

- 下列说法中，	()项是错误的。

- 下井作业人员禁止携带手机等非防爆类电子产品或打火机等火源，必须携带防爆照明	.通讯设备。

- 进入污水井等地下有限空间调查取证时，作业人员应使用普通相机拍照。 C.下井作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。

D.当作业人员进入排水管道内作业时，应设置专人进行监护。

正确答案 .B

- 从事有限空间作业时，现场人员必须严格执行	()的原则，对有限空间有毒有害气体含量进行检测并全程监测，做好实时检测记录。

- 边检测 .边作业

- 先作业 .后检测

- 先检测 .后作业

- 先搅动 .后检测正确答案 .C

- 在缺氧环境下从事有限空间作业，应使用以下哪种呼吸防护用品	()。A.防毒面具

B.防尘口罩

C.送风式长管呼吸器	+隔离式紧急逃生呼吸器D.隔离式紧急逃生呼吸器

正确答案 .C

- 以下不属于	3 级作业环境的是	()。

- 氧含量 21%Vol，可燃气体	0，硫化氢	0mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	0，硫化氢	0mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	2%LEL，硫化氢	2mg/m3

- 氧含量 19%Vol，可燃气体	7%LEL，硫化氢	4mg/m3

正确答案 .D

- 作业期间发生以下哪种情况时，作业者应立即撤离地下有限空间	()。

- 作业者出现身体不适

- 安全防护设备或个体防护装备失效 C.气体检测报警仪报警

D.以上均正确正确答案 .D

- 对有限空间作业场所进行	()是有效降低其内部有毒有害气体浓度，减轻作业危害的重要手段。

A.设置警示区域B.隔离管道

C.气体检测D.通风换气正确答案 .D

- 作业者进入	2 级环境，可以选择的呼吸防护用品	()。A.防毒口罩

- 防毒面具

- 送风式长管呼吸器 D.紧急逃生呼吸器正确答案 .C

- 下列属于地下有限空间的是（） A.锅炉

B.热力管沟C.粮仓

D.车载槽罐正确答案 .B

- 有限空间作业使用到的防护级别最高的呼吸防护用品是	()。A.送风式长管呼吸器

B.正压式空气呼吸器C.紧急逃生呼吸器 D.自生氧呼吸器  正确答案 .B

- 以下哪些条件不属于	2 级作业环境判定标准	()。A.氧含量为	19.5%～ 23.5%

- 可燃性气体 .蒸气浓度大于爆炸下限（	LEL）的 5%且不大于爆炸下限（	LEL） 的 10%

- 有毒有害气体	.蒸气浓度大于	GBZ 2.1规定限值的	30%且不大于	GBZ 2.1 规定的限值

- 作业过程中各种气体	.蒸气浓度值保持稳定正确答案 .D

- 一般情况下，检测报警仪硫化氢的报警缺省值为	()。A.5mg/m3

B.8 mg/m3

C.10 mg/m3

D.15 mg/m3

正确答案 .C

- ()技术是外伤急救技术之首。A.止血

B.包扎C.固定D.搬运

正确答案 .A

- 以下哪项呼吸防护用品维护保养措施是不正确的	()。A.压缩空气气瓶定期到具有相应压力容器检测资格的机构检测

- 防护用品的所有部件发现破损	.部件丢失或老化现象及时更换

- 发现滤毒罐失效，应自行重新装填滤毒罐或滤毒盒内的活性炭

- 不使用有机溶剂（如丙酮	.油漆稀料）清洗粘有油漆的面罩和镜片正确答案 .C

- 下列不属于隔绝式呼吸防护用品的是	()。A.防毒面具

B.紧急逃生呼吸器 C.自吸式长管呼吸器

D.正压式空气呼吸器正确答案 .A

- 有限空间作业人员应对作业设备	.工具及防护器具进行	()，发现有安全问题应立即更换，严禁使用不合格设备	.工具及防护器具。

- 维护保养 B.危险辨识 C.安全检查 D.以上均正确正确答案 .C

- 有限空间作业应选用	()安全带。A.半身式

- 全身式  C.围杆作业D.区域限制正确答案 .B

- 国际癌症研究中心已确认	()为人类致癌物。A.硫化氢

- 甲烷

- 苯 D.石油

正确答案 .C

- 有限空间作业的许多危害具有	()并难以探测。A.隐蔽性

- 随意性

- 临时性  D.多变性  正确答案 .A

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的

（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守

A.现场负责人B.主要负责人C.技术人员

D.安全管理人员正确答案 .B

- 下列呼吸防护用品中，	()不是按照供气原理和供气方式进行分类的。A.自吸式

- 自给式

- 过滤式  D.防尘式  正确答案 .D

- 对船舶的货油舱	.燃油舱和滑油舱的检修	.拆修，以及油箱	.油罐的检修，空气中可燃性气体浓度应低于可燃烧极限下限或爆炸极限下限的		()为合格。

A.20%

B.10% C.5% D.1%

正确答案 .D

- 进入燃气管道地下有限空间作业，作业人员必须穿戴	()。A.防水工作服装

- 防火工作服装

- 一般工作服装 D.防静电工作服装正确答案 .D

- 使用气体检测报警仪进行检测时，应先测	()。A.有毒气体

B.可燃气体C.氧气

D.无所谓  正确答案 .C

- 以下不属于	2 级作业环境的是	()。

- 氧含量 21%Vol，可燃气体	6%LEL，硫化氢	4mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	6%LEL，硫化氢 5mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	0，硫化氢	1mg/m3

- 氧含量 20.9%Vol，可燃气体	0，硫化氢	6mg/m3

正确答案 .C

- 硫化氢的最高容许浓度为	()。

A.8 mg/m3

B.10 mg/m3

C.15 mg/m3

D.20 mg/m3

正确答案 .B

- 作业者进入	3 级环境，建议选择的呼吸防护用品	()。A.防毒面具

- 送风式长管呼吸器

- 紧急逃生呼吸器 D.正压式空气呼吸器正确答案 .C

- 在缺氧环境下从事有限空间作业，应使用以下哪种呼吸防护用品	()。A.防毒面具

B.防尘口罩

C.送风式长管呼吸器	+隔离式紧急逃生呼吸器D.隔离式紧急逃生呼吸器

正确答案 .C

- 一般来说，氧气低于	()时检测报警仪会发出报警提示。A.8%

B.10% C.19.5% D.23.5%

正确答案 .C

- 根据北京市近几年的要求，以下哪项不是有限空间作业现场应设置的设施	()。A.安全警示标志

- 安全告知牌

- 信息公示牌 D.风险评估单正确答案 .D

- 以下 ()情况应采取最高级别防护措施后方可进入有限空间实施救援。A.有限空间内有害环境性质未知

- 缺氧或无法确定是否缺氧

- 空气污染物浓度未知	.达到或超过	IDLH浓度D.以上情况均应采取最高级别防护措施

正确答案 .D

- 对有限空间作业场所进行	()是有效降低其内部有毒有害气体浓度，减轻作业危害的重要手段。

A.设置警示区域B.隔离管道

C.气体检测D.通风换气正确答案 .D

- 每次使用检测报警仪前，必须对其进行	()操作。A.调高限

B.调低限C.调零

D.以上均不正确正确答案 .C

- 检查井内水泵运行时严禁人员下井，防止	()。A.中毒

- 窒息

- 坠落摔伤 D.触电

正确答案 .D

- 甲烷的爆炸极限为	()。A.2％

B.5％ -15％

C.10.5％ -20％ D.18%

正确答案 .B

- 为保证送入有限空间的空气洁净，风机应与发电机（      ）， 风机应放置在有限空间外洁净的 ()。

A.相邻，上风向B.分开，下风向C.分开，上风向

D.相邻，下风向正确答案 .C

- 手持照明工具，电压应不大于	()，在积水 .结露的地下有限空间作业，手持照明电压应不大于 ()。

- 2V，24V B.24V， 12V C.24V， 36V D.36V， 24V

正确答案 .B

- 以下哪类人员不属于有限空间特种作业人员管理范围	()。A.污水井疏通作业人员

- 燃气阀井检查作业现场负责人 C.电力隧道检修作业监护人

D.储罐清洗作业人员正确答案 .C

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员有权拒绝（ ）和强令冒险作业。

- 错误指挥B.违章指挥C.应急指挥D.违章作业正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员（	） .防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。A.福利待遇

- 劳动安全 C.教育和培训

D.劳动权利正确答案 .B

- 在有限空间外进行气体检测应选择	()气体检测报警仪。A.泵吸式

B.扩散式 C.两者均可

D.两者均不可

正确答案 .A

- 有限空间作业过程中使用到的相关安全防护设备    .器材，要求关键环节必须采取   ()，从而确保整个作业过程安全顺利进行。

A.冗余设计B.严格执行C.落实到位

D.单一设计正确答案 .A

- 化粪池 .污水井容易发生	()中毒事故。A.硫化氢

- 氯气

- 苯 D.甲苯

正确答案 .A

- 二氧化碳 .氮气 .乙烷.氢气 .氦气等本身无毒或毒性甚微，但吸入这类气体过多时，也都会对人体产生损害，主要原因是	()。

A.急性中毒B.缺氧

C.过氧化D.燃爆

正确答案 .B

- GB8958— 2006《缺氧危险作业安全规程》规定，作业场所空气中氧含量少于	()时，视为缺氧环境。

A.16% B.18% C.19.5% D.23.5%

正确答案 .C

- 对正压式空气呼吸器使用描述错误的是	()。A.不能在水下使用

- 使用前要检查气瓶气压

- 供气时间可维持	30-40min D.只用于一般作业

正确答案 .D

- 人工呼吸每次吹气量为 ()。A.300~400ml

B.400~500ml C.500~600ml D.600~700ml

正确答案 .C

290．()环境必须同时进行监护检测和个体检测。

A.0 级

B.1 级

C.2 级

D.3 级

正确答案 .C

- 立即威胁生命和健康浓度是指有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平，如可致命，或可永久损害健康，或可使人立即丧失	()。

A.判断能力 B.逃生能力 C.呼救能力 D.以上都不是正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合（	） 的劳动防护用品，并监督 .教育从业人员按照使用规则佩戴 .使用。

A.国际标准或者卫生标准B.国家标准或者行业标准C.卫生标准或者技术标准D.管理标准或者地方标准正确答案 .B

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对（	）应当登记建档，进行定期检测 .评估 .监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应

急措施。

- 危险源

- 重大危险源 C.重大事故隐患

D.事故隐患正确答案 .B

- 关于应急救援原则，	()项是错误的。A.尽可能施行非进入救援

- 救援人员未经批准，不得进入有限空间进行救援

- 根据有限空间的类型和可能遇到的危害，决定需要采用的应急救援方案

- 发生事故时，为节省时间救援人员应立即进入有限空间实施救援，不必获取审批正确答案 .D

- 可能会发生缺氧危险的环境有	()。A.进入 SF6 配电装置室间

B.进入使用氮气冲洗过的反应釜C.长期不开的地窖

D.以上均正确

正确答案 .D

二、判断题

- 用水蒸气对反应釜进行置换后不用进行通风。

正确答案 .错误

- 进行动火作业时需要同时办理作业许可证和动火作业证。正确答案 .正确

- 逃生型呼吸防护用品只能用于从危险环境中离开，不能用于进入。正确答案 .正确

- 使用前应检查呼吸防护用品的完整性	.过滤元件的实用性	.气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。

正确答案 .正确

- 有限空间管理单位应如实向作业单位提供有限空间类型	.内部设施 .外部环境等基本信息。

正确答案 .正确

- 作业前，检测人员应使用扩散式气体检测报警仪在有限空间外对气体进行检测。正确答案 .错误

- 有限空间作业属于高风险作业，作业情况复杂，危险性大，所以必须派专人实施作业监护。

正确答案 .正确

- 作业人进出有限空间时，可蹬稳踏蹬踩管线	.电缆 .电缆托（支	.吊）架 .托板 .槽盒等附属设备。

正确答案 .错误

- 检测报警仪使用时，带入到仪器和传感器的杂质不会对以后使用产生影响。正确答案 .错误

- 作业中发现气体检测报警仪没电，可不考虑作业环境，随时更换电池。正确答案 .错误

- 氧气检测应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值，缺氧报警值应设定为	18%，富氧报警值应设定为	22%。

正确答案 .错误

- 进入 3 级环境中作业，应对作业面气体浓度进行实时监测。正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在

隐患的生产经营单位作出停产停业	.停止施工 .停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

正确答案 .错误

- 逃生型呼吸防护用品只能用于从危险环境中离开，不能用于进入。正确答案 .正确

- 燃油（气）动力设备应放置在有限空间外。若特殊条件下必须置于有限空间内运转， 应进行机械通风，防止有限空间内一氧化碳等有毒有害气体积聚，并在设备停止工作后继续通风，直至检测一氧化碳含量合格后，作业者方可进入。

正确答案 .正确

- 施救人员将放在伤病员前额的手的拇指	.食指捏紧伤病员的鼻翼，吸一口气，用双唇包严伤病员口唇，快速将气体吹入。

正确答案 .错误

- 监护者监护作业者安全进入有限空间后可视情况撤离。正确答案 .错误

- 地下有限空间内存在积水	.污物的，应采取措施，待气体充分释放后再进行检测。正确答案 .正确

- 进入燃气井 .小室 .管线作业，如果没有检测到可燃气，可以不使用防爆设备和工具， 作业者不穿着防静电服装。

正确答案 .错误

- 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

正确答案 .正确

- 监护者是指为保障作业者安全，在有限空间内对地下有限空间作业进行专职看护的人员。

正确答案 .错误

- 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督.教育从业人员按照使用规则佩戴	.使用。

正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在

隐患的生产经营单位作出停产停业	.停止施工 .停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

正确答案 .错误

- 进入热力管网作业，应先采取降温措施，再进入有限空间内作业。正确答案 .正确

- 对中毒窒息人员实施救护时，应先使伤员尽快脱离有毒有害气体危险环境。正确答案 .正确

- 发现异常时，监护者应立即向作业者发出撤离警报，并协助作业者逃生。正确答案 .正确

- 作业者佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。正确答案 .正确

- 应在进入化学污染环境前穿好化学品防护服，并不得在污染环境中脱卸化学品防护服及装备。

正确答案 .正确

- 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

正确答案 .正确

- 使用三脚架时，发现限位链妨碍作业时，应及时拆除。正确答案 .错误

- 泵吸式气体检测报警仪是在仪器内安装采气泵，通过采气导管将远距离的气体“吸入”检测仪器中进行检测。

正确答案 .错误

- 安全带属特种劳动防护用品，因此应到有生产许可证厂家或有特种防护用品定点经营证的商店购买。

正确答案 .正确

- 现场止血方法常用的有三种，包括指压止血法	.加压包扎止血法和止血带止血法。正确答案 .错误

- 经现场必要的止血	.包扎和固定后，方能搬运和护送伤员，按照伤情严重者优先，中等伤情者次之，轻伤者最后的原则搬运。

正确答案 .正确

- 随着排水管网养护管理科技手段的不断进步，目前管道检查	.维护等作业可以实现采用手持式电视检查设备（	QUICKVIEWXR） .车载式闭路电视检查设备		.冲洗车 .管道联合疏通车等机械设备完全代替人工下井作业。

正确答案 .错误

- 进行动火作业时需要同时办理作业许可证和动火作业证。正确答案 .正确

- 将风管放在有限空间出入口进行通风。正确答案 .错误

- 使用盲板进行封堵时，盲板上少量沙眼或裂缝不妨碍使用。正确答案 .错误

- 为节约检测报警仪用电，应进入有限空间后再开机检测。正确答案 .错误

- 对于污水管道	.合流管道和化粪池等地下有限空间，作业人员进入时可以使用过滤式防毒面具。

正确答案 .错误

- 应对地下有限空间上	.中.下不同高度和作业者通过	.停留的位置进行检测。正确答案 .正确

- 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。正确答案 .正确

- 有限空间作业安全生产管理制度建设主要是依据国家对有限空间作业的法律法规		.标准规范，建立健全安全生产组织机构，制订和完善有限空间作业的安全规章制度	.安全操作规程及事故应急预案，为实施有限空间作业安全技术措施奠定基础。

正确答案 .正确

- 使用前应检查呼吸防护用品的完整性	.过滤元件的实用性	.气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。

正确答案 .正确

- 呼吸防护用品可根据需要自行改装。正确答案 .错误

- 作业单位对其实施的有限空间作业安全承担直接责任。正确答案 .正确

- 甲烷既是易燃易爆气体，也是单纯性窒息性气体。正确答案 .正确

- 监护者是指为保障作业者安全，在有限空间内对地下有限空间作业进行专职看护的人员。

正确答案 .错误

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

正确答案 .正确

- 应在作业点	200m 范围内应配置应急救援设备设施。正确答案 .错误

- 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

正确答案 .正确

- 呼吸防护用品可根据需要自行改装。正确答案 .错误

- 通风换气时要注意空气源新鲜。风机避免选择放置在启动中的机动车排气管附近	.发电机旁等可能释放出有毒有害气体的地方。

正确答案 .正确

- 降低为	2 级或 3 级环境，以及始终维持为	2 级环境的，作业过程中应使用机械通风设备持续通风。

正确答案 .正确

- 气体检测报警仪的核心设备是传感器。正确答案 .正确

- 安全帽在使用时受到较大冲击后，若帽壳没有明显的断裂纹或变形，则可继续使用。正确答案 .错误

- 涂装作业时，设备外敞面应设置的警戒区	.警戒线 .警戒标志。未经许可，不得入内。正确答案 .正确

- 当设备需要进行涂装作业和动火作业时，应先进行涂装作业。正确答案 .错误

- 出现作业者中毒	.窒息等紧急情况，应立即启动应急预案。正确答案 .正确

- 置换密闭设备内有毒有害气体前，应先放空设备内残留的物质。正确答案 .正确

- 涂装作业完毕后，可立即关闭设备出入口。正确答案 .错误

- 通风时应考虑足够的通风量或通风时间，有效降低有限空间内有毒有害气体浓度，满足安全呼吸要求。

正确答案 .正确

- 必须使用三脚架方可进行常规作业。正确答案 .错误

- 有限空间中有机物分解所产生的甲烷	.一氧化碳 .硫化氢等可燃气体，易导致爆炸和燃烧。

正确答案 .正确

- 疑胸 .腰椎骨折外伤时，伤者平卧在硬板床上，身体两侧用衣物	.砖头等塞紧，固定脊柱在正直位；转运伤员途中，适当调整脊柱和肢体位置，加强途中救护。

正确答案 .错误

- 有限空间作业属于高风险作业，作业情况复杂，危险性大，所以必须派专人实施作业

监护。

正确答案 .正确

- 接触高浓度的硫化氢或氯气都可立即引起人员“电击样”死亡。正确答案 .正确

- 检测报警仪使用时，带入到仪器和传感器的杂质不会对以后使用产生影响。正确答案 .错误

- 对昏迷伤病人员进行意识判断时，施救人员应使劲拍打伤病人员肩膀，并高声呼喊使其恢复意识。

正确答案 .错误

- 有限空间作业项目的生产经营或管理单位在发包有限空间作业时，不用查验施工或承包单位相关的安全生产条件，只要与施工或承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责即可。

正确答案 .错误

- 作业人员佩戴正压式空气呼吸器下井作业时，呼吸器必须有用有备，无备用呼吸器严禁下井作业。

正确答案 .正确

- 佩戴正压式空气呼吸器下井作业时，作业人员听到空气呼吸器的报警音后，必须立即撤离。

正确答案 .正确

- 可燃物质（可燃气体	.蒸气 .粉尘或纤维）与空气（氧气或氧化剂）均匀混合形成爆炸性混合物，其浓度达到一定的范围时，遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸，这个浓

度范围称为爆炸极限。正确答案 .正确

- 有限空间作业的主要危害因素有中毒	.缺氧.燃爆。正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。

正确答案 .正确

- 对伤病员实施一次心肺复苏术后，若伤病员未出现有效症状，施救人员可以停止继续

实施心肺复苏术。正确答案 .正确

- 空气中有害物质的浓度超过工作场所有害因素职业接触限值属于有害环境。正确答案 .正确

- 进入 2 级环境中作业，作业者应携带便携式气体检测报警设备连续监测作业面气体浓度。同时，监护者应对地下有限空间内气体进行连续监测。

正确答案 .正确

- 一间正在进行涂装作业的地下室，作业者应在远离涂装作业的其他区域进行焊接作业。

正确答案 .错误

- 进入 3 级环境中作业，应对作业面气体浓度进行实时监测。正确答案 .正确

- 泵吸式气体检测报警仪是在仪器内安装采气泵，通过采气导管将远距离的气体“吸入”检测仪器中进行检测。

正确答案 .错误

- mg/m3  表示气体浓度的体积浓度，	ppm 表示气体浓度的质量浓度。正确答案 .错误

- 气体检测仪应定期送至专业计量机构进行检定。正确答案 .正确

- 安全帽在使用时受到较大冲击后，若帽壳没有明显的断裂纹或变形，则可继续使用。正确答案 .错误

- 对于污水管道	.合流管道和化粪池等地下有限空间，作业人员进入时可以使用过滤式防毒面具。

正确答案 .错误

- 监护者应该确认作业者及气体检测人员的职业安全培训及上岗资格。正确答案 .错误

- 使用者可以自行重新装填滤毒罐或滤毒盒内的活性炭。正确答案 .错误

- 气体检测管装置只能定性不能定量测定气体浓度。正确答案 .错误

- 气体检测报警仪经计量部门检定后，使用过程中不需要再校准。正确答案 .错误

- 所有有限空间作业，作业者作业时间均不得超过	30min 。正确答案 .错误

- 将风管放在有限空间出入口进行通风。正确答案 .错误

- 指压止血法分为直接压迫止血和间接压迫止血。正确答案 .正确

- 使用气体检测设备时无需考虑不同气体产生的干扰问题。正确答案 .错误

- 在污水井井口测定硫化氢的浓度。正确答案 .错误

- 经现场必要的止血	.包扎和固定后，方能搬运和护送伤员，按照伤情严重者优先，中等伤情者次之，轻伤者最后的原则搬运。

正确答案 .正确

- 使用者可以自行重新装填滤毒罐或滤毒盒内的活性炭。正确答案 .错误

- 逃生型呼吸防护用品只能用于从危险环境中离开，不能用于进入。正确答案 .正确

- 在积水 .结露的地下有限空间作业，手持照明电压应不大于	36V。正确答案 .错误

- 在有限空间底部要重点检测甲烷。正确答案 .错误

- 由用人单位确定的负责组织实施有限空间作业的管理人员，其职责是决定有限空间是

否具备准入条件，批准进入，全程监督进入作业和必要时终止进入，可以是用人单位负责人.岗位负责人或班组长等人员。

正确答案 .正确

- 佩戴正压式空气呼吸器下井作业时，作业人员听到空气呼吸器的报警音后，必须立即撤离。

正确答案 .正确

- 可以使用氧气对密闭设备进行气体置换。正确答案 .错误

- 有限空间进行通风换气后，二次检测结果合格，则在实施作业过程中无需进行实时检测。

正确答案 .错误

- 化粪池属于地上有限空间。正确答案 .错误

- 使用气体检测报警仪检测有限空间气体时，无需考虑检测顺序。正确答案 .错误

- 进入是指人体在有限空间内工作	.

正确答案 .错误

- 气体检测报警仪长期在测量的线性范围外检测对仪器影响很小。正确答案 .错误

- 生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于两次。正确答案 .错误

- 监护者应防止未经许可的人员进入作业区域。正确答案 .正确

- 伤病员如有外伤骨折等，救援人员应简单地进行伤口包扎和骨折固定，怀疑脊柱骨折时要正确地固定	.搬运，以免加重损伤。

正确答案 .正确

- 气体检测报警仪经计量部门检定后，使用过程中不需要再校准。正确答案 .错误

- 有限空间管理单位应如实向作业单位提供有限空间类型	.内部设施 .外部环境等基本信息。

正确答案 .正确

- 上下传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，严禁抛扔，同时下方作业者应躲避，防止坠物伤人。

正确答案 .正确

- 有限空间进行通风换气后，二次检测结果合格，则在实施作业过程中无需进行实时检测。

正确答案 .错误

- 进行动火作业时需要同时办理作业许可证和动火作业证。正确答案 .正确

- 安全防护设备设施技术资料	.说明书 .维修记录 .计量检定报告等应建档保存，并易于随时查阅。

正确答案 .正确

- 氧气检测应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值，缺氧报警值应设定为	18%，富氧报警值应设定为	22%。

正确答案 .错误

- 泵吸式气体检测报警仪是在仪器内安装采气泵，通过采气导管将远距离的气体“吸入”检测仪器中进行检测。

正确答案 .错误

- 作业人员应自配劳动防护用品。正确答案 .错误

- 甲烷既是易燃易爆气体，也是单纯性窒息性气体。正确答案 .正确

- 对伤病员实施侧卧位时，救护员位于伤病员一侧，将靠近自身的伤病员的手臂肘关节屈曲成 90°，置于头部侧方；另一手肘部弯曲置于胸前。

正确答案 .正确

- 由于摩擦会产生静电，因此在火灾爆炸危险场所禁止穿	.脱防静电服。

正确答案 .正确

- 进入是指人体在有限空间内工作	.

正确答案 .错误

- 通风换气时要注意空气源新鲜。风机避免选择放置在启动中的机动车排气管附近	. 发电机旁等可能释放出有毒有害气体的地方。

正确答案 .正确

- 对中毒窒息人员实施救护时，应先使伤员尽快脱离有毒有害气体危险环境。正确答案 .正确

- 作业者发现情况异常或感到不适，呼吸困难时，必须坚持完成作业，方可离开。正确答案 .错误

- 用水蒸气对反应釜进行置换后不用进行通风。正确答案 .错误

- 实施胸外心脏按压时，施救人员双手掌根同向重叠，十指相扣，掌心翘起，手指离开

胸壁，双臂伸直，上半身前倾，以髋关节为支点，垂直向下	.用力 .有节奏地按压，期间掌根不得离开原来位置。

正确答案 .正确

- 进行涂装作业时，只要不影响作业，可以适当携带可能产生烟气	.明火 .电火花的器具或火种进入设备内，或将火种或可燃物落入设备内。

正确答案 .错误

- 将风管放在有限空间出入口进行通风。正确答案 .错误

- 有限空间进行通风换气后，应对气体环境再次进行检测。正确答案 .正确

- 有限空间不可能存在坠落	.触电等危害。正确答案 .错误

- 应对地下有限空间上	.中.下不同高度和作业者通过	.停留的位置进行检测。正确答案 .正确

- mg/m3	表示气体浓度的体积浓度，	ppm 表示气体浓度的质量浓度。正确答案 .错误

- 使用气体检测设备时无需考虑不同气体产生的干扰问题。正确答案 .错误

- 作业者发现情况异常或感到不适，呼吸困难时，必须坚持完成作业，方可离开。正确答案 .错误

- 在欲将实施作业的有限空间外设置锥桶	.警戒线及安全警示标识，其目的是要将所从事有毒有害危险有限空间作业场所从整个有毒有害危险场所的环境中分隔出来，然后在有

限的范围内采取安全防护措施，确保作业安全。正确答案 .错误

- 氧气检测应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值，缺氧报警值应设定为	19.5%， 富氧报警值应设定为	23.5%。

正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

正确答案 .正确

- 进入热力管网作业，应先采取降温措施，再进入有限空间内作业。正确答案 .正确

- 进入燃气井 .小室 .管线作业，如果没有检测到可燃气，可以不使用防爆设备和工具， 作业者不穿着防静电服装。

正确答案 .错误

- 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

正确答案 .正确

- 生产经营单位应当按照国家标准或行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，也可根据从业人员需要，以货币形式或其他物品替代。

正确答案 .错误

- 化学物质可能会从化学品储罐	.天然气管道 .法兰 .阀门等处泄漏，并进入有限空间中， 形成缺氧 .可燃性气体 .有毒气体等多种危险环境。

正确答案 .正确

- 由于有限空间自身的结构特点和存在的危害特性，易发生中毒窒息事故，而救援人员又缺乏自我保护意识和正确救援知识，往往会因盲目施救造成事故伤亡数字进一步扩大。正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者地方标准。

正确答案 .错误

- 当有限空间中气体浓度超过	IDLH（立即威胁生命和健康浓度）时，进入其中进行长时间作业，可选择自吸式长管呼吸器。

正确答案 .错误

- 使用前应检查呼吸防护用品的完整性	.过滤元件的实用性	. 气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。

正确答案 .正确

- 气体检测报警仪长期在测量的线性范围外检测对仪器影响很小。正确答案 .错误

- 有限空间中有机物分解，氧气被细菌消耗，但不会导致缺氧。正确答案 .错误

- 应建立安全防护设备设施台账，建立登记	.清查 .使用 .保管等管理制度，由作业人员负责其维护 .保养.计量 .检定 .维修 .更换等工作。

正确答案 .错误

- 若呼吸防护装备同时使用数个过滤元件（如双过滤盒），则两个过滤元件应同时更换。

正确答案 .正确

- 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督	.教育从业人员按照使用规则佩戴。

正确答案 .正确

- 发现热力管道地下有限空间蒸气泄漏等危险情况时，须立即打开相邻的井盖，关闭上下游阀门，并采取通风	.降温等措施，确保没有危险时，方可进入。

正确答案 .正确

- 应确保应急救援设备设施随时处于完好状态。正确答案 .正确

- 监护者应该确认作业者及气体检测人员的职业安全培训及上岗资格。正确答案 .错误

- 在潮湿的金属容器	.狭小空间内作业应用	46 伏安全电压。正确答案 .错误

- 作业单位应确保各种防护用品齐备有效。正确答案 .正确

- 隔绝式呼吸防护用品分为正压式	.负压式和过滤式三种。正确答案 .错误

- 当作业者进入有限空间内作业时，在有限空间外面负责安全监护的人员应按照用人单位有限空间管理程序执行监护职责。

正确答案 .正确

- 评估检测为	1 级或 2 级，且准入检测为	2 级时，应至少配置	1 台强制送风设备。正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品是指易燃易爆物品	.危险化学品 .放射性物品 .有毒物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

正确答案 .错误

- 出现作业者中毒	.窒息等紧急情况，应立即启动应急预案。正确答案 .正确

- 气体检测管装置只能定性不能定量测定气体浓度。正确答案 .错误

- 作业中发现气体检测报警仪没电，可不考虑作业环境，随时更换电池。正确答案 .错误

- 在潮湿场所或技术构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

正确答案 .正确

- 上下传递工具时，工具使用安全绳索拴紧系下，不得抛扔工具。正确答案 .正确

- 对伤病人员实施人工吹气时，施救人员应保证伤病人员鼻子开放，保持通畅。正确答案 .错误

- 实施胸外心脏按压时，施救人员双手掌根同向重叠，十指相扣，掌心翘起，手指离开

胸壁，双臂伸直，上半身前倾，以髋关节为支点，垂直向下	.用力 .有节奏地按压，期间掌根不得离开原来位置。

正确答案 .正确

- 间接压迫止血就是用手指压迫伤口远心端的动脉，阻断动脉血运，能有效达到快速止血的目的。

正确答案 .正确

- 发包单位在与承包单位签订委托合同时，经双方协商可以口头认定各自安全职责，并无必要签订《有限空间作业安全生产管理协议》。

正确答案 .错误

- 使用充气管塞封堵时，不用清理管段杂物可以将管塞直接放入管道内。正确答案 .错误

- 进行涂装作业，作业过程中应对氧气	.可燃气体 .有毒气体进行取样检测。正确答案 .正确

- 涂装作业完毕后，可立即关闭设备出入口。正确答案 .错误

- 佩戴正压式空气呼吸器下井作业时，作业人员听到空气呼吸器的报警音后，必须立即撤离。

正确答案 .正确

- 有限空间管理单位只要不进入有限空间实施作业，就不用对其所管辖的有限空间的作业安全承担任何责任。

正确答案 .错误

- 隔绝式呼吸防护用品分为正压式	.负压式和过滤式三种。正确答案 .错误

- 发生事故后应立即拨打	119 和 120，以尽快得到消防队员和急救专业人员的救助。正确答案 .正确

- 作业前，应对安全防护设备	.个体防护装备	.应急救援设备 .作业设备和工具进行安全检查，发现问题应立即更换。

正确答案 .正确

- 上下传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，严禁抛扔，同时下方作业者应躲避，防止坠物伤人。

正确答案 .正确

- 由于摩擦会产生静电，因此在火灾爆炸危险场所禁止穿	.脱防静电服。正确答案 .正确

- 逃生型呼吸防护用品只能用于从危险环境中离开，不能用于进入。正确答案 .正确

- 由于有机物腐败时可产生硫化氢，因而从事阴沟疏通挖掘	.污物处理 .清除粪窖 .鱼舱等有机物腐败场所工作时接触大量的硫化氢。

正确答案 .正确

- 进行心肺复苏时，用仰头举颏法打开气道，使下颌角与耳垂连线垂直于地面	90°。怀疑外伤时，用托颌法。

正确答案 .正确

- 通风时应考虑足够的通风量或通风时间，有效降低有限空间内有毒有害气体浓度，满足安全呼吸要求。

正确答案 .正确

- 有限空间作业场所的生产经营单位	.施工作业单位应给予从事有限空间作业的相关人员关于有限空间作业安全知识的教育培训和考核，确保其明确了解有限空间作业过程中存

在的危害，并掌握必需的安全防护技术知识。正确答案 .正确

- 上下传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，严禁抛扔，同时下方作业者应躲避，防止坠物伤人。

正确答案 .正确

- 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。正确答案 .正确

- 发包单位在与承包单位签订委托合同时，经双方协商可以口头认定各自安全职责，并无必要签订《有限空间作业安全生产管理协议》。

正确答案 .错误

- 在积水 .结露的地下有限空间作业，手持照明电压应不大于	36V。正确答案 .错误

- 未经审批，任何组织或个人可以独自进入有限空间作业。正确答案 .错误

- 在污水井 .排水管道 .集水井 .电缆井 .热力井 .燃气井 .给水井 .有线电视及通信井	.地窖 .沼气池 .化粪池 .酒槽池 .发酵池等可能存在中毒	.窒息 .爆炸的有限空间内从事施工或者维修		.排障 . 保养 .清理等的作业统称为有限空间作业。

正确答案 .正确

- 使用充气管塞封堵时，不用清理管段杂物可以将管塞直接放入管道内。正确答案 .错误

- 作业前，应开启地下有限空间的门	.窗.通风口 .出入口 .人孔 .盖板 .作业区及上下游井盖等进行自然通风，时间不应低于	10min 。

正确答案 .错误

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在

隐患的生产经营单位作出停产停业	.停止施工 .停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

正确答案 .错误

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

正确答案 .正确

- 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品

时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。正确答案 .正确

- 使用盲板进行封堵时，盲板上少量沙眼或裂缝不妨碍使用。正确答案 .错误

- 对于污水管道	.合流管道和化粪池等地下有限空间，作业人员进入时可以使用过滤式防毒面具。

正确答案 .错误

- 评估检测和准入检测均为	3 级，必须配置机械送风机。正确答案 .错误

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督	.教育从业人员按照使用规则佩戴。

正确答案 .正确

- 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

正确答案 .正确

- 在潮湿场所或技术构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

正确答案 .正确

- 未经有限空间作业安全培训的人员，不得从事有限空间作业。正确答案 .正确

- 使用三脚架时，发现限位链妨碍作业时，应及时拆除。正确答案 .错误

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现危及人身安全的紧急时，无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

正确答案 .错误

- 出现作业者中毒	.窒息等紧急情况，应立即启动应急预案。正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，危险物品是指易燃易爆物品	.危险化学品 .放射性物品 .有毒物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

正确答案 .错误

- 反应釜与其他设备尚处在相通状态时，严禁打开设备上的孔	.门或盖。正确答案 .正确

- 可以使用氧气对密闭设备进行气体置换。正确答案 .错误

- 作业者进入	2 级环境，应佩戴紧急逃生呼吸器。正确答案 .错误

- 作业人员应自配劳动防护用品。正确答案 .错误

- 使用充气管塞封堵时，不用清理管段杂物可以将管塞直接放入管道内。正确答案 .错误

- 便携式气体检测报警仪按传感器数量分可分为单一式和复合式。正确答案 .正确

- 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

正确答案 .正确

- 进行作业前应办理停电手续，切断电源	.摘除保险或挂接地线，并在开关上挂上警示标志。

正确答案 .正确

- 空气中有害物质的浓度超过工作场所有害因素职业接触限值属于有害环境。正确答案 .正确

- 进行动火作业时只办理动火作业证即可。正确答案 .错误

- 清理 .疏通下水道 .粪便池 .窑井.污水池 .地窖等作业容易产生硫化氢。正确答案 .正确

- 评估检测为	1 级或 2 级，且准入检测为	3 级时，应至少配置	1 台强制送风设备。正确答案 .错误

- 作业者进入	2 级环境，应佩戴紧急逃生呼吸器。正确答案 .错误

- 作业者进入	2 级环境，应佩戴正压式隔绝式呼吸防护用品。正确答案 .正确

- 间接压迫止血就是用手指压迫伤口远心端的动脉，阻断动脉血运，能有效达到快速止血的目的。

正确答案 .正确

- 生产经营单位应当按照国家标准或行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，也可根据从业人员需要，以货币形式或其他物品替代。

正确答案 .错误

- 若呼吸防护装备同时使用数个过滤元件（如双过滤盒），则两个过滤元件应同时更换。

正确答案 .正确

- 生产经营单位应当按照国家标准或行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，也可根据从业人员需要，以货币形式或其他物品替代。

正确答案 .错误

- 安全防护设备设施应定期检查和维护，检查发现安全防护设备设施损坏，应按公司年度计划安排进行更换。

正确答案 .错误

- 作业人进出有限空间时，可蹬稳踏蹬踩管线	.电缆 .电缆托（支	.吊）架 .托板 .槽盒等附属设备。

正确答案 .错误

- 应在作业点	200m 范围内应配置应急救援设备设施。正确答案 .错误

- 有限空间作业安全生产管理制度建设主要是依据国家对有限空间作业的法律法规		.标准规范，建立健全安全生产组织机构，制订和完善有限空间作业的安全规章制度	.安全操作

规程及事故应急预案，为实施有限空间作业安全技术措施奠定基础。正确答案 .正确

- 当有限空间中气体浓度超过	IDLH（立即威胁生命和健康浓度）时，进入其中进行长时间作业，可选择自吸式长管呼吸器。

正确答案 .错误

- 进行心肺复苏时，用仰头举颏法打开气道，使下颌角与耳垂连线垂直于地面	90°。怀疑外伤时，用托颌法。

正确答案 .正确

- 施救人员将放在伤病员前额的手的拇指	.食指捏紧伤病员的鼻翼，吸一口气，用双唇包严伤病员口唇，快速将气体吹入。

正确答案 .错误

- 进入燃气井 .小室 .管线作业，如果没有检测到可燃气，可以不使用防爆设备和工具， 作业者不穿着防静电服装。

正确答案 .错误

- 进行动火作业时需要同时办理作业许可证和动火作业证。正确答案 .正确

- 绷带“ 8”字包扎适用于手	.肩.肘.膝关节及踝关节的包扎。正确

- 监护人对安全措施落实情况随时进行检查，发现落实不够或安全措施不完善时，有权提出暂停作业。

正确答案 .正确

- 对于污水管道	. 合流管道和化粪池等地下有限空间，作业人员进入时可以使用过滤式防毒面具。

正确答案 .错误

- 由于摩擦会产生静电，因此在火灾爆炸危险场所禁止穿	.脱防静电服。正确答案 .正确

- 必须使用三脚架方可进行常规作业。正确答案 .错误

- 有限空间不可能存在坠落	.触电等危害。正确答案 .错误

- 在污水井 .排水管道 .集水井 .电缆井 .热力井 .燃气井 .给水井 .有线电视及通信井	.地窖 .沼气池 .化粪池 .酒槽池 .发酵池等可能存在中毒	.窒息 .爆炸的有限空间内从事施工或者维修		.排障 . 保养 .清理等的作业统称为有限空间作业。

正确答案 .正确

- 作业者佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。正确答案 .正确

- 在有限空间进行涂装作业时，应避免各物体间的相互摩擦	.撞击 .剥离，在喷漆场所不准脱衣服 .帽子.手套和鞋等。

正确答案 .正确

- 有限空间进行涂装作业时，涂料中含有的甲苯	.二甲苯 .溶剂汽油等物质可能引起中毒及燃爆事故。

正确答案 .正确

- 用水蒸气对反应釜进行置换后不用进行通风。正确答案 .错误

- 作业人进出有限空间时，可蹬稳踏蹬踩管线	.电缆 .电缆托（支	.吊）架 .托板 .槽盒等附属设备。

正确答案 .错误

546．1 级作业环境不应进行常规作业。正确答案 .正确

- 由于有机物腐败时可产生硫化氢，因而从事阴沟疏通挖掘	.污物处理 .清除粪窖 .鱼舱等有机物腐败场所工作时接触大量的硫化氢。

正确答案 .正确

- 由用人单位确定的负责组织实施有限空间作业的管理人员，其职责是决定有限空间是否具备准入条件，批准进入，全程监督进入作业和必要时终止进入，可以是用人单位负责人.岗位负责人或班组长等人员。

正确答案 .正确

- 使用前应对使用者进行培训，确保每个使用者了解所使用的呼吸防护用品的局限性， 并有能力正确使用。

正确答案 .正确

- 所有有限空间作业，作业者作业时间均不得超过	30min 。正确答案 .错误

- 用氮气置换有限空间后，还需用空气再次进行置换，否则进入会发生窒息事故。正确答案 .正确

- 逃生型呼吸防护用品只能用于从危险环境中离开，不能用于进入。正确答案 .正确

- 硫化氢是一种有臭鸡蛋气味的易燃毒气。正确答案 .正确

- 由于有机物腐败时可产生硫化氢，因而从事阴沟疏通挖掘	.污物处理 .清除粪窖 .鱼舱等有机物腐败场所工作时接触大量的硫化氢。

正确答案 .正确

- 使用三脚架时，发现限位链妨碍作业时，应及时拆除。正确答案 .错误

- 打开燃气井盖前应检测可燃气体浓度，存在可燃性气体时，应采取相应的防爆措施。正确答案 .正确

- 泵吸式气体检测报警仪是在仪器内安装采气泵，通过采气导管将远距离的气体“吸入”检测仪器中进行检测。

正确答案 .错误

- 泵吸式气体检测适用于复杂环境中的气体检测。正确答案 .正确

- 对伤病人员实施人工吹气时，施救人员应保证伤病人员鼻子开放，保持通畅。正确答案 .错误

- 作业人进出有限空间时，可蹬稳踏蹬踩管线	.电缆 .电缆托（支	.吊）架 .托板 .槽盒等附属设备。

正确答案 .错误

- 止血包扎时，应紧绕止血带，并打死结。正确答案 .正确

- 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

正确答案 .正确

- 由于有限空间自身的结构特点和存在的危害特性，易发生中毒窒息事故，而救援人员又缺乏自我保护意识和正确救援知识，往往会因盲目施救造成事故伤亡数字进一步扩大。正确答案 .正确

- 对中毒昏迷伤病人员施救时，应将其放置于柔软的平台上，使其躺着舒服，不应放置于坚硬的平地上。

正确答案 .错误

- 在潮湿场所或技术构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

正确答案 .正确

- 作业人进出有限空间时，可蹬稳踏蹬踩管线	.电缆 .电缆托（支	.吊）架 .托板 .槽盒等附属设备。

正确答案 .错误

- 可以将汽 / 柴油发电机放入有限空间内使用。正确答案 .错误

- 对伤病员实施侧卧位时，救护员位于伤病员一侧，将靠近自身的伤病员的手臂肘关节屈曲成 90°，置于头部侧方；另一手肘部弯曲置于胸前。

正确答案 .正确

- 3 级作业环境，作业过程中必须进行全程机械通风。正确答案 .错误

- 生产经营单位应当按照国家标准或行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，也可根据从业人员需要，以货币形式或其他物品替代。

正确答案 .错误

- 泵吸式气体检测报警仪是在仪器内安装采气泵，通过采气导管将远距离的气体“吸

入”检测仪器中进行检测。正确答案 .错误

- 有限空间进行涂装作业时，涂料中含有的甲苯	.二甲苯 .溶剂汽油等物质可能引起中毒及燃爆事故。

正确答案 .正确

- 标色为蓝色的过滤件可防护硫化氢气体，穿透浓度为	10mL/m3 。正确答案 .正确

- 作业人员应自配劳动防护用品。正确答案 .错误

- 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

正确答案 .正确

- 在有限空间内进行某些涂刷	.切割等作业，作业中会产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。

正确答案 .错误

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

正确答案 .正确

- 气体检测报警仪应在洁净环境中开机调“零”。正确答案 .正确

- 作业人员佩戴正压式空气呼吸器下井作业时，呼吸器必须有用有备，无备用呼吸器严禁下井作业。

正确答案 .正确

- 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识。

正确答案 .正确

- 在潮湿的金属容器	.狭小空间内作业应用	46 伏安全电压。正确答案 .错误

- 在不通风的地窖和密闭仓库中储存蔬菜	.水果和谷物等可产生高浓度的一氧化碳。正确答案 .错误

- 关闭管道上的阀门并加装盲板是有限空间作业场所与外界隔绝的有效措施。正确答案 .正确

- 下污水井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。

正确答案 .正确

- 使用充气管塞封堵时，不用清理管段杂物可以将管塞直接放入管道内。正确答案 .错误

- mg/m3	表示气体浓度的体积浓度，	ppm 表示气体浓度的质量浓度。正确答案 .错误

- 发现异常时，监护者应立即向作业者发出撤离警报，并协助作业者逃生。正确答案 .正确

- 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。

正确答案 .正确