XX项目高处作业培训试题

单位		姓名	工种	日期	分数一	判断题（每题	2.5分，共 25分）

（	）1、安全带应低挂高用，不准将绳打结。

（	）2、安全帽的帽衬与帽壳不能紧贴，应有一定的间隙。

（	）3、脚手架上若需照明，应使用	12V低压电。

（	）4、一般作业层可以兼作通道用。

（	）5、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行拆除或加以固定。

（	）6、立梯操作角度以	75°± 5°为宜，过大则易发生倾滑，发生危险。

（	）7、边长在 150cm以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下设安全平网。

（	）8、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，上下同时拆除。

（	）9、暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查， 发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理。

（	）10、钢模板部位拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于	1m，堆放高度不得超过	1m。

二、单项选择题（每题	5分，共 45分）

1、高处作业是指在坠落高度基准面	A	m有可能坠落的高处进行的作业。

A.2	B.2.5	C.3	D.3.

2、高层建筑施工中，在外墙满搭外脚手架情况下，应在脚手架的A	满挂安全网。

A. 外表面	B. 脚手板下	C.内墙面	D.顶表面

3、搭设脚手架时，其各杆件相交伸出的端头，均不应小于	C	，以防止杆件滑脱。

A.20cm		B.15cm	C.10cm		D.25cm 4、室外输电线为	1～10KV距脚手架的最小距离为	C		。

A.4	B.5	C.6	D.8

- 遇有（	B	）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级	B.6	级	C.7	级

D.8级

| 6、安全带的寿命一般为 | 3～5年。使用（ | A | ）年后，按批量抽检。 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2 B.3 | C.4 |  |  |

D.5

7、在人行通道处、建筑出入口处、高层建筑周边，要设置	B	。

A. 安全网	B.	安全防护棚	C.	安全栏杆	D.	安全

标志

8、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过（ D	）或检证方可使用。

A. 安全员检查	B.	施工人员验收

C.先试用	D.	技术鉴定

- 各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（	B

）或活动防护栏杆。

A. 安全围栏	B.	安全门	C.	安全立网

D. 竹笆

三、多项选择题（每题	6分，共 30分）

1、雪天进行高处作业时，必须采取可靠的（	ABD ）措施。

A. 防滑	B.	防寒	C.	防尘	D.	防冻

2、安全带的存放应注意（	BCD ）。

A. 密闭	B.	通风良好

C.不得接触高温、明火、强酸等	D.	干燥

3、搭架前，所有的脚手架构配件都要进行检查，并应符合下列规定	ABCD	。

- 新旧扣件均已进行防锈处理；

- 旧钢管表面锈蚀深度应小于	0.5mm； C.旧扣件出现滑丝的必须更换；

D.新钢管应有产品质量合格证，质量检验报告，且质量符合规范要求

4、拆除脚手架时，要符合下列规定	ABCD	。

- 开始拆除前，由单位工程负责人进行拆除安全技术交底；

- 拆除作业应由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

- 拆除的各构配件严禁抛掷至地面；

- 拆除时要设围栏和警戒标志，派专人负责安全警戒。5、使用脚手架应符合下列规定	ABCD	。

- 砌筑脚手架操作层上堆放砖块数不得超过三层；

- 堆放在操作层上的材料不能集中在一块脚手板上； C.操作人员不得两人同时在一块脚手板上站立；

D.不得在脚手架上进行木料锯割、钢筋弯曲等力度较大的作业