八大特殊作业安全规范试题题库

单选题：（100题）

1.下列作业中不需要办理动火作业许可证的是（A）：

A.化验室中的电炉加热作业；B.乙炔气柜附近使用砂轮作业；C.氨合成装置区内进行气割作业；D.汽油罐区进行焊接作业。

2.当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于（A）。

A.0.5%（体积百分数）；B.0.2%（体积百分数）；C.2%（体积百分数）； D. 5%（体积百分数）。

3.在500m3的甲醇储罐内中上部位进行动火作业，应对( D )进行监测分析。

A.上部；B.中部；C.下部；D.以上所有部位均需分析。

4.（B）天气，原则上禁止露天动火作业。

A. 四级风以上（含四级）；B. 五级风以上（含五级）；C. 六级风以上（含六级）；D.七级风以上（含七级）。

5.5月25日，某地六级大风，该地一企业甲醇精馏装置区域内冷凝器循环冷却水管线破裂，需要动火，以下说法正确的是（B）。

A.有监护人在就可以动火；B.可以动火，但应升级管理；C.只要车间主任签字即可动火；D.环境化验分析合格即可动火。

6.作业中断时间超过(A )，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行监测；

A.30min；B.45min；C. 60min；D.无限制。

7.在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业，是（A）。

A.特殊动火作业；B.一级动火作业；C.二级动火作业；D.三级动火作业。

8.当被测气体或蒸气的爆炸下限小于等于4%时，动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于（B）。

A.0.5%（体积百分数）；B.0.2%（体积百分数）；C.2%（体积百分数）；D.5%（体积百分数）。

9.动火过程中，监护人确需离开现场时，监护人可做以下处理（A）：

A.收回作业证，暂停动火； B.指派作业人员进行监护；C.交待安全须知后离开；D.继续动火作业。

10.在设备外部动火，应在不小于动火点（C）范围内进行动火分析。

A.2m；B.5m；C.10m。D. 15m。

11.带压不置换动火作业按( A )管理。

A.特殊动火作业；B.一级动火作业；C.二级动火作业；D.说法不明确，无法判断。

12.动火分析与动火作业间隔一般不超过(A )。

A.30min；B.45min；C.60min；D.无限制。

13.凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经所在单位安全管理部门批准，动火作业可按( C )管理。

A.特殊动火作业；B.一级动火作业；C.二级动火作业；D.非动火作业。

14.铁路沿线（A）以内的动火作业，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止。

A.25m；B.30m；C.35m；D.40m。

15.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应（B）。

A.卧放；B.直立放置；C.倾斜放置；D.无要求。

16.遇节假日或生产不正常情况下的动火，应进行( C )管理。

A.降级B.一级C.升级D.二级

17.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过（D）。

A.18%；B.21%；C.21.5%；D.23.5%。

18.下列选项中叙述错误的是（D）。

A.动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃物品；B.动火作业前，应办理动火作业证、按要求进行动火分析；

C.动火作业前，应采取有效安全防火措施、配备满足需求的消防器材；D.动火作业前，应清理现场，确认无残留火种。

19.动火期间，距动火点（D）内不应排放可燃气体。

A.10m；B.15m；C.20m；D.30m。

20.厂区管廊上的动火作业按（ B）进行管理

A.特殊动火作业；B.一级动火作业；C.二级动火作业；D.升级动火作业

21.动火期间，距动火点（C）内不应排放可燃液体。

A.5m；B.10m；C.15m；D.20m。

22.下列选项不是动火安全作业证的必要内容的是（D）。

A.动火分析的具体数值；B.动火的起止时间；C.危害辨识和安全措施；D.环境温度。

23.在动火点( B )范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

A.5m；B.10m；C.15m；D.20m。

24.二级动火作业最长有效时间为（B）。

A.8小时；B.72小时；C.60小时；D.56小时

25.使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶之间距不应小于( A )。

A.5m；B.10m；C.15m；D.20m。

26.在高1.8m的甲醇废液槽上使用电焊进行管道焊接需要开具（B）。

A.高处安全作业证、动火安全作业证、临时用电安全作业证；B.动火安全作业证、临时用电安全作业证；；

C.动火安全作业证；D.临时用电安全作业证。

27.使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶和乙炔瓶与作业地点间距不应小于( B )，并应设置防晒设施。

A.5m；B.10m；C.15m；D.20m。

28.下列选项中不是动火作业分析数值的是（D）。

A.O2：23.5%；B.H2：0.2%；C.H2S：10ppm；D.H2SO4：1mg/m3。

29.下列关于动火的说法不正确的是（A）。

A.在生产不稳定的情况下,可以进行带压不置换动火作业；

B.进行特殊动火时，应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护；

C.进行特殊动火时，动火点所在的生产车间（分厂）应预先通知工厂生产调度部门及有关单位；

D.进行特殊动火时，应保持作业现场通排风良好。

30.某炼厂，汽油罐区一阀门井内阀门泄漏，必须使用气割对其进行处理，需要开具（B）。

A.受限空间安全作业证、动火安全作业证、临时用电安全作业证；B.受限空间安全作业证、动火安全作业证；

C.动火安全作业证、临时用电安全作业证；D.受限空间安全作业证、临时用电安全作业证。

31.下列设施或场所不属于受限空间的是（D）

A.反应器；B.污水池；C.储槽；D.配电室

32.对受限空间内可燃或有毒气体（或蒸气）进行测试的方法是（C）：

A.将点燃的火柴扔进去。B.将活的小动物放入。C.取样或采用经标准气体样品标定合格的便携式分析仪分析。D.用鼻子去闻。

33.工厂中置换易燃易爆介质常用的气体是（ A）：

A.氮气B.氦气C.氢气D.空气

34.进入储存过氨水的储槽作业前，应对储槽内的（D）进行分析？

A.氧含量；B.氨含量；C.水含量；D.氧含量和氨含量。

35.受限空间作业的氧含量分析合格标准是（D）：

A.大于15%；B.大于17%；C.大于21%；D.18%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%；

36.受限空间作业时同时涉及电焊作业，以下描述正确的是（ D）：

A.办理受限空间作业证；B.办理动火作业许可证；

C.办理临时用电作业证；D.办理受限空间作业证，同时办理动火作业证、临时用电作业证。

37.在受限空间内作业时应保持空气流通良好，如下措施中错误的做法是（ C）：

A.打开人孔、手孔等与大气相通的设施进行自然通风；B.采用风机强制通风；

C.用管道向内输送氧气；D.用管道向内输送空气。

38.进入受限空间作业前需对受限空间进行隔绝，以下做法错误的是（ D）：

A.与受限空间连通的管道插入盲板；B.拆除一段管道；

C.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵；D.关闭与受限空间连通的管道上的阀门。

39.对于受限空间作业，以下做法错误的是（ D）：

A.用电设备应停止运行并有效切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌。

B.易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具；

C.高温的受限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施。

D.可通过管道向内输送富氧空气进行通风。

40.作业前应对受限空间内的气体浓度进行严格监测，分析合格后才能进入。下列要求正确的是（ B）：

A.作业前60 min内，如现场条件不允许，时间可放宽至120 min；

B.作业前30 min，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不能超过60 min；

C.作业前45min，如现场条件不允许，时间可放宽至60 min；

D.作业前30min，如现场条件不允许，时间可放宽至90 min。

41.对容积较大的受限空间的取样分析，下列做法正确的是（ D）：

A.在上部取样分析；B.在中部取样分析；C.在下部取样分析；D.在上、中、下各部位分别取样分析。

42.作业前应对参加作业的人员进行安全教育，不属于安全教育范围的内容是（ B）：

A.作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；B.风险分析的主要方法；

C.事故的预防、避险、逃生、自救、互救知识。D.作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素及应采取的具体安全措施

43.下列说法错误的是（ C）：

A.进入受限空间作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施；

B.作业前，应对参加作业的人员进行相关安全教育；

C.当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，但不能撤离现场；

D.作业前，应落实现场安全措施。

44.进入受限空间作业时，缺氧或有毒的受限空间经清洗置换仍达不到要求的，应采取以下措施（ A）：

A.佩戴隔绝式呼吸器，必要时应拴带救生绳B.2人进入；C.应拴带救生绳；D.佩戴防护口罩。

45.下列说法正确的是（B）：

A.受限空间作业中应定时监测，至少每1h监测一次；

B.受限空间作业中应定时监测，至少每2h监测一次；

C.受限空间作业中应定时监测，至少每3h监测一次；

D.受限空间作业中应定时监测，至少每4h监测一次。

46.下列说法正确的是（ A）：

A.如监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离人员，对现场进行处理，分析合格后方可恢复作业；

B.如监测分析结果有明显变化，可以停止作业，但作业人员不能撤离；

C.如监测分析结果有明显变化，对现场进行处理后即可恢复作业：

D.如监测分析结果有明显变化，可不停止作业。

47.对于受限空间作业，下列说法错误的是（C）：

A.涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施；

B.作业中断时间超过60 min时，应重新进行分析；

C.对可能释放有害物质的受限空间，每2h监测一次；

D.酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品。

48.下列说法正确的是（ B）：

A.受限空间照明电压应小于或等于42V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12 V；

B.受限空间照明电压应小于或等于36 V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12 V；

C.受限空间照明电压应小于或等于36 V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于24 V；

D.受限空间照明电压应小于或等于42V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于24 V。

49.下列说法正确的是（C ）：

A.在潮湿容器中，作业人员应站在金属板上作业；

B.在潮湿容器中，作业人员可以站在湿木板上作业；

C.在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠；

D.在潮湿容器中，作业人员应站在橡胶板上。

50.下列说法错误的是（ C）：

A. 在受限空间外应设有专人监护；B.作业期间监护人员不应离开；

C.作业期间监护人员可以兼做其他工作；D.监护人员应经过培训，具备相应的知识。

51.下列说法正确的是（ A）：

A.在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络；

B.在风险较大的受限空间作业时，可不增设监护人员；

C.在风险较大的受限空间作业时，监护人员不需要与受限空间内作业人员保持联络。

D.在风险较大的受限空间作业时，应增设作业人员。

52.下列说法正确的是（ A）：

A.受限空间作业最长作业时限不应超过24 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续；

B.受限空间作业最长作业时限不应超过36 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续；

C.受限空间作业最长作业时限不应超过48 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续；

D.受限空间作业最长作业时限不应超过72 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续。

53.在受限空间内作业，下列说法错误的是（ C）：

A.受限空间外应设置安全警示标志，备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品；

B.受限空间出入口应保持畅通；

C.作业人员应将手机带入受限空间，以便对外联系；

D.有噪声产生的受限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

54.下列说法错误的是（C）:

A.受限空间作业前后应清点作业人员和作业工器具；

B.在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；

C.作业人员离开受限空间休息时可将气割（焊）工器具留在受限空间内；

D.有粉尘产生的受限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。

55.下列说法正确的是（ B）:

A.为了保证作业人员安全，应向受限空间内充氧气或富氧空气；

B.难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式；

C.作业结束即可封闭受限空间；

D.作业中可以抛掷物品。

56．（ A）应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。

A.生产车间（分厂）B.作业人员C.监护人员D.审批单位

57.最安全可靠的隔绝办法是（B）。

A.关闭有关阀门 B.加堵盲板 C.清洗置换 D.停止生产

58.高压盲板使用前应经（ D ）检查，并符合JB/T 450的要求。

A.磁粉B.目视C.着色D.超声波

59.作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。（ B ）应逐一确认并做好记录。

- 作业单位B.生产车间（分厂）C.监护人员D.作业人员

60.在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿（ A ），并应使用防爆灯具和防爆工具。

A.防静电工作服B.放酸碱工作服C.防化服D.防尘服

61.盲板抽堵作业时，作业点压力应（ A ），并设专人监护。

A.降为常压B.维持不变C.降低至1MPa以下D.降低至2MPa以下

62.在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按（ A ）的要求选用防护用具。

A.个体防护装备选用规范B.个人习惯C.主管领导D.监护人

63.距盲板抽堵作业地点（B）m内不应有动火作业。

A.3B.30C.2D.20

64.在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取（ A ）的措施。

A.防止酸碱灼伤B.防火防爆C.抽空设备D.防尘防毒

65.盲板抽堵作业时，在介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员应采取（ B）措施。

A.防腐B.防烫C.停止作业D.报告

66.下列不属于盲板及垫片选择原则的是（ D）：

A.根据管道内介质的性质选择；B.根据管道内介质的温度选择；C.根据管道内介质的压力选择；D.根据作业地点的气压选择。

67.盲板抽堵作业结束，由（ C）确认。

A.作业单位B.生产车间（分厂）C.作业单位和生产车间（分厂）D.审批单位

68.下列不属于直接引起坠落的客观危险因素是（ B）：

A.阵风风力五级（风速8.0 m/s）以上；B.平均气温等于或低于20℃的作业环境；

C.作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；D.作业场所光线不足或能见度差；

69.在高处作业人员的职责中，我公司负责监督检查高处作业安全措施的落实审批作业的人员是（ D ）。

A.作业人员 B.作业单位负责人 C.作业监护人 D.安技部门负责人

70.高处作业靠近10kv电源线路时,应距离至少（A）m。

A.1.7 B.2.0 C.2.5 D.4.0

71.凡在坠落高度离基准面（ A）以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

A.2m B.3m C.4m D.5m

72.在使用安全带时要（C）。

A.平挂平用B.低挂高用C.高挂低用 D.高挂高用

73.根据GB 30871规定，高处作业分为四个等级,当作业高度在30m以上时，为（D）级高处作业。

A.一B.二 C.三D.四

74.对于高处作业，下列说法错误的是（D）：

A.作业人员应正确配戴符合GB 6095要求的安全带；B.带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；

C.高处作业（30 m 以上）宜配备通讯联络工具；D.拆除脚手架、防护棚时，上部和下部可同时施工。

75.高处作业与其他作业存在交叉作业时，下列说法错误的是( B ) ：

A.作业人员应按指定路线上下作业面；

B.下层作业人员可以与上层在同一垂直方向上作业，但需要保持一定距离

C.上下层作业人员不得在同一垂直作业面上操作

D.作业现场负责人应提前与作业各方协调，分析作业活动影响范围和控制措施，明确安全责任

76.在高处作业时，以下做法错误的是（ D）。

A.高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息。

B.在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

C.在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护器具。

D.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业人员同意，并采取相应的防护措施。

77.下列说法不正确的是（ B）。

A.移动式起重机吊装作业实行作业许可管理，吊装前需办理吊装作业许可证

B.有人监护情况下，起重机可以带载行走

C.禁止起吊超载、质量不清的货物和埋置物件

D.使用前起重机各项性能均应检查合格，吊装作业应遵循制造厂家规定的最大负荷能力，以及最大吊臂长度限定要求

78.下述说法错误的是（ D）：

A.无法看清场地、吊物，指挥信号不明，不能起吊；

B.起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物，不能起吊；

C.重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，绳打结，绳不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫，不能起吊；

D.重物质量不明、与其他重物相连、埋在地下、与其他物体冻结在一起，可以起吊。

79.在大雪、暴雨、大雾等恶劣天气及风力达到（C）级以上时，不应进行露天吊装作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

80.任何人员（C）在悬挂的货物下工作、站立、行走，（C）随同货物或起重机械升降。

A.可以、可以 B.不可、可以 C.不得、不得 D.可以、不得

81.吊装作业时，汽车式起重机支腿应（ D），底部承压面的承受力应大于支腿的压力。

A.伸出一半B.无要求C.视现场环境而定 D.完全伸出

82.进入吊装作业区域之前，应对相关内容进行评估。以下说法不正确的是（ D）。

A.应对基础地面进行评估B.应对作业环境进行评估C.应对地下土层承载力进行评估D.只需要对吊物的重量进行评估

83.当起重作业人员利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的（ C）

A.60% B.70% C.80％ D.90%

84.在吊装作业时，下列说法正确的是（ C）

A.起吊重物就位前，可以解开吊装索具;

B.吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，可根据现场指挥人员的指挥进行起重操作;

C.吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上;

D.下方吊物时，严禁自由下落（溜）；但可以利用极限位置限制器停车。

85.在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂如下哪种标示牌（ C）?

A.正在工作B.止步，高压危险C.禁止合闸，有人工作D.小心触电

86.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于（D） m，穿越机动车道不低于（D） m。

A.2.0,5.5 B.2.5 ,3.5 C.3.0，4.0 D.2.5，5.0

87.当在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过（B） V；

A.6V B.12 C.18 D.24

88.触电事故中，绝大部分是（ A）导致人身伤亡的。

A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克D.施救不及时

89.关于吊装作业，下列说法错误的是：（ B）

A.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

B.经作业人员测试，可以将建筑物、构筑物作为锚点。

C.对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。

D.起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

90.临时用电时间一般不超过（ C）天，特殊情况不应超过一个月。

A.5 B.10 C.15 D.20

91.临时用电应符合( A )：

A.火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

B.临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于380V的绝缘导线；

C.临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，可有接头，并采取相应的保护措施；

D.临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具可根据情况配置漏电保护器和电源开关。

92.动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，二人以上作业人员同时挖土时应相距（B）m以上，防止工具伤人。

A.1m B.2m C.3m D.4m

93.动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，深度大于（B）时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施。

A.1m B.2m C.3m D.4m

94.动土作业应设专人监护。挖掘坑、槽、井、沟等作业，下列说法错误的是（ D）：

A.应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑；

B.在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

C.挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；

D.可以在土壁上挖洞攀登。

95.动土作业应设专人监护。挖掘坑、槽、井、沟等作业，下列说法正确的是（A）：

A.作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查；

B.可以根据实际情况在坑、槽、井、沟内休息；

C.使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.5 m处；

D.可以根据实际需要在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。

96.断路作业前，作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，方案应能保证（ A）和其它重要车辆的通行，并满足应急救援要求。

A.消防车B.大货车C.运输车D.小货车

97.断路作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置（ B），在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

A.路障B.交通警示标志C.标语D.告知牌

98.在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯，警示灯设置错误的是（A）：

A.采用220V电压；B.设置高度应离地面1.5 m，不低于1.0 m；

C.其设置应能反映作业区的轮廓；

D.应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

99.在道路上进行定点断路作业，白天不超过（ B）h、夜间不超过1 h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。

A.1B.2C.3D.4

100.断路作业结束后，（ C）应检查核实，并报告有关部门恢复交通。

A.作业人员B.审批单位C.申请断路单位D.监护人

| 1 | 风险辨识是识别（企业整个范围内）所有存在的风险并确定其特性的过程。 |
| --- | --- |
| 2 | 常用的风险评价方法有（作业条件危险性分析法或者LEC法）、（作业危害分析法或者JHA法）、（危险与可操作性分析方法或者HAZOP法、安全检查表法或者SCL法、风险程度分析方法或者MES法、事故树方法或者FTA法 ）。任答三项 |
| 3 | 风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据（评价结果）划分等级。风险分级的目的是为（确定风险管控的优先顺序 ）。 |
| 4 | 省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，（ 红色 ）级别最高，企业原5级划分标准可参照进行调整。 |
| 5 | 企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵（安全性）；⑶（可靠性 ）。 |
| 6 | 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、（人的不安全行为）和（管理上的缺陷 ）。 |
| 7 | 隐患的分级是根据隐患的( 整改 )、治理和(排除的难度)及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。 |
| 8 | 隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、（ 可能导致后果及其严重程度 ）、治理目标、（治理措施）、（ 职责划分 ）、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。 |
| 10 | 风险点是指伴随风险的部位、（ 设施 ）、场所、（ 区域 ），以及在特定部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的（作业过程 ）、或以上两者的组合。 |
| 11 | 风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（ 定量 ）或（ 定性 ）评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 |
| 12 | 危险有害因素分为四类，分别是(人的因素)、（物的因素）、（环境因素）和(管理因素)。 |
| 13 | 危险源是指可能导致（人身伤害 ）和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、状态或行为，或它们的（组合）。 |
| 14 | 建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现（关口前移）、精准监管、（源头治理）、科学预防。 |
| 15 | 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（可能性）和（严重性）的组合。 |
| 16 | 隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可分为（一般隐患）和（重大隐患）。 |
| 17 | 生产过程中的危险源辨识宜采用（工作危害分析法（JHA））。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的（危险源），建立作业活动清单。 |
| 18 | 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可按照（生产装置）、（储存罐区）、（装卸站台）、（作业场所）等功能分区进行。 |
| 19 | 制定风险控制措施时应从（工程技术措施）、（管理措施）、（培训教育措施）、（个体防护措施）、（应急处置措施）这五类中进行选择。 |
| 20 | 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有（常规）和（非常规状态）的作业活动。 |
| 21 | 危险源辨识是对潜在的（人的不安全行为）、（物的不安全状态）、（环境缺陷）和（管理缺陷）等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。。 |
| 22 | 隐患排查是企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照 风险分级管控措施 的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 |
| 23 | 化工企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，（企业主要负责人）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。 |
| 24 | 事故隐患分为 基础管理 类隐患和 生产现场 类隐患。 |
| 25 | 隐患治理是指 消除 或 控制 隐患的活动或过程。 |
| 26 | 隐患治理应符合DB37/T 2883—2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、 责任 、 资金 、 时限 和预案“五到位”。 |
| 27 | 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、 部门级 、 车间级 、班组级。 |
| 28 | 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人， 日常巡查 和 专业排查 相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。 |
| 29 | 季节性 隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； |
| 30 | 节假日 隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查； |
| 31 | 根据风险点划分原则，风险点分为 设备设施 和 作业活动 。 |
| 32 | 企业是建立和实施双重预防体系的主体。 |
| 33 | 双重预防体系建设标准体系包括 通则 、 细则和 实施指南 三个层级。 |
| 34 | 可接受风险 是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 |
| 36 | 风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“ 红橙黄蓝 ”四种颜色标示，实施分级管控。 |
| 37 | 风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对 现有管控措施 的充分性加以考虑，以及对风险是否 可接受 予以确定的过程。 |
| 38 | 隐患排查项目清单包括 基础管理类 隐患排查清单和 生产现场类 隐患排查清单。 |
| 39 | 对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（严重性），将风险分为1、2、3、4级其中（1）级最危险。 |
| 40 | “(风险分级管控)”和“(隐患排查治理)”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。 |
| 41 | 2017年1月18日公布，5月1日正式实施的《山东省安全生产条例》中规定“生产经营单位应当建立（安全生产风险分级管控）制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定（风险等级）。 |
| 42 | 公司使用的风险评价方法有（安全检查表分析法即SCL法）、（工作危害分析法即JHA法）、（危险与可操作性分析方法即HAZOP法)。 |
| 43 | 风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据（评价结果）划分等级。风险分级的目的是为（确定风险管控的优先顺序）。 |
| 44 | 隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、（可能导致后果及其严重程度）、治理目标、（治理措施）、（职责划分）、治理期限等信息的总称。 |
| 45 | 一般事故隐患是指（危害和整改难度）较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 |
| 46 | 重大事故隐患，是指危害和整改难度（较大），应当全部或局部（停产停业），并经过一定时间（整改治理）方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身（难以排除）的隐患。 |
| 47 | 风险分级管控是（企业安全管理）的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是（隐患排查）的重要内容。风险分级管控体系是（职业健康安全管理体系）和（安全生产标准化）相关要求的深化。 |
| 48 | 风险分级管控是按照（风险不同级别）、所需管控资源、管控能力、（管控措施复杂及难易程度）等因素而确定（不同管控层级）的风险管控方式。 |
| 49 | 本公司风险评价的依据是（风险矩阵法）风险R=（可能性L）×（严重性S） |
| 50 | 设备设施危险源辨识应采用（安全检查表分析法（SCL））等方法，作业活动危险源辨识应采用（作业危害分析法（JHA））等方法，对于复杂的工艺应采用（危险与可操作性分析法（HAZOP））或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识 |
| 51 | 企业每（年）至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新 |
| 52 | 事故隐患:企业违反（安全生产）、（职业卫生法律）、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致（事故发生）或导致事故后果扩大的（物的危险状态）、（人的不安全行为）和（管理上的缺陷） |
| 53 | 隐患排查是企业组织（安全生产管理人员）、（工程技术人员）、（岗位员工）以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的（事故隐患）进行排查的工作过程 |
| 54 | 隐患排查类型主要包括（日常隐患排查）、（综合性隐患排查）、（专业性隐患排查）、（专项或季节性隐患排查）、（专家诊断性检查）和企业各级负责人履职检查等 |
| 55 | 隐患治理实行（分级治理）、（分类实施）的原则。主要包括（岗位纠正）、（班组治理）、（车间治理）、（部门治理）、公司治理等 |
| 56 | 事故隐患治理流程包括：（通报隐患信息）、（下发隐患整改通知）、实施隐患治理、治理情况反馈、（验收）等环节 |
| 57 | 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行（验收），实现（闭环管理） |
| 58 | 开展隐患排查治理是（企业安全管理）的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效（控制风险）的重要方法。 |
| 59 | 风险分级管控体系领导小组成员包括：（组长）、（副组长）、（成员） |
| 60 | 车间应制定风险分级管控培训计划，（分层次）、（分阶段）培训学习，掌握（危险源辨识）、（风险评价）的方法，保留（培训记录）。 |
| 61 | 八种特殊作业：（动火作业）、（受限空间作业）、（盲板抽堵作业）、（高处作业）、（吊装作业）、临时用电作业、动土作业、断路作业 |
| 62 | 风险分级管控体系文件包括：风险管控制度；（风险点台账）；（作业活动清单）；（设备设施清单）；（工作危害分析（JHA）评价记录）；（安全检查表分析（SCL）评价记录）；风险分级管控清单；重大风险管控清单；其他有关记录文件。。 |
| 63 | 辨识危险源也可以从（能量）和（物质）的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑（机械能）、（电能）、（化学能）、热能和辐射能等。如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成（灼烫）、（火灾）；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、（腐蚀性物质）、可燃性物质、（氧化性物质）、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。 |
| 64 | 风险点的划分应遵循（大小适中）、（便与分类）、功能独立、易于管理、范围清晰的原则 |
| 65 | 机泵、压缩机的设备类型为(通用机械类)。 |
| 66 | 根据事故后果严重性判别准则，当发生≥1台设备停工，降温、降压或造成设备切换的事故时，事故后果的严重性等级为( 3 )级。 |
| 67 | 事故的风险值为15-16时，事故的风险等级为（2）级，需(立即或近期整改)。 |
| 68 | 涉及(两重点一重大)的化工生产、储存装置，宜采用(不间断)巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时。 |
| 69 | (班组长)负责本单位四级风险管控，督促落实四级以上风险管控措施。 |
| 70 | 作业活动清单中的作业内容与JHA表中的(作业步骤)必须保持一致。 |
| 71 | 风险点清单中作业活动类风险点(可能导致的事故类型)必须与JHA表中的主要后果一栏一致 |
| 72 | JHA表中应急处置措施必须与(危险源或潜在事件)保持一致。 |
| 73 | 吊车自带的限位开关、报警、监控等设施均属于（工程技术措施）。 |
| 74 | 特殊作业过程中现场各项安全措施的落实属于作业步骤中的（作业准备）。 |
| 75 | 特殊作业过程中对作业票的审批过程属于作业步骤中的（作业条件现场确认）。 |
| 76 | 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，（危险源）可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 |
| 77 | 风险分级管控应遵循（风险越高管控层级越高）的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。 |
| 78 | 事故隐患治理流程包括：（通报隐患信息）、下发隐患整改通知、（实施隐患治理）、治理情况反馈、验收等环节。 |
| 79 | 装置区巡检作业的活动频率为（频繁进行）。 |
| 80 | 巡检作业中每小时进行巡检并记录属于控制措施中的（管理）措施。 |
| 81 | “携带便携式报警仪”属于对风险点控制措施中的（个体防护）措施。 |
| 82 | （风险点清单）中的作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 |
| 83 | 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应（重点进行管控）。 |
| 84 | 反应器类的设备设施的检查项目一般分为（设备本体、压力、温度、裙座）。 |
| 85 | 隐患实行分级治理，（分类实施）。 |
| 86 | 施工作业现场的各种作业活动合规情况属于（生产现场）类隐患。 |
| 87 | 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、（责任到人）、（限期完成）。 |
| 88 | 各单位属于重大风险的风险点应在装置区（明显位置进行公示） |
| 89 | 风险分级管控清单中的控制措施必须包括（JHA/SCL表中的控制措施和建议新增措施）。 |
| 90 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求的判定为（重大事故隐患）。 |
| 91 | 各单位应制定风险分级管控开展方案，明确（开展时间、负责人）及具体内容。 |
| 92 | 各单位制定本单位的风险分级管控培训计划，培训计划应包括（培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等） |
| 93 | 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次（系统性评审或更新）。 |
| 94 | （危险源）是可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 |
| 95 | 事件后果严重性（S）判别准则中“潜在违反法规和标准或人员丧失劳动能力或经济损失50万元以上或2套装置停工或设备停工”的，判定为严重性（4）级。 |
| 96 | 涉及检维修作业时对作业人员的安全技术交底属于对风险点控制措施中的（培训教育）措施。 |
| 97 | SCL和JHA表中对危险源的管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分为（重大风险、较大风险、一般风险和低风险）。 |
| 98 | 综合性隐患排查应由公司级至少（每季度）组织一次。 |
| 99 | 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场（10）人以上的可以直接判定为重大风险。 |
| 100 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件的事故发生的可能性等级为（2级）。 |
| 101 | 在进行涉硫化氢作业时由于防护不到位造成人员吸入过多硫化氢造成人员死亡，该事故类型为（中毒和窒息）。 |
| 102 | 风险点台账中的风险点包括了（设备设施）类和（作业活动）类。 |
| 103 | 空气冷却器的设备类型为（冷换设备类） |
| 104 | 作业活动清单中的作业活动的活动频率为（频繁进行）、（特定时间进行）、（定期进行）。 |
| 105 | （总经理）为公司风险分级管控体系建设的第一责任人，全面负责公司风险分级管控工作；负责一级以上风险的管控。 |
| 106 | 风险矩阵法中R是危险性也称（风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合；L是事故发生的（可能性）；S是事故后果的（严重性）。 |
| 107 | 开停车作业的活动频率为（特定时间进行）。 |
| 108 | （季节性）隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次。 |
| 109 | 基础管理类隐患排查（每年）至少开展一次。 |
| 110 | 双体系指的是（风险分级管控）体系和（隐患排查治理）体系。 |

1、工作危害分析法的定义？

答：工作危害分析法将作业活动分解为若干工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险有害因素，对其进行风险评价和判定风险等级，并针对不同等级风险制定实施有效控制措施的全过程。该方法是一种定性风险分析方法。

2、企业选择风险控制措施时应包括哪些措施？

答：应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施；(5)应急处置措施等。

3、安全生产风险分级管控体系建设的工作程序和内容主要分哪几步

答：风险点划分、风险点排查、危险源辨识、风险评价、确定重大风险、风险点级别确定、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、风险告知

4、GB/T2883中的事故隐患定义是什么？企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5、事故隐患的排查方式包括哪些内容？排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6、简述事故隐患治理要求？隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

8、什么是风险？什么是危险源？

风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

9、风险控制措施一般包括以下方面：

工程技术措施：紧急切断装置、密闭采样系统、监控、联锁、报警、安全仪表系统、设置防护设施等；

管理措施：完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等；

培训教育措施：三级教育、特种作业人员培训、专项培训、安全交底；

个体防护措施：配备安全帽、劳保鞋、防毒口罩、空气呼吸器、安全带等适用的劳保用品；

应急处置措施：建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。

10、生产现场类隐患包括几个方面存在的问题或缺陷？

设备设施；

场所环境；

从业人员操作行为；

消防及应急设施；

供配电设施；

职业卫生防护设施；

辅助动力系统；

现场其他方面。

11、基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

生产经营单位资质证照；

安全生产管理机构及人员；

安全生产责任制；

安全生产管理制度；

教育培训；

安全生产管理档案；

安全生产投入；

应急管理；

职业卫生基础管理；

相关方安全管理；

基础管理其他方面。

12、车间应将风险分级管控培训列入培训计划，分层次、分阶段培训学习。培训主要内容包括：

风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；

危险源辨识和风险评价方法；

风险管控措施；

其他风险信息。

13、车间培训过程应保留培训记录，培训记录包括：

培训计划；

培训课件和/或教材影像资料；

培训签到表；

培训考核记录；

其他相关资料。

14、请列举20项的事故类型有哪些？（10分）

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

15、设备设施中的设备类别包括哪些？（10分）

炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

16、请列举10项工程技术措施？（10分）

视频监控、有毒/可燃气体报警仪、温度计、压力表、液位计、安全阀、紧急切断阀、DCS系统、消防报警系统、警戒线、警示标志、耐火/防腐措施、接地线、长明灯、消防蒸汽、喷淋系统等。

17、重大事故隐患是指（危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患）。

18、风险点的划分应遵循（大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰）的原则。

19、事故隐患治理流程包括：（通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节）。

| 1 | 事故发生的可能性小，而后果严重，则风险很小。（ √ ）。 |
| --- | --- |
| 2 | 危险源一定会演变成事故隐患。（ × ） |
| 3 | 企业应对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。（ √ ） |
| 4 | 建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以风险为重点向以事故为重点的转变。（ × ） |
| 5 | 企业了解自身存在的风险即可，无须将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。（ × ） |
| 6 | 属地监管部门要将企业备案的“一企一册”中的1、2级风险点作为重大风险点进行管控（ √ ） |
| 7 | 3级风险（黄色风险）：中度（显著）危险，无需控制整改，公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 （ × ） |
| 8 | 企业通过采取风险控制措施将风险降低到自认为可以，无需验证。（ × ） |
| 9 | “双体系”建设属于企业安全部的职责，与企业其他人员无关。（ × ） |
| 10 | 工作危害分析法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法。（×， 定性） |
| 11 | 安全检查表（SCL）的编制依据包括国内外行业、企业事故统计案例，经验教训。（√ ） |
| 12 | 风险矩阵分析法（LS）和作业条件危险性分析法（LEC）均是半定量的风险评价方法。（√ ） |
| 13 | 作业条件危险性分析法中的D值越小，说明被评价系统的危险性越大。（×） |
| 14 | 风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。（√ ） |
| 15 | 风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险的过程。（×，应为并确定其特性的过程） |
| 16 | 风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑的过程。（×， 以及对风险是否可接受予以确定 的过程） |
| 17 | 风险与危险源之间既有联系又有本质区别。风险是危险源的载体，没有风险就没有危险源。（×） |
| 18 | 风险分级的目的是实现对风险的有效管控。（√） |
| 19 | 风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级不必管控，但必须落实具体措施。（×） |
| 20 | 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 （ √ ） |
| 21 | 将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III级。 （ × ） |
| 22 | 风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级可以不负责管控。 （ × ） |
| 23 | 应急控制通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。 （ √ ） |
| 24 | 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、绿”标识。 （ × ） |
| 25 | 隐患排查的组织级别分别为公司级、部门级、车间级和班组级。（ √ ） |
| 26 | 所有企业的风险判定准则必须统一。（ × ） |
| 27 | 企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。（ √ ） |
| 28 | 风险点操作及作业活动涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，动火、进入受限空间等特殊作业活动可以不作考虑。（ × ） |
| 29 | 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，可以与一般隐患一同建档管理。（ × ） |
| 30 | 风险管控的原则是上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，上一级可以提级管控下一级风险。（ √ ） |
| 31 | 企业在建立健全安全生产责任制时应明确各岗位在风险分级管控与隐患排查治理体系建设过程中的职责。（ √ ） |
| 32 | 风险控制措施是指为将风险消除，企业针对风险而采取的相应控制措施。（ × ） |
| 33 | 双重预防体系建设是指安全生产风险管控体系与隐患排查治理体系，不包括职业卫生相关工作。（ × ） |
| 34 | 风险指特定危害性事件发生的可能性和严重性的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的和反映风险程度R的大小，即R＝L+S。（ × ） |
| 35 | 危险源辨识的范围是人的不安全行为和物的不安全状态。（ × ） |
| 36 | 风险与危险源之间既有联系又有本质区别。风险是危险源的载体，没有风险就没有危险源。（ × ） |
| 37 | 任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。（√ ） |
| 38 | 排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级。（ √ ） |
| 39 | 风险度越大，说明该系统危险性大。（ √ ） |
| 40 | 风险不可以避免，但是风险有大小。（ √ ） |
| 41 | 隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。（ √ ） |
| 42 | 隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。（√ ） |
| 43 | 一件事件发生的可能性很大或者频率很高，我们就可以理解为这个事件的风险很大。（ × ） |
| 44 | 一件事件可能的后果造成多人伤亡，我们就可以理解为这个事件的风险就很大。（ × ） |
| 45 | 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（ √ ） |
| 46 | 风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑的过程。（ × ） |
| 47 | 风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。（ √ ） |
| 48 | 安全检查表法是一种定量的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。（ × ） |
| 49 | 工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法，它是基于作业活动的一种风险辨识技术，用来进行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。（ √ ） |
| 50 | 一级风险点属于重大隐患，应立即停产整顿。（ × ） |
| 51 | 一般隐患，因其危害和整改难度较小，可暂时不予整改排除。（ × ） |
| 52 | 对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。（ √ ） |
| 53 | 重大隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。（ √ ） |
| 54 | 重大隐患一定是重大风险，重大风险不一定是重大隐患。（ √ ） |
| 55 | 对于排查出的问题应执行“五到位”，即：整改措施、责任、资金、时限和预案。（ √ ） |
| 56 | 企业开展风险管控工作的目的是，实现零风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。（ × ） |
| 57 | 企业应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员，隐患排查治理应当以确保隐患得到完全消除为工作目标。（ × ） |
| 58 | 从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。（ √ ） |
| 59 | 公司级隐患排查由公司安全主要负责人负责，安全管理部门具体组织实施。（ × ） |
| 60 | 企业应在通则、细则的基础上，另外建立一套安全管理体系，是双体系贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。（×） |
| 61 | 隐患排查主要是指中介机构、企业安全生产管理人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（ × ） |
| 62 | 风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。（ √ ） |
| 63 | 持续有效地做好风险管控工作，排查风险点是基础，对风险点内的不同危险源或危险有害因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，然后采取不同的控制措施是风险管控的核心。（ √ ） |
| 64 | 可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。（ √ ） |
| 65 | 企业应依据所排查出各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。（ √ ） |
| 66 | 生产现场类隐患排查清单至少应包括与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准、排查方法。（ × ） |
| 67 | 设备设施类危险源的控制措施包括报警、联锁、安全阀及液位、温度、压力等测量仪表和控制设施及消防、检查、检验等常规的管理措施。（ √ ） |
| 68 | 作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。（ √ ） |
| 69 | 工程技术措施包括紧急切断装置、密闭采样系统、制定标准作业程序、监控、联锁、报警等。（ × ） |
| 70 | 风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。（ √ ） |
| 71 | 能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定监控、防范措施，落实监控责任。（ √ ） |
| 72 | 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。重大事故隐患必须立即整改，一般事故隐患可延缓整改。（ × ） |
| 73 | 隐患整改建议措施应采取“管理优先、工程其次、防护为辅”原则。（ × ） |
| 74 | 特种作业人员未取得特种作业人员资格证属于生产现场类隐患。（ × ） |
| 75 | 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变需及时更新风险信息。（ √ ） |
| 76 | 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。（ √ ） |
| 77 | 风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。（ √ ） |
| 78 | 企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。（ √ ） |
| 79 | 事故类比隐患排查是企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。（ √ ） |
| 80 | 按照LS法安全风险等级判定准则，风险度R值为15分，应判定为高度危险。（ √ ） |
| 81 | 化工企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。（ √ ） |
| 82 | 设备设施清单可以不包括厂房、管廊、手持电动工具、办公楼。（ × ） |
| 83 | DCS系统异常属于基础管理类隐患。（ × ） |
| 84 | 企业应选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级。（ √ ） |
| 85 | 化工企业应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A.B.C.D.E。其中，1级或A级为最高风险。（ √ ） |
| 86 | 对评估出的1级风险，应立即整改，不能继续作业。（ √ ） |
| 88 | 5级风险（蓝色风险）：绝对安全。（ × ） |
| 89 | 安全检查表适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。（ √ ） |
| 90 | 企业风险分级管控组织成员主要包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员。（ √ ） |
| 91 | 企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，掌握风险管控信息，保留培训记录。（ √ ） |
| 92 | 生产过程中，公司的管理层在组织生产时会发出一些指令，偶尔有些指令会导致事故的发生，例如:进入容器时指示不需要办理作业票证，那么这种指令就是危险源的一种，或者也称为危害因素。（ √ ） |
| 93 | 工作中的巡检、投料、开关阀门等作业活动以及生活中的开车、游泳、开会、旅游等行为都是危险源。（ √ ） |
| 94 | 在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业或三氯化磷的运输过程等是风险点。（ √ ） |
| 95 | 在罐区、车间等场所进行的检维修作业，不需要进行风险分析，只要采取必要的安全措施即可。（ × ） |
| 96 | 预防措施是指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。（ × ） |
| 97 | 判定为E级的风险员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。（ √ ） |
| 100 | 现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时。（ √ ） |
| 101 | 设备设施清单应按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并。（ √ ） |
| 102 | 工作危害分析（JHA+LS）评价记录有风险分析小组填写，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。（ √ ） |
| 103 | 作业活动风险分级控制清单中管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”，不包括“建议改进措施”。（ √ ） |
| 104 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生，此种情况事故发生的可能性等级可评定为3级。（ × ） |
| 105 | 生产经营单位资质、行政许可问题属于生产现场类隐患。（ × ） |
| 106 | 消防及应急设施问题属于生产现场类隐患。（ √ ） |
| 107 | 洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求属于基础管理类隐患。（ × ） |
| 108 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的属于重大事故隐患。（ √ ） |
| 109 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能属于重大事故隐患。（ √ ） |
| 110 | 安全阀、爆破片等安全附件设施未正常使用属于重大隐患。（ √ ） |
| 111 | 酸碱腐蚀是GB6441认定的事故后果。（ × ） |
| 112 | 按照GB6441的规定，危险源造成的事故类型包括坍塌、火灾、爆炸等。（ × ） |
| 113 | 短时间内少量接触氯气可采用褐色滤毒罐进行防护。（ × ） |
| 114 | 危险源辨识范围应包括工艺、设备、管理、人员等变更。（ √ ） |
| 115 | 对于涉及两重点一重大的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法(HAZOP)方法进行辨识。（ √ ） |
| 116 | 对于涉及两重点一重大的化工工艺，应采用作危害分析法（简称JHA）进行危险源辨识。（ × ） |
| 117 | 受限空间最易导致的事故类型为中毒和窒息。（ √ ） |
| 118 | 对于设备设施，宜采用风险矩阵法（LS）进行危险源辨识。（ × ） |
| 119 | 个体防护措施只是一道阻止有害物进入人体的屏障，只能作为一种辅助性措施。（ √ ） |
| 120 | 公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。 （√） |
| 121 | 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（√） |
| 122 | 风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 （√） |
| 123 | 根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：红色、橙色、黄色、蓝色。 （√） |
| 124 | 将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III级。 （×） |
| 125 | 风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级可以不负责管控。 （×） |
| 126 | 风险分级管控措施主要包括：应急控制、个体防护控制、管理（行政）控制、工程控制四个方面。 （×） |
| 127 | 个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等； （√） |
| 128 | 应急控制通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。 （√） |
| 129 | 以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法” （√） |
| 130 | 风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。（√） |
| 131 | 建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以风险为重点向以事故为重点的转变。（ × ） |
| 132 | 风险分级的目的是实现对风险的有效管理。（√） |
| 133 | 特级动火作业的管控级别为车间级，责任人为车间负责人。（×）公司级、公司总经理 |
| 134 | 重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、蓝、黄标识。（×）红、橙、黄、蓝 |
| 135 | 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的可以直接判定为重大风险。（√） |
| 136 | 重大事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（×）一般隐患 |
| 137 | 风险分级管控清单中的控制措施必须包括JHA/SCL表中的控制措施和建议新增措施。（√） |
| 138 | 公司下发的隐患整改通知单各单位应在明显位置进行公示。（√） |
| 139 | 在进行机泵操作时手被机泵转动部位擦伤，该事故类型为人身伤害。（×）机械 |
| 140 | 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。（√） |
| 141 | 企业每三年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。（×）每年 |
| 142 | 上一级负责管控的风险，下一级可不用管控。（×）需要管控 |
| 143 | 反应器类的设备设施的检查项目一般分为设备本体、压力、温度、裙座。（√） |
| 144 | 总经理为公司事故隐患排查治理第一责任人，全面负责公司隐患排查工作，负责隐患整改通知单的审批和重大隐患的上报。（√） |
| 145 | 各单位管理人员每天对装置现场至少进行一次隐患排查，并做好排查记录。（√） |
| 146 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求的判定为重大事故隐患。（√） |
| 147 | 施工作业现场的各种作业活动合规情况属于基础管理类隐患。（×）生产现场类 |
| 148 | 特级动火作业的管控级别为车间级，责任人为车间负责人。（×）公司级、公司总经理 |
| 149 | 风险分级管控清单中的控制措施必须包括JHA/SCL表中的控制措施和建议新增措施。（√） |
| 150 | 公司下发的隐患整改通知单各单位应在明显位置进行公示。（√） |
| 151 | 根据事故后果严重性判别准则，当发生1人以上重伤事故时，事故后果的严重性等级为4级。（√） |
| 152 | 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的可以直接判定为重大风险。（√） |
| 153 | 重大事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（×）一般隐患 |
| 154 | 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表、等专业技术人员或相关部门至少每月组织一次。（×）每季度 |
| 155 | 班组长负责本单位三级风险管控，督促落实三级以上风险管控措施。（×）四级 |
| 156 | 装置开停车作业的风险等级可以直接判定为二级。（×）一级 |
| 157 | 装置区巡检作业的活动频率为定期进行（×）频繁进行。 |
| 158 | 根据事故后果严重性判别准则，当发生1人以上重伤事故时，事故后果的严重性等级为3级（×）。4级 |
| 159 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件的事故发生的可能性等级为3级。（×）2级 |
| 160 | 涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于2小时。（×）1小时 |
| 161 | 班组长负责本单位四级风险管控，督促落实四级以上风险管控措施。（√） |
| 162 | 风险点清单中作业活动类风险点“可能导致的事故类型”必须与JHA表中的作业步骤一栏一致。（×）主要后果一栏一致 |
| 163 | 除直接判定为重大风险的风险点在JHA/SCL表中分析的风险等级必须与公司实际管控级别相一致。（√） |
| 2、风险分级管控程序包括以下几个阶段（ ABC ）。 |  |
| A、危险源识别 B、风险评价 |  |
| C、风险管控 D、风险培训。 |  |
| 3、进行工作危害分析（JHA法）应按照以下步骤实施。（ ABCD） |  |
| A、确定工作危害分析的生产场所和区域 ，进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分。 |  |
| B、对每个工序进行工作内容分析，确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型。 |  |
| C、确认已采取的风险控制措施中还存在的缺陷和还未采取的控制措施，并提出相应的补偿措施。 |  |
| D、针对工作危害分析结果中属于重大风险的项目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企业的目标和管理方案，并加以实施，从而实现保障安全生产的目的。 |  |
| 4、以下各种措施哪几种属于管理措施？（AB） |  |
| A、安全培训 B、制定操作规程 C、对产生或导致危害的设施或场所进行密闭 D设置危险及有毒企业的排放口 |  |
| 5、目前，针对企业开展事故隐患排查治理的途径包括。（ ABCD ） |  |
| A、政府聘请安全专家 B、政府购买社会服务 |  |
| C、规模以上企业自主实施 D当地安监站 |  |
| 6、隐患排查依据主要有（ ABC ）。 |  |
| A、有关法律、法规要求 B、技术标准 C、事故教训经验总结 D企业的安全生产目标 |  |
| 7、隐患排查方式主要有（ ABCDE）。 |  |
| A、综合检查 B专业检查 C节假日检查 D四季检查 E 日常检查 |  |
| 8、发生事故的根本症结是（ ABCDE ）。 |  |
| A、企业主体责任不落实 B安全过程管理不系统 C不执行规章制度 D企业缺乏安全管理专业人才 E企业自主安全培训薄弱 |  |
| 9、企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的（ ）场所、环境、人员、设备设施和活动。（ ABCDE ） |  |
| A、场所 B、环境 C、人员 D、设备设施 E、活动 |  |
| 10、企业通过“两体系”建设应完成以下成果。（ ABCD ） |  |
| A编制两体系实施指南 B、制定“两体系”创建工作实施方案 |  |
| C、风险评价及控制措施汇总表 D、危险源辨识清单 |  |
| 11、基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括（ABCD） |  |
| a.基础管理名称；b.排查内容；c排查标准；d排查方法; |  |
| 12、生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括（ABCD） |  |
| a.与风险点对应的设备设施和作业名称；b.排查内容；c.排查标准； |  |
| d.排查方法； |  |
| 13、隐患治理应做到方法科学、（ ABD ）按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 |  |
| a.资金到位b.治理及时有效c.制定整改方案d.责任到人 |  |
| 14、企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容（abcd） |  |
| a.治理的目标和任务;b.采取的方法和措施;c.经费和物资的落实;防止整改期间发生事故的安全措施； d.治理的时限和要求;负责治理的机构和人员; |  |
| 15、重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。企业的现场有（ac）情形之一的，可按重大事故隐患进行治理。 |  |
| a.仓库与员工宿舍在同一座建筑物内；b.物料管道跑、冒、滴、漏； c.爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆；d.在生产区域饮水； |  |
| 16、以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括与风险点对应的（abcd） |  |
| a.设备设施b.排查内容c.排查标准d.作业活动 |  |
| 17、排查内容应包括（ abcd ）应急处置等全部控制措施。 |  |
| a.工程技术b.管理措施c.培训教育d.个体防护 |  |
| 18、事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、（ bcd ）验收等环节。 |  |
| a..整改材料购进计划;b.下发隐患整改通知;c.实施隐患治理;d治理情况反馈; |  |
| 19、对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（abcd）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。 |  |
| a.公司b.车间c.部门d.班组 |  |
| 20、事故隐患排查方式主要包括日常隐患排查（abd）专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 |  |
| a.综合性隐患排查b.专业性隐患排查、节假日c. 政府部门执法检查 |  |
| d.季节性隐患排查 |  |
| 21、危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（ ABC ） |  |
| A. 根源 B. 状态 |  |
| C. 行为 D. 物的因素 |  |
| 22、隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的（ ABC ） |  |
| A物的危险状态 B人的不安全行为 |  |
| C管理上的缺陷 D环境因素 |  |
| 23、企业管控层级分为四级，那么企业重大风险应由（ AB ）管控层级进行控制管理。 |  |
| （A）公司级 （B）部门级 |  |
| （C）班组级 （D）车间级 |  |
| 24、企业应组织以下人员开展本单位的隐患排查工作（ ABCD ） |  |
| A. 安全生产管理人员 B. 工程技术人员 |  |
| C. 岗位员工 D. 厂级领导 |  |
| 25、隐患治理应保证（ABCD ）和预案“五到位”。 |  |
| A. 整改措施 B. 资金 |  |
| C. 责任 D. 时限 |  |
| 26、危险源是可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（ ABC ）或它们的组合。 |  |
| A.根源 |  |
| B.状态 |  |
| C.行为 |  |
| D.环境 |  |
| 27、危险源可称为危险有害因素，分为（ ABC ）和环境因素四类。 |  |
| A.人的因素 |  |
| B.物的因素 |  |
| C.管理因素 |  |
| D.社会因素 |  |
| 28、风险分级管控程序包括以下几个阶段（ABC ）。 |  |
| A.危险源识别 |  |
| B.风险评价 |  |
| C.风险管控 |  |
| D.风险培训 |  |
| 29、风险评估主要内容包括（BCD）。 |  |
| A.会出现什么事故 |  |
| B.分析生产经营单位存在的危险因素，确定事故危险源 |  |
| C.分析可能发生的事故类型及后果，并指出可能产生的次生、衍生事故 |  |
| D.评估事故的危害程度和影响范围，提出风险防控措施。 |  |
| 30、从业人员操作行为类生产现场隐患，包括：（ABC）。 |  |
| A.未按照操作规程进行操作 |  |
| B.未遵守劳动纪律 |  |
| C.未按要求佩戴防护用品 |  |
| D.未进行三级安全教育培训 |  |
| 31、隐患排查方式主要有（ABCDE）。 |  |
| A.综合检查 |  |
| B.专业检查 |  |
| C.节假日检查 |  |
| D.四季检查 |  |
| E.日常检查 |  |
| 32、隐患排查类型主要包括（ABD ）。 |  |
| A.综合性隐患排查 |  |
| B.专业性隐患排查 |  |
| C.风险点排查 |  |
| D.专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等 |  |
| 33、企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的（ ABCDE ）。 |  |
| A.场所 |  |
| B.环境 |  |
| C.人员 |  |
| D.设备设施 |  |
| E.活动 |  |
| 34、风险点排查应按（ABCD ）或上述几种方法的结合等进行。 |  |
| A.生产（工作）流程的阶段 |  |
| B.场所、部位 |  |
| C.装置、设施 |  |
| D.作业活动 |  |
| 35、安全检查表编制依据包括（ABCDE ）。 |  |
| A.有关法规、标准、规范及规定 |  |
| B.国内外事故案例和企业以往事故情况 |  |
| C.系统分析确定的危险部位及防范措施 |  |
| D.分析人员的经验和可靠的参考资料 |  |
| E.同行业或类似行业检查表等 |  |
| 36、风险控制措施类别包括（ ABCDE ）。 |  |
| A.工程技术措施 |  |
| B.管理措施 |  |
| C.培训教育措施 |  |
| D.个体防护措施 |  |
| E.应急处置措施 |  |
| 37、隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，主要包括：（ABCD）。 |  |
| A.岗位纠正 |  |
| B.班组治理 |  |
| C.车间、部门治理 |  |
| D.公司治理 |  |
| 38、企业通过“双体系”建设应完成以下（ABCD ）成果。 |  |
| A.编制双体系实施指南 |  |
| B.制定“双体系”创建工作实施方案 |  |
| C.风险评价及控制措施汇总表 |  |
| D.危险源辨识清单 |  |
| 39、风险分级管控基本原则可包括以下方面（ABCD）。 |  |
| A.应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。 |  |
| B.存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。 |  |
| C.上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。 |  |
| D.应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。 |  |
| 40、作业条件危险性分析评价法安全风险等级判定，风险值为162分，则该危险源（ ABC ）。 |  |
| A.属于高度危险 |  |
| B.应采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 |  |
| C.需立即或近期整改 |  |
| D.可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 |  |
| 41、以下情形（ABCD ）可判定为重大风险。 |  |
| A.违反法律、法规及国家标准中强制性条款的 |  |
| B.发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的 |  |
| C.涉及重大危险源的 |  |
| D.经风险评价确定为最高级别风险的 |  |
| 42、企业应根据以下（ ABCD ）情况，及时更新隐患排查治理的内容。 |  |
| A.法律法规及标准规程变化或更新 |  |
| B.企业组织机构及安全管理机制发生变化 |  |
| C.企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等 |  |
| D.事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求 |  |
| 43、重大事故隐患的判定，要把握（ BC ）两个要点。 |  |
| A.概率高B.危害较大C.整改难度较大D.整改周期长 |  |
| 44、风险分级管控的效果评估应关注以下方面（ABCDE）。 |  |
| A.原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； |  |
| B.重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； |  |
| C.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； |  |
| D.员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； |  |
| E.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 |  |
| 45、作业条件危险性分析评价法判定准则包括（ABD）。 |  |
| A.可能性 |  |
| B.后果 |  |
| C.接触限值 |  |
| D.暴露时间 |  |
| 46、根据化工企业生产特点，属于以下（ABCD ）情况之一的，直接判定为重大风险。 |  |
| A.违反法律、法规及国家标准中强制性条款的 |  |
| B.发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的 |  |
| C.重点监管的危险生产工艺 |  |
| D.重大危险源的储存场所 |  |
| 47、化工企业的现场有下列（ABCD）情形之一的，可按重大事故隐患进行治理。 |  |
| A.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置 |  |
| B.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 |  |
| C.安全阀、爆破片等安全附件设施未正常使用 |  |
| D.装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用 |  |
| 48、各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，提出治理建议，一般应包含（ABD）。 |  |
| A.明确治理责任单位和主要责任人 |  |
| B.确定隐患治理期限 |  |
| C.确定风险等级 |  |
| D.提出初步整改或处置建议 |  |
| 49、化工企业制定风险评价准则时应结合化工生产特点，并充分考虑以下要求（ ABCD ）。 |  |
| A.设计规范、技术标准 |  |
| B.本单位的安全管理、技术标准 |  |
| C.本单位的安全生产方针和目标等 |  |
| D.相关方的诉求等 |  |
| 50、工作危害分析（JHA）评价步骤包括（ABCDE ）。 |  |
| A.将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤 |  |
| B.辨识每一步骤的危险源及潜在事件 |  |
| C.分析造成的后果 |  |
| D.识别现有控制措施，评估现有控制措施的有效性 |  |
| E.根据风险判定准则评估风险，判定等级 |  |
| 51、企业应根据以下（ABCD ）风险评价的方法对危险源所伴随的风险进行评价。 |  |
| A.LS |  |
| B.LEC |  |
| C.MES |  |
| D.RR |  |
| 52、按风险矩阵法（LS）安全风险等级判定，R值为11分，则该危险源（AC ）。 |  |
| A.为可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |  |
| B.需立即停车处理 |  |
| C.二年内治理 |  |
| D.无需采用控制措施 |  |
| 53、风险分级管控措施中工程控制措施包括（ABCD）。 |  |
| A.报警 |  |
| B.联锁 |  |
| C.安全阀 |  |
| D. SIS |  |
| 1、（ ）是风险管控的基础。（C） （A）风险分析 （B）风险评价 （C）排查风险点 （D）风险分级 |  |
| 2、双体系中危险和有害因素分为以下几种。（ B ） （A）物理因素、化学因素、生物因素、生理性因素（B）人的因素、物的因素、环境因素、管理因素 （C）可燃、有毒、有害、腐蚀 （D）生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害因素 |  |
| 3、（ ）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（A） |  |
| （A）企业 （B）中介机构 |  |
| （C）安监部门 （D）主要负责人 |  |
| 4、1级风险（红色风险）：不可容许的，巨大风险，极其危险，（ ）。（D） |  |
| （A）无需立即整改，可以继续作业。 （B）必须立即整改，可以继续作业。 |  |
| （C）制定整改计划后，可以继续作业。 （D）必须立即整改，不能继续作业。 |  |
| 5、各企业的风险评价准则具体内容应。（ D ） |  |
| （A）统一 （B）同行业应统一 |  |
| （C）由各部门自己确定，无需统一 （D）与企业实际情况及相关法律法规要求有关 |  |
| 6、山东省省风险分级暂定为“（ A ）”四级 |  |
| A、红、橙、黄、蓝 B、红、橙、黄、绿 |  |
| C、红、黄、蓝、绿 D、红、黄、蓝、绿 |  |
| 7、（）是企业安全管理的核心。（ B ） |  |
| （A）事故控制 （B）风险管理 |  |
| （C）隐患排查 （D）安全培训 |  |
| 8、工作危害分析法能够全面地分析出（ ）所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。（ A ） |  |
| （A）作业活动 （B）设备设施 |  |
| （C）安全设施 （D）工艺操作 |  |
| 9、当通过作业条件危险性评价法得出企业风险的危险性分值大于（）时，属于显著危险，需要整改。（ A ） |  |
| （A）70 （B）160 |  |
| （C）320 （D）50 |  |
| 10、风险管控和隐患排查治理属于（ B ）机制。 |  |
| （A）职业健康安全管理 （B）双重预防 |  |
| （C）标准化运行 （D）安全管理 |  |
| 11、企业在选择风险控制措施时应考虑：（A） |  |
| A.可行性、安全性、可靠性B.必要性、实用性、安全性 |  |
| C.安全性、必要性、可靠性D.经济性、安全性、实用性 |  |
| 12、风险信息包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态、伴随风险大小、等级、所需管控措施和（C）等一系列信息的综合。 |  |
| A.基层单位、责任人B.所在单位、责任人 |  |
| C.责任单位、责任人D.各级单位、责任人 |  |
| 13、风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控制、（B）。 |  |
| A.效果验证B.效果验证与更新C.效果评价D.效果验证与评价 |  |
| 14、工贸企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立（ A ） |  |
| A风险统计表 B作业活动清单 C危险源统计表 D设备设施清单 |  |
| 15、我公司3级风险相对应的管控层级为（ B ） |  |
| A公司级 B车间级 C班组级 D部门级 |  |
| 16、采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，一般多是针对（ B ） |  |
| A作业活动 B设备设施 C环境因素 D管理因素 |  |
| 17、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为（ ）级，其中（ ）级最危险。（ A ） |  |
| A 5、1 B 4、 1 C 5、 5 D 4、 4 |  |
| 18、风险管控措施中，以下哪些不属于工程控制措施（ D ） |  |
| A 消除或减弱危害 B隔离 C移开或改变方向 D减少暴露时间 |  |
| 19、应急救援预案演练属于风险管控措施中的哪一类（ C ） |  |
| A救援控制措施 B管理控制措施 C应急控制措施 D演练控制措施 |  |
| 20、以下隐患排查类型组织级别为班组级的是（ A ） |  |
| A日常隐患排查 B综合性隐患排查 C专业性隐患排查 D节假日隐患排查 |  |
| 21、综合性隐患排查应由公司级至少（ ）组织一次；车间结合岗位责任制排查，至少（ ）组织一次。（ C ） |  |
| A 每月、每周 B 每月、每日 C 每季度、每月 D每季度、每周 |  |
| 22、（ B ）是企业各类风险信息的集合。 |  |
| A．风险点统计表 |  |
| B．风险分级管控清单 |  |
| C．危险源统计表 |  |
| 23、、企业应建立完善的（ A ），形成激励先进、约束落后的工作机制。 |  |
| A．目标责任考核制度 |  |
| B．隐患排查治理制度 |  |
| C．风险分级管控制度 |  |
| 24、全员参与风险分级管控体系建设是指企业从（ B ）到最高管理者，应参与风险辨识、分析、评价和管控。 |  |
| A．安全管理人员 |  |
| B．基层操作人员 |  |
| C．职能部门负责人 |  |
| 25、开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分，是对（ C ）的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。 |  |
| A．危险源 |  |
| B．风险点 |  |
| C．风险控制措施 |  |
| 26、企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业（ A ）、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系。 |  |
| A．安全生产标准化 |  |
| B．现有安全管理体系 |  |
| C．信息化系统 |  |
| 27、《山东省安全生产条例》第十九条规定：生产经营单位应当定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行（ C ）。 |  |
| A．培训教育 |  |
| B．公示 |  |
| C．公告警示 |  |
| 28、以下（ A ）方面存在的问题或缺陷为基础管理类隐患。 |  |
| A．安全生产责任制 |  |
| B．场所环境 |  |
| C．设备设施 |  |
| 29、生产经营单位对一般事故隐患，应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案及时予以消除，并将治理方案和治理结果向（ B ）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。 |  |
| A．山东省 |  |
| B．县（区、市） |  |
| C．设区的市 |  |
| 30、隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。（ C ） |  |
| A．定期排查与日常管理相结合 |  |
| B．专业排查与综合排查相结合 |  |
| C．以上两种均包括 |  |
| 31、经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制（ C ）。 |  |
| A．应急预案 |  |
| B．整改方案 |  |
| C．事故隐患评估报告书 |  |
| 32、（ B ）是企业安全管理的核心。 |  |
| A.事故控制 |  |
| B.风险管控 |  |
| C.隐患排查 |  |
| D.安全培训 |  |
| 33、风险级别中（ A ）级别最高？ |  |
| A.红色 |  |
| B.橙色 |  |
| C.黄色 |  |
| D.蓝色 |  |
| 34、风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将（ B ）确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。 |  |
| A.公司、车间、班组、岗位 |  |
| B.公司、部门、车间、班组 |  |
| C.公司、专业、车间、岗位 |  |
| 35、危险源是指可能导致人身伤害和或（ B ）和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 |  |
| A.精神损害 |  |
| B.健康损害 |  |
| C.身心损害 |  |
| D.心理损害 |  |
| 36、危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、（ C ）和管理因素四类。 |  |
| A.个体行为 |  |
| B.人为因素 |  |
| C.环境因素 |  |
| D.光线因素 |  |
| 37、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和（ A ）的组合。 |  |
| A.严重性 |  |
| B.适应性 |  |
| C.必要性 |  |
| D.有限性 |  |
| 38、企业应建立以（ A ）为组长的安全生产风险分级管控体系建设领导小组。 |  |
| A.主要负责人 |  |
| B.分管安全负责人 |  |
| C.安全机构负责人 |  |
| 39、风险分级是通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据（ C ）划分等级。 |  |
| A.风险评价 |  |
| B.评价结论 |  |
| C.评价结果 |  |
| D.风险评估 |  |
| 40、风险分级管控的基本原则：（ A ）。 |  |
| A.风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 |  |
| B.风险越小，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 |  |
| C.风险越大，管控级别越低；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 |  |
| D.风险越大，管控级别越高；下级负责管控的风险，上级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 |  |
| 41、企业应在各岗位悬挂安全风险告知牌板，标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及（ B ）等内容。并分别用红橙黄蓝对风险等级进行标识。 |  |
| A.应急预案 |  |
| B.应急电话 |  |
| C.联系方式 |  |
| 42、企业应对（ A ）在醒目位置设置安全风险告知栏。 |  |
| A.一级风险点 |  |
| B.二级风险点 |  |
| C.三级风险点 |  |
| 43、对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取（ A ）的风险控制方法，并多级控制。 |  |
| A.较高级 |  |
| B.相匹配 |  |
| C.同级别 |  |
| 44、安全生产风险分级管控体系培训教育制度应明确岗位员工熟知（ B ）的学习义务。 |  |
| A.本岗位风险点及危险源 |  |
| B.本岗位危险源及相应管控措施 |  |
| C.本岗位危险源及相应管控级别 |  |
| 45、安全生产风险分级管控体系建设部署实施阶段包括宣传发动、法律法规学习、（ A ）、落实分工四个步骤。 |  |
| A.考试 |  |
| B.培训 |  |
| C.教育 |  |
| 46、危险源分级，遵循（ A ）的原则，对每一个危险源进行分级。 |  |
| A.定性和定量相结合 |  |
| B.定量计算 |  |
| C.定性分析 |  |
| 47、风险分级管控体系建设落实分工阶段，企业要根据各职能部门、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、（ B ）的任务。 |  |
| A.制定风险管控责任制 |  |
| B.编制风险管控清单 |  |
| C.编制风险点管控计划 |  |
| 48、风险分级管控体系建设的培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、（ C ）等。 |  |
| A.风险点排查方法 |  |
| B.危险源排查方法 |  |
| C.风险排查辨识方法 |  |
| 49、安全生产风险分级管控体系建设专业组负责本专业风险点划分、（ C ）、风险分级及管控措施编制。 |  |
| A.危险源分级 |  |
| B.危险源排查 |  |
| C.危险源辨识 |  |
| 50、企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括（ C ）等4个步骤。 |  |
| A.隐患辨识、隐患汇总、隐患治理、治理验收 |  |
| B.隐患排查、隐患汇总、隐患治理、治理验收 |  |
| C.隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收 |  |
| 51、风险分级管控体系建设制度包括（ B ）。 |  |
| A.风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度、持续改进管理制度 |  |
| B.体系建设实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度、持续改进管理制度 |  |
| C.体系建设实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行管理考核制度 |  |
| 52、安全生产风险分级管控体系建设工作组职责：一是负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制；二是落实风险分级管控体系建设具体工作，确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识，及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况；三是（ A ）。 |  |
| A.制订所有各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实 |  |
| B.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实 |  |
| C.制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查表，并组织员工培训、贯彻落实 |  |
| 53、以下说法错误的是（ D ）。 |  |
| A.通过隐患排查治理体系的建设，使企业风险控制措施全面持续有效。 |  |
| B.通过隐患排查治理体系的建设，企业风险管控能力得到加强和提升。 |  |
| C.通过隐患排查治理体系的建设，职业健康管理水平得到提升。 |  |
| D.通过隐患排查治理体系的建设，企业实现零风险、零事故。 |  |
| 54、风险分级管控以确保（ C ）持续有效为工作目标。 |  |
| A.风险评估 |  |
| B.风险辨识 |  |
| C.风险管控措施 |  |
| D.审核与评估 |  |
| 55、企业应（ A ）完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进。 |  |
| A.自主 |  |
| B.委托中介机构 |  |
| C.依托安监部门 |  |
| D.委托他人 |  |
| 56、企业（ B ）至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。 |  |
| A.每半年 |  |
| B.每年 |  |
| C.三年 |  |
| D.二年 |  |
| 57、风险分级采用LS法，中度风险色为（ C ）。 |  |
| A.红 |  |
| B.橙 |  |
| C.黄 |  |
| D.蓝 |  |
| 58、企业应建立隐患排查制度，由（ A ）牵头的组织领导机构，保障隐患排查治理体系全过程有效运行。 |  |
| A.主要负责人、分管负责人 |  |
| B.分管负责人、安全部门负责人 |  |
| C.分管负责人、属地负责人 |  |
| D.安全部门负责人、属地负责人 |  |
| 59、为确保隐患治理效果的有效性验证，应由（ D ）对隐患整改效果组织验收。 |  |
| A.属地负责人 |  |
| B.安全部门 |  |
| C.企业负责人 |  |
| D.隐患整改通知制发部门 |  |
| 60、按通则要求，经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当（ B ）。 |  |
| A.编制事故隐患管控措施、制定监控方案 |  |
| B.编制事故隐患评估报告书、制定重大事故隐患治理方案 |  |
| C.制定监控方案，制定事故隐患整改措施 |  |
| D.编制事故隐患评估报告书、制定事故隐患整改措施 |  |
| 61、危险源辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、（ A ）作业活动。 |  |
| A.常规和非常规 |  |
| B.常规 |  |
| C.非常规 |  |
| 62、根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），包括总经理每季度至少带队检查（ A ）次。 |  |
| A.1次 |  |
| B.2次 |  |
| C.3次 |  |
| D.4次 |  |
| 63、公司3级风险相对应的管控层级为（ B ）。 |  |
| A.公司级 |  |
| B.车间级 |  |
| C.班组级 |  |
| D.部门级 |  |
| 64、企业要针对各个风险点制订（ B ）标准和清单。 |  |
| A.考核依据 |  |
| B.隐患排查治理制度 |  |
| C.领导带班 |  |
| 65、企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及（ D ）。 |  |
| A.安全措施 |  |
| B.消防措施 |  |
| C.卫生防护措施 |  |
| D.应急处置措施 |  |
| 66、制定风险评价准则，可以不考虑的因素为：（ B ）。 |  |
| A.法律、法规、标准、规范 |  |
| B.本单位的安全文化底蕴 |  |
| C.本单位的安全管理标准 |  |
| D.本单位的安全生产方针和目标 |  |
| 67、企业应将风险分级管控体系中确定的所有（ C ）和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。 |  |
| A.管控责任人 |  |
| B.管控分级内容 |  |
| C.管控措施 |  |
| 68、风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其（ C ）的过程。 |  |
| A.特点 |  |
| B.特征 |  |
| C.特性 |  |
| 69、按风险点各危险源评价出的（ A ）作为该风险点的级别。 |  |
| A.最高风险级别 |  |
| B.最低风险级别 |  |
| C.平均风险级别 |  |
| D.中间风险级别 |  |
| 70、重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其（ C ）。 |  |
| A.特点 |  |
| B.危险大小 |  |
| C.数量 |  |
| 71、按风险矩阵法（简称LS）全风险等级判定准则（R值）判定为10分，则该风险属于（ C ）。 |  |
| A.1级 |  |
| B.2级 |  |
| C.3级 |  |
| D.4级 |  |
| 72、风险矩阵法（简称LS）安全风险等级判定准则（R值）判定为8分，则该风险为（ D ）。 |  |
| A.极其危险 |  |
| B.高度危险 |  |
| C.显著危险 |  |
| D.轻度危险 |  |
| - 化工企业应在安全生产风险分级管控的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管 理机制，形成（ C ）的安全管理体系， |  |
| A.独立 |  |
| B.双体系 |  |
| C.双重预防体系 |  |
| D.一体化 |  |
| 74、以下隐患排查类型组织级别为班组级的是（ A ）。 |  |
| A.日常隐患排查 |  |
| B.综合性隐患排查 |  |
| C.专业性隐患排查 |  |
| D.节假日隐患排查 |  |
| 75、应急救援预案演练属于风险管控措施中的哪一类（ C ）。 |  |
| A.救援控制措施 |  |
| B.管理控制措施 |  |
| C.应急控制措施 |  |
| D.演练控制措施 |  |
| 76、安全生产风险分级管控体系运行管理考核制度应规范相关信息档案的管理，确定（ A ），规范监督检查的方法和程序。 |  |
| A.考核频次和考核组织形式 |  |
| B.考核频次和考核办法 |  |
| C.考核频次和奖惩数额 |  |
| 77、风险分级管控制度应明确风险点确定、危险源辨识、（ A ）、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容。 |  |
| A.风险分级标准 |  |
| B.风险分级程序 |  |
| C.风险分级原则 |  |
| 78、以下风险控制措施属于工程技术措施的是（ A ）。 |  |
| A.密闭采样系统 |  |
| B.配齐应急物资 |  |
| C.制定标准作业程序 |  |
| 79、以下各项不属于风险控制措施的是（ C ）。 |  |
| A.工程控制措施 |  |
| B.应急处置措施 |  |
| C.医疗救助措施 |  |
| 80、下列记录中，包涵风险信息最全面的是（ B ）。 |  |
| A.风险点登记台账 |  |
| B.风险分级管控清单 |  |
| C.风险分析评价记录 |  |
| 81、以下不属于基础管理类隐患的是（ C ）。 |  |
| A.事故管理 |  |
| B.承包商管理 |  |
| C.职业卫生防护设施 |  |
| 82、隐患排查的要求不包括（ C ）。 |  |
| A.全面覆盖 |  |
| B.全员参与 |  |
| C.责任到单位 |  |
| 83、排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（C）的核心。 A.检查 B.领导 C.风险分级管控 |  |
| 84、危险源根源是指具有能量或产生、释放能量的（A） A.物理实体 B.车间 C.班组 |  |
| 危险源行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及（B） A.危险源B.作业行为C.隐患 |  |
| 85、危险源状态包括物的状态和（A）二部分。 A.作业环境的状态B.高空作业C.动火作业 |  |
| 86、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度，可采用（C）评价法。 A.班前会B.班后会C.风险矩阵评价法LS或作业条件危险性评价法（LEC） |  |
| 87、风险分级管控措施中工程控制措施包括（B） A.班前会教育B.消除或减弱危害C.操作规程 |  |
| 88、风险分级管控措施中应急控制包括（A） A.紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备B.班前会C.班后会 |  |
| 89、危险和有害因素分为以下几种。（B） |  |
| （A）人的因素、物的因素 （B）人的因素、物的因素、环境因素、管理因素 |  |
| （C）人的因素、物的因素、管理因素（D）人的因素、物的因素、环境因素 |  |
| 90、工作危害分析法能够全面地分析出（A）所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。 |  |
| （A）作业活动 （B）设备设施 |  |
| （C）安全设施 （D）工艺操作 |  |

交通安全题库1

一、填空：

1.《中华人民共和国道路交通安全法》（以下简称《道路交通安全法》）于2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自（2004年5月1日）起施行。

2.同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持（足以采取紧急制动措施）的安全距离。

3.机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯的交又路口时，应当（减速慢行），并让（行人）和优先通行的车辆先行。

4.机动车通过铁路道口时，应当按照交通信号或者管理人员的指挥通行；在没有交通信号或者管理人员的指挥时，应当（减速）或者（停车），在确认安全后通过。

5.机动车行经人行横道时，应当减速行驶，遇行人正在通过人行横道，应当（停车让行）。

6.机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的（最高时速），在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

7.机动车行经没有交通信号的道路时，遇有行人横过道路，应当（避让）。

8.机动车載人不得超过（核定）的人数，客运机动车不得违反规定（载货）

9.遇有自然灾害、恶劣气象条件或者重大交通事故等严重影响交通安全的情形，采取其他措施难以保证交通安全时，公安机关交通管埋部门可以实行（交通管制）。

10.机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启（危验险报警闪光灯），将机动车移至不妨碍交通的地方停放难以移动的，应当持续开启（危险报警闪光）并在来车方向设置警示标志等措施扩大示警距离，必要时迅速（报警）。

11.警车、消防车、救护车、工程抢险车执行紧急任务时，可以使用警报器、标志灯具；在确保安全的前提下，不受（行驶路线）、（行驶方向、（行驶速度）和（信号灯）的限制，其他车辆和行人应当让行。

12.在允许拖拉机通行的道路上，拖拉机可以从事货运，但不得用于（载人）

13.驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的（右侧）行驶。

14.残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过（15）公里。

15.驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有（安全隐患）的机动车。

16.饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者（过度疲劳）影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

17.任何人不得（强迫、指使、纵容）驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车

18.行人应当在人行道内行走，没有人行道的靠（路边）行走。

19.公安机关交通管埋部门对机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规的行为，除依法给予行政处罚外，实行（累记积分制度）

- 20.学校、幼儿园、医院、养老院门前的道路没有行人过街设施的，应当施划（人行横道线），设置提示标志。

- 21.交通安全标志中的警告标志是警告车辆、行人注意（危脸地点）的标志。其形状为（等边三角形）、（顶角）向上。标志的颜色为（黄底）、黑边、黑图案。

- 22.铁路道口的信号灯，两个红灯交替闪烁或红灯亮时，表示（火车接近道口），禁止车辆、（行人）通行；当（红灯熄灭白灯亮）时，表示道口开通，准许车辆、（行人）通过。

- 23.交通标志有（警告）标志、（禁令）标志、（指示）标志和（指路）标志。

- 24.患心肌梗塞、严重（高血压）、传染病等疾病的人、怀孕（8）个月以上的孕妇及不到（2）周的新生儿均不宜乘坐飞机。

- 25.有交通信号控制的人行横道，须遵守信号规定，注意车辆，不要追逐、猛跑；在交又路口通过无信号灯控制的人行横道时，须让按放行信号（直行）或者（左转弯）车辆的先行

- 26.交通标线由各种路面线条、（箭头）、（文字）、立面标记以及突起路标和路边线轮廓标等构成。

- 27.交通安全标志中的指示标志是指示车辆、行人（行进）的标志。其形状为园形、长方形和正方形。标志的颜色为蓝底、白图案

- 28.人行道禁止（非法占用），禁止（机动车辆）行驶，但推着自行车（可以）在人行道上行走，残疾人的轮椅（也可）在其上通行。

- 29.驾驶员自取得机动车驾驶证成为正式驾驶员之后必须按（车辆管理）机关规定的期限接受审验，审验合格的，办理完手后，（可以）继续驾驶车辆；审验不合格的，（不准）继续驾驶车辆。

- 30.以道路实际的几何中心为界，以行进方向定左石，实行（右侧）"通行”.车道的排列按车速的快慢从道路中心线或中心分隔帯起向（外）依次排列，人行道在最（右）侧，车辆超越他车时，应从被超车辆的（左）边通过。

- 31.未满（12）周岁的儿童，不准在道路上骑、学自行车。

- 32.机动车行驶时，除驾驶人应当按规定使用安全带外，同车（全部乘车人）要使用安全带。

- 33.当你骑电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过（15）公里。

- 34.二轮摩托车后座不准附载不满（12）周岁的儿童。

- 35.在道路上骑电动自行车必须年满（16）周岁。

- 二、单项选择题（毎题1分，共25分）

- 1.机动车驾驶人、行人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的行为属于（）

- A.违章行为B.违法行为C.过失行为D.过错行为

- 答案：B

- 2.驾驶人在道路上驾驶机动车时，（）

- A.只需携带驾驶证

- B只需携带行驶证

- C.必须带驾驶证、行驶证，放强制保险标志、校验合格标志

- D.应携带出厂合格证明或进口凭证

- 答案：C

- 3.机动车遇交通警察现场指挥和交通信号不一致时，应当按照（）通行。

- A.道路标志 B.交通信号灯的指挥

- C.交通警察的指挥D.道路标线

- 答案：C

- 4.在车道减少的路段、路口，机动车应当（）

- A借道超车B.依次交替通行。C.加速通过 D.抢道行驶

- 答案：B

- 5.机动车遇行人正在通过人行横道时，应当（）

- A.停车让行 B.绕行通过C.持续鸣喇叭通过D.提前加速通过

- 答案A

- 6.机动车在道路上发生故障，难以移动的，首先应当持续开启危险报警闪光灯，（）

- A.抓紧排除故障 B.向过往车辆求救

- C.并在来车方向设置警告标志D与维修厂联系

- 答案：C

- 7.警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务时，其他车辆（）。

- A.可加速穿行B.可谨慎超越C.视情让行D.应当让行答案：D

- 8.高速公路没有限速标志的，最高时速不得超过（）。

- A.90公里B.100公里C.120公里D.130公里

- 答案：C

- 9.车辆在高速公路上发生故障，依法采取必要的安全措施后，车上人员应当（）

- A.在车内不得下车

- B.到车后帮助指挥其他车辆让行

- C.迅速离开车辆并转移到右侧路肩上或应急车道内

- D.帮助将车推到路边

- 答案C

- 10.在道路上发生交通事故，仅造成轻微财产损失，并且基本事实清楚的，当事人（C）

- A.不得撤离现场B.应当迅速报警

- C.应当先撤离现场再进行协商处理D.应当将车停在原地协商赔偿

- 11.未取得机动车驾驶证或机动车驾驶证被暂扣、吊销后驾驶机动车的，由公安交通管理部门处（），还可以并处15日以下拘留。

- A.扣留机动车

- B.200元以上2000元以下罚款

- C.2000元以上罚款，由民警決定

- 扣留行驶证

- 答案：B

- 12.将机动车交由未取得机动车驾驶证的人或机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的，由公安交通管理部门处200元以上2000元以下罚款，还可以并处（）

- A.15日以下拘留 B.吊销驾驶证C.扣留车辆 D.扣留行驶证答案：B

- 13.造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的，公安交通管理部除按照规定罚款外，还可以并处（）

- A.15日以下拘留 B.吊销驾驶证C.扣留车辆 D.扣留行驶证答案：A

- 14.违反交通管制的规定强行通行，不听劝阻的，公安交通管理部门除按照规定罚款外，还可并处（）

- A.扣留机动车B.吊销驾驶证C.15日以下拘留D.扣留行驶证答案：C

- 15.会车中道路一侧有障碍的，双方车辆应做到（）先行。

- A.无障碍一方让对方B.有障碍的一方让对方C.速度慢的让速度快的D.速度快的让速度慢的答案：B

- 16.驾驶机动车超车，应当（）。

- A.从前车的右侧超越B.从前车的左侧超越

- C.从左右两侧均可超越D.不受速度限制笞案：B

- 17.机动车在没有道路中心线的狭窄山路行驶，会车有困难时，（）先行。

- A.速度快的让速度慢的B.重车让空车

- C.让靠山体的一方D.让不靠山体的一方答案D

- 18.夜间机动车在道路上发生故障或交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当开启（）示廓灯和后位灯

- A.危险报警闪光灯B.远光灯

- C.近光灯D.防雾灯答案：A

- 19.机动车在雾天行驶时，应当开启雾灯和（）

- A.危险报警闪光灯B.转向灯

- C.远光灯D.近光灯

- 答案：A

- 20.机动车在夜间行驶，没有路灯或路灯照明不良时，应当开启（）、示廓灯和后位灯。

- A.转向灯B.雾灯

- C.危险报警闪光灯D.前照灯

- 答案：D

- 21.机动车在夜间通过没有交通信号灯控制的交叉路口时，应当

- A.使用远光灯B.使用近光灯

- C.使用危险报警闪光灯

- D.减速慢行并交替使用远近光灯示意

- 答案：D

- 22.机动车白天在道路上发生故障，妨碍交通又难以移动的，应当按规定开启危险报警闪光灯，并在距来车方向（）米至100米处设置警告标志。

- A.30米B.40米C.50米D.60米答案C

- 23.牵引故障机动车时，牵引车和牵引车均应当开启

- A.前大灯B.左转向灯C.右转向灯D.危险报警闪光灯

- 答案：D

- 24.驾驶机动车下陡坡时，（）滑行。

- A.可以熄火

- B.可以空挡但不准熄火C.可以空挡

- D.不准空挡或熄火答案：D

- 25.驾驶人连续驾驶机动车超过的（），应当停车休息不得少于20分钟。

- A.4小时B.6小时C.7小时D.8小时

- 答案：A

- 26.机动车在道路上临时停车时，应当（），机动车驾驶人不得离车，上下人员或者装卸物品后，立即驶离。

- A.在非机动车道停放B.紧靠道路右侧停放

- C.紧靠道路左侧停放D.在人行道上停放答案：B

- 27.机动车在告诉公路上行驶，车速超过每小时100公里时，应当与同车道前车保持（）以上的距离。

- A.50米B.60米C.80米D.100米答案D

- 四、公司交通安全管理内容

1.驾驶机动车辆上路行驶，严禁无证（包括无驾驶证、无行驶证）驾车，严禁违反交通安全法规。

2.国家规定的交通工具(小型轿车、摩托车等机动车)各项手续（包括但不限于车辆号牌、行驶证、驾驶证、交强险）必须齐全且在有效期内。

3.驾驶车辆上路行驶前，应当对汽车、摩托车、电动车的安全技术性能进行认真检查；尤其是刹车是否有效，不要驾驶安全设施不全等具有安全隐患的汽车、摩托车、电动车。

4.员工骑行自行车、电动车、摩托车通勤，须按公司规定全程着反光衣。骑电动车、摩托车通勤的员工，为了自身安全须全程正确佩戴好头盔，按既定通勤路线靠右行驶，不占用机动车道。

5.员工骑行电动车、摩托车通勤时，后座原则上不得载人，遇确需载人的，所载人员同样须着反光衣、正确佩戴头盔。

6.员工驾驶机动车（摩托车执行上述要求）上路行驶，驾车及乘车人员（包含副驾及后座全部人员）必须全部系好安全带。

7.员工驾驶任意车辆上路行驶，须按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，不超速行驶、不逆行、不抢道、不酒后驾驶、不疲劳驾驶。

8.上下班途中或倒班住宿人员外出尽量结伴而行，不走地处偏僻、人烟稀少的路巷，尽量避行寿济路等道路状况复杂、交通拥挤的路段。

9.步行上下班或外出，须走人行道，无分车道应靠右行走，横穿马路应走斑马线，按交通信号灯指示行走，无斑马线的路段，应左右观察，在确认安全的前提下通过。横过马路时，不得接电话、发信息、嬉戏追逐。

10.乘坐公交车的，在站台上或车道以外候车，车辆停稳后方能上下车，下车时观察是否有车辆驶来，防止相撞。

11.各单位须加强因公出差或外派（驻外）人员自我保护、自我防范意识教育，避免意外交通事故和人身伤害事故发生。

12.驾车人上下班回家既定途中，发生意外事故，要在第一时间采取报警措施，维护自身的合法权益，并及时电话联系公司领导，告知相关情况。

13.所有车辆包括汽车、摩托车、电动车、自行车，一律执行“靠右行驶”的原则，严禁逆向行驶。

14.为了保障自身安全请勿搭乘无营运资质的车辆或摩托车上下班。

15.上班时间严禁擅自离厂办理私事，以避免意外事故发生。

- 16.乘坐公司班车上下班通勤，必须做到全员系安全带，对未按规定系安全带的，驾驶员有权对其进行批评教育、考核，并拒绝其乘坐车辆。

- 交通安全题库2

一、判断题（35题）

1.驾驶人持超过有效期的驾驶证可以在1年内驾驶机动车（× ）

2.驾驶机动车在道路上掉头时提前开启左转向灯。（ √ ）

3.《工伤保险条例》第十四条规定，职工在上下班途中，受到机动车事故伤害的，应当认定为工伤。（√）

4. 驾驶人的机动车驾驶证被依法扣留、暂扣的情况下可以驾驶机动车。（ × ）

5. 驾驶机动车在雾天行车开启雾灯和危险报警闪光灯。（√ ）

6. 记分满12分的驾驶人拒不参加学习和考试的将被公告驾驶证停止使用。（ √）

二、单选题（35题）

36.机动车驾驶人造成交通事故后逃逸，构成犯罪的，吊销驾驶证且（ C ）不得重新取得驾驶证。

A. 5年内　 B. 10年内

C. 终身　 D. 20年内

37.在实习期内驾驶机动车的，应当在车身后部粘贴或者悬挂（ C ）。

A. 注意新手标志

B. 注意避让标志

C. 统一式样的实习标志

D. 注意车距标志

38.遇紧急情况避险时，要沉着冷静，坚持什么样的处理原则？（A ）

A. 先避人后避物 B. 先避物后避车

C. 先避车后避人 D. 先避物后避人

39.轮胎气压过低时，高速行驶可能导致什么结果？（D ）

A. 气压不稳 B. 气压增高

C. 行驶阻力减小 D. 爆胎

40. 后轮胎爆裂时，驾驶人要如何处置？（ B ）

A. 迅速转动转向盘调整

B. 控制行驶方向并慢慢减速

C. 迅速向相反方向转动转向盘

D. 迅速采取制动措施

41.驾驶机动车行驶过程中发动机着火，以下做法错误的是什么？（ C ）

A. 迅速关闭发动机

B. 用覆盖法灭火

C. 开启发动机罩灭火

D. 用灭火器灭火

42.包扎止血不能用的物品是什么？（ D ）

A. 绷带

B. 三角巾

C. 止血带

D. 麻绳

43.机动车仪表板上（见下图）亮表示什么？（B）

A. 行车制动系统出现故障

B. 驻车制动器处于制动状态

C. 防抱死制动系统出现故障

D. 驻车制动器处于解除状态

54.机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，由保险公司在机动车第三者责任强制保险（交强险）责任限额范围内予以赔偿，但机动车一方没有过错的，承担（ B ）的赔偿责任。

A.不超过10% B.不超过20%

C.50% D.100%

55.饮酒后驾驶机动车的，处暂扣（ C ）个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。

A.三

B.四

C.六

D.十二

56.《浙江省实施<道路交通安全法>办法》规定，机动车行驶时变更车道应当提前开启转向灯，不得一次性变更（ B ）条以上机动车道，但符合交通信号要求的除外。

A．一

B．二

C．三

D．四

57.当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的公安机关交通管理部门可以采取每日按罚款数额的（ C ）加处罚款，加处罚款总额不得超出罚款数额。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

58.最容易发生侧滑的路面是（B ）。

A.干燥水泥路面

B.下雨开始时的路面

C.潮湿水泥路面

D.大雨中的路面

59.当事人自行协商处理交通事故时，车辆可以移动的，应当立即将车辆移至不妨碍交通的地点再进行协商，因不自行撤离造成交通堵塞的，可以（ C ）。

A.依法扣留车辆

B.依法扣留机动车驾驶证

C.对驾驶人处以200元罚款

D.暂扣三个月机动车驾驶证

60.已注册登记的机动车有（ A ）情形的，机动车所有人应当向登记地车辆管理所申请变更登记。

A.改变车身颜色的

B.增加机动车车内装饰不影响安全的

C.小型、微型载客汽车加装前后防撞装置不影响安全和识别号牌的

D.货运机动车加装防风罩、水箱、工具箱、备胎架等不影响安全和识别号牌的

61.机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到（D ）分的，应当在十五日内到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门接受为期七日的道路交通安全法律、法规和相关知识的教育。

A.6 B.8 C.10 D.12

三、多选题（30题）

71.驾驶人在下车前应注意什么？（ ACD ）

A. 车门开的幅度不要过大

B. 开门下车动作要迅速

C. 仔细观察左后方情况

D. 开车门的动作要缓慢

72.夜间会车时，对面来车不关闭远光灯怎么办？（ AD ）

A. 及时减速让行，必要时靠边停车

B. 开启远光灯，迫使来车变换灯光

C. 视线向右平移，防止眩目

D. 交替变换远近光灯，提醒来车

73.机动车在高速行驶中，突然爆胎要采取的安全措施是什么？（BCD ）

A. 紧急制动，靠边停车

B. 牢牢地握住转向盘，保持直行

C. 立即松开加速踏板

D. 轻踩制动踏板

74.机动车在行驶中突遇制动失灵时，驾驶人要采取什么措施？（ABCD ）

A. 握稳方向

B. 抢挂低速挡减速

C. 使用驻车制动器减速

D. 开启危险报警闪光灯

86.驾驶机动车上道路行驶，必须符合的条件有（ ABCD ）。

A.悬挂机动车号牌

B.放置检验合格标志

C.放置保险标志

D.随车携带机动车行驶证和驾驶证

87.因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，公安机关交通管理部门应对当事人作出（ABC ）处理。

A.处十日以下拘留

B.处一千元以上二千元以下罚款

C.吊销机动车驾驶证

D.暂扣12个月机动车驾驶证

88.驾驶汽车通过既没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，应当遵守下列哪些规定？（ ABCD ）

A.准备进入环形路口的让已在路口内的机动车先行

B.有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行

C.转弯的机动车让直行的车辆先行

D.相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行

89.驾驶机动车不得有下列行为（ABCD ）。

A.在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品；

B.连续驾驶机动车超过4小时未停车休息；

C.连续驾驶机动车超过4小时虽停车休息但休息时间少于20分钟；

D.拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为。

90.机动车在（ ABCD）的路段不得停车。

A.禁停标志、标线

B.机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施

C.人行横道

D.施工地段

91.驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时，应当（ AD ）。

A.下车推行；

B.骑行通过；

C.有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；

D.没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。

92.行人应该遵守以下道路交通规则（ABCD ）。

A.行人横过机动车道，应当从行人过街设施通过；

B.没有行人过街设施的，应当从人行横道通过；

C.没有人行横道的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后直行通过；

D.不得在车辆临近时突然加速横穿或者中途倒退、折返。

93.发生交通事故后当事人承担全部责任的情形有（ ABCD ）。

A.发生交通事故后离开现场的

B.当事人故意破坏现场的

C.伪造现场的

D.毁灭证据的

94.道路交通事故有下列情形之一的，当事人应当保护现场并立即报警。（ ABCD ）

A.造成人员死亡、受伤的；

B.机动车无号牌、无检验合格标志、无保险标志的；

C.驾驶人有饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品嫌疑的；

D.当事人不能自行移动车辆的。

95.因收集证据的需要，公安机关交通管理部门可以扣留（ AB ）并开具行政强制措施凭证。

A.事故车辆

B.机动车行驶证

C.事故车辆所载货物

D.当事人驾驶证

96.机动车在高速行驶中，突然爆胎要采取的安全措施是什么？（ BCD ）

A.紧急制动，靠边停车

B.牢牢地握住转向盘，保持直行

C.立即松开加速踏板

D.轻踩制动踏板

97.机动车驾驶人下列违法行为，一次记12分的有（ABC ）。

A.上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的，或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的；

B.饮酒后驾驶机动车的；

C.驾驶机动车在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的；

D.驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法占用应急 车道行驶的。

职业安全健康知识竞赛题库（试题及答案 ）
单项选择题（请从三个备选答案中选择惟一一个正确选项）

1．根据国家现行职业卫生监管工作分工，作业场所职业卫生的监督检查由（A ）负责。

A国家安全生产监管总局  B卫生部  C人力资源和社会保障部

2．根据国家现行职业卫生监管工作分工，监督检查用人单位的职业健康监护情况，规范职业病的预防、保健以及职业病的检查和救治工作由（B  ）负责。

A国家安全生产监管总局   B 卫生部  C人力资源和社会保障部

3．工会组织对用人单位违反职业病防治法律法规，侵犯劳动者合法权益的行为，有权（A ）。

A要求纠正  B给予行政处罚  C责令停产

4．我国职业病防治工作的方针是：（C ）。

A 以人为本，标本兼治  B安全第一，预防为主  C预防为主，防治结合

5．我国的职业病防治工作原则是：“分类管理、（B ）治理”。

A 彻底  B综合  C分期

6.《职业病防治法》是为了（C ）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A预防、遏制  B预防、减少  C预防、控制

7．《职业病防治法》适用于（B ）的职业病防治活动。

A中华人民共和国31个省、自治区、直辖市内

B中华人民共和国领域内  C中华人民共和国境内

8．《职业病防治法》所指的职业病是：（A ）。

A用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病B劳动者因接触粉尘及有毒有害物质而引起的疾病C劳动者在工作中所患的疾病

9.《职业病防治法》中所称用人单位是指（C ）。

A企业、事业单位、政府机关 B企业、科研单位、政府机关C企业、事业单位和个体经济组织

10.国务院颁布施行的职业病防治基本法规主要有（C ）《尘肺病防治条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等。

A《劳动保护条例》  B《工业防毒条例》 C《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》

11．职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致（A ）的各种危害。

A职业病  B伤亡事故  C不利健康

12.我国法定职业病有十大类（C ）种。

A99  B105  C115

13.《职业病防治法》规定（B ）必须依法参加工伤社会保险。

A单位职工  B用人单位  C劳动者

14.《职业病防治法》规定（C ）依法享有职业卫生保护的权利。

A用人单位  B单位职工  C劳动者

15.（B ）应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

A各级工会组织  B用人单位  C企业、科研单位、政府机关

16.用人单位应当建立、健全（A ），加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

A职业病防治责任制  B管理制度  C应急预案

17.产生职业病危害的用人单位的工作场所职业病危害因素的强度或者浓度应当符合国家（C ）标准。

A劳动保护  B安全生产  C职业卫生

18.产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理，符合有害与无害作业（B ）的原则。

A不分开  B分开  C适当分开

19.产生职业病危害的用人单位的工作场所，应当有配套的更衣间、洗浴间、（A ）等卫生设施。

A孕妇休息室  B职工休息室  C吸烟室

20.新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向（A ）提交职业病危害预评价报告。

A卫生行政部门  B 建设行政部门  C环境保护行政部门

21.建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程（C ），同时施工，同时投入生产和使用。

A同时审批  B同时规划  C同时设计

22.国家对从事放射、高毒等作业实行（C ）管理。

A规划  B计划  C特殊

23.用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的（A），负责本单位的职业病防治工作。

A职业卫生专业人员  B应急管理人员  C工会督察员

24.产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和（B ）结果。

A职工健康体检  B工作场所职业病危害因素检测 C职工职业病检查

25.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（A ）。

A泄险区  B救护车  C医务室

26.对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴（C ）。

A防毒面具  B防尘口罩  C个人剂量计

27.用人单位应当实施由（C ）负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

A安全生产监管部门  B卫生部门  C专人

28.用人单位应（A ）对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。

A定期  B不定期  C每月

29.向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置（B）和中文警示说明。

A安全标识  B警示标识  C英文

30.任何（B ）和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

A私营企业  B单位  C集体所有制企业

31.任何单位和个人（A ）将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。

A不得  B可以  C在一定条件下可以

32.用人单位对采用的技术、工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的（C ）承担责任。

A经济损失  B人身伤害  C职业病危害后果

33.用人单位应当建立、健全职业卫生档案和劳动者（A ）档案。

A健康监护  B工伤保险  C培训教育

34.对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织（A ）的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。
A上岗前、在岗期间和离岗时  B上岗前和在岗期间   C在岗期间

35.依据《职业病防治法》，下列（C ）项不属于劳动者在职业活动中应尽的职业卫生义务。

A正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

B发现职业病危害事故隐患及时报告     C在有职业危害因素的作业场所设置警示标识

36.用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的（C ）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A职业病危害及其后果    B职业病防护措施和待遇

C职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

37.职业健康检查费用由（B ）承担。

A劳动者  B用人单位  C人力资源和社会保障部门

38.用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事（B ）的作业。

A重体力劳动  B其所禁忌  C危险

39.医疗卫生机构发现疑似职业病病人时，应当告知劳动者本人并及时通知用人单位，（C ）应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断。

A当地政府  B医疗卫生机构  C用人单位

40.用人单位违反《职业病防治法》规定，造成重大职业病危害事故或者其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他责任人员，依法追究（B ）责任。

A行政责任  B刑事责任  C民事责任

41.当事人对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的，可以向省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门申请（B ）。

A行政复议  B再鉴定  C行政诉讼

42.疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由（B ）承担。

A医疗卫生机构  B用人单位  C劳动者

43.疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位（A ）解除或者终止与其订立的劳动合同。

A不得  B可以  C经领导批准可以

44.职业病病人依法享受国家规定的（C ）待遇。

A疑似职业病  B医疗  C职业病

45.用人单位应当按照国家有关规定安排职业病病人进行（A）。

A治疗、康复和定期检查  B治疗、康复  C康复、定期检查

46.用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当（C ）。

A安排下岗，并给予一次性补贴  B解除劳动合同 C调离原岗位，并妥善安置

47.用人单位对从事（C ）的劳动者，应当给予适当岗位津贴。

A体力劳动  B脑力劳动  C接触职业危害作业

48.劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当（A ），并在所提供的复印件上签章。

A如实、无偿提供  B收取费用  C如实提供

49.怀疑自己患了职业病，应该到（B ）的依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

A用人单位所在地  B用人单位所在地或者本人居住地 C本人居住地

50.当事人对职业病诊断有异议的，应当向（C ）申请鉴定。

A当地人力资源和社会保障行政部门  B劳动能力鉴定委员会

C做出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府卫生行政部门

51.职工被诊断为职业病的，应该（B ）。

A找企业负责人解决           B向劳动保障行政部门提出工伤认定申请

C自己去医院治疗

52.被确诊患有职业病的职工，职业病诊断机构应发给其《职业病诊断证明书》，并享受国家规定的（B ）。

A医疗保险待遇  B工伤保险待遇  C商业保险待遇

53.劳动者被诊断患有职业病，但用人单位如果没有依法参加工伤社会保险，其医疗和生活保障由（A ）承担。

A用人单位  B工伤保险基金  C本人

54.职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇（A ）。

A不变  B终止  C与下一个工作单位协商解决

55.用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形的，应当（C ）。

A终止职业病病人的待遇      B由职业病病人与企业协商解决

C按照国家有关规定妥善安置职业病病人

56.非法用工单位对其患职业病的职工，（C ）。

A不承担赔偿责任  B适当承担赔偿责任  C依法承担赔偿责任

57.职工被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自诊断、鉴定为职业病之日起（A ）日内向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

A30  B60  C90

58.用人单位未在规定期限内提出工伤认定申请的，职业病病人或其直系亲属、工会组织在其被诊断、鉴定为职业病之日起（B ）内，可以直接向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

A 6个月  B 1年  C 2年

59.不得安排孕期、哺乳期的女职工从事（C ）。

A 高温作业  B 机加工作业 C对本人和胎儿、婴儿有危害的作业

60.用人单位不得安排（C ）从事接触职业病危害的作业。

A 未婚女工  B 女职工  C未成年工

61.粉尘作业时必须佩戴（B ）。

A 棉纱口罩  B防尘口罩  C 防毒面具

62.患有（A ）疾病者不得从事接尘作业。

A活动性肺结核  B慢性胆囊炎  C心脏

63.导致尘肺发生的主要因素是（A ）。

A接尘工龄、粉尘种类、小于10μm的粉尘和累积接尘量

B接尘工龄、粉尘种类、大于10μm的粉尘和累积接尘量

C接尘工龄、粉尘种类、等于10μm的粉尘和累积接尘量

64.目前我国职业病发病率最高的是（C ）。

A 铅中毒  B 噪声聋  C 尘肺病

65.目前我国急性中毒发生最多的是（B ）中毒。

A 铅  B 硫化氢  C 苯

66.尘肺病的早期主要症状是（B ）。

A 发热鼻塞、四肢酸疼、咳嗽咯痰等 B 咳嗽咯痰、胸闷胸痛、呼吸困难等

C肋下隐痛、食欲减退、肝脏肿大等

67.患有以下4项之一者禁止从事接触苯的作业：①上岗前体检时，血象检查结果低于正常参考值；②各种血液病；③严重全身性血液病；④（A ）。

A月经过多或功能性子宫出血  B鼻窦炎  C风湿性关节炎

68.甲醛的职业禁忌证有（A ）。

A全身性皮肤病和慢性眼病  B原发性高血压  C风湿性关节炎

69.以下说法正确的是：（C ）。

A防尘口罩也能用于防毒  B防毒面具也可以用于防尘

C当颗粒物有挥发性时，如喷漆产生漆雾，必须选防尘防毒组合防护

70.进入缺氧密闭空间作业必须使用（B ）。

A防尘口罩  B空气呼吸器  C防毒面具

71.一旦发现有人晕倒在有限或密闭容器内，下面最适合的急救方法是（C ）。

A第一时间跳下去，把中毒者背上来 B腰间系上绳子，第一时间跳下去，把中毒者拉上来

C佩戴防毒面具或空气呼吸器，在有人监护的情况下施救

72.一氧化碳中毒是由于含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒，主要损害人的（C ）系统。

A呼吸  B消化  C神经

73.工业毒物进入人体的途径有3个，即（C ）。

A口、鼻、耳  B食物、空气、水    C呼吸道、皮肤、消化道

74.在职业病目录中，（C ）被列为物理因素所致职业病。

A森林脑炎、高原病、手臂振动病     B中暑、黑变病、手臂振动病

C中暑、高原病、手臂振动病

75.噪声聋是生产性噪声引起的职业病，工作场所操作人员每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为（B ）。

A75dB(A)  B85dB(A)  C88dB(A)

76.中暑是高温作业环境下作业人员发生体温升高、肌痉挛或晕厥等疾病的总称。当作业地点气温( B )时应采取局部降温和综合防暑措施，并应减少接触时间。

A≥36℃  B≥37℃  C≥40℃

77.手臂振动病是（A ）从事手持振动工具作业而引起的以手部末梢循环和手臂神经功能障碍为主的疾病，并能引起手臂骨关节骨质改变。

A长期  B短期  C连续

78.（C ）是电焊作业人员常见的职业性眼外伤，主要由电弧光照射、紫外线辐射引起。

A白内障  B红眼病  C电光性眼炎

79.化学性皮肤灼伤主要由于（A ）等化学物质引起。

A强酸、强碱、氢氟酸和磷  B强酸  C强碱

80.接触性皮炎是职业性皮肤病的一种，根据发病机理分为原发刺激性皮炎和变应性皮炎。变应性皮炎是由（C ）物引起。

A腐蚀  B刺激  C致敏

职业卫生培训考试试题

部门：            姓名：            日期：            得分：

一、填空题（每空1分，共20分）

1、我国职业病防治工作的方针是   预防为主  、  防治结合  。

2、生产过程中产生的有害因素有  物理性有害因素 、 化学性有害因素 、 生物性有害因素 。

3、职业病危害因素侵入人体的途径有  皮肤  、  呼吸道  、  消化道  。

5、粉尘按性质可分为，无机粉尘、  有机粉尘  、  混合型粉尘  。

6、职业中毒分别为  急性中毒  、  慢性中毒  、  亚急性中毒  三种临床类型。

7、对在职业健康体检中发现有与从事的职业相关的健康损害的职工，应当调离原工作岗位，并  妥善安置       。

8、劳动防护用品分为   特种劳动防护用品     和   一般劳动防护用品   。

9、职业健康检查包括  上岗前  、  在岗期间  、  离岗时  、  离岗后及应急健康检查   。

二、选择题（每题2分，共20分）

1、尘肺发生的机理是由于粉尘进入肺组织后引起肺泡的防御反应，成为尘细胞，尘肺发生的基本病变是矽结节的形成和弥漫性间质的纤维增生，主要引起肺（B ）改变。

A、细胞化          B、纤维化            C、硬化

3、（ C  ）依法享受国家规定的职业病待遇。

A. 接触有害作业的工人   B. 接触有毒、有害的劳动者 C. 职业病病人  D. 工伤职工

4、发生危险化学品事故后，应该向（B   ）方向疏散。

A. 下风 B. 上风 C. 顺风 D. 原地

5、根据《职业病防治法》，下列（C  ）项不属于劳动者在职业活动中应尽的职业卫生义务。

A. 正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

B. 发现职业病危害事故隐患及时报告

C. 在有职业危害因素的作业场所设置警示标识

D. 遵守职业病防治法律、法规、规章及操作规程

7、6.2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录中列出的法定尘肺不包括：（ C  ）。 
A．铝尘肺　         B．石墨尘肺　           C．木工尘肺 　 D．电焊工尘肺
8.游离二氧化硅粉尘能引起接触粉尘的职工患（ C  ）病。 
A．鼻腔癌　　B．皮肤肿瘤　　C．矽肺　　D．食道癌 
9生产性噪声或工业噪声分为（B  ）。 
A．空气动力噪音和机械性噪音　  B．空气动力噪音、机械性噪音和电磁性噪音

C．空气动力噪音和电磁性噪D.空气动力性噪音、机械性噪音电磁性噪音和气体排放性噪音

10当发现有大量毒气散发时，应迅速佩戴合适的（ A  ）

A防毒面具       B 眼镜         C手套             D口罩

三、判断题（每题2分，共40分）

1、职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。（√）

2、劳动者与用人单位签订劳动合同（含聘用合同）时，有权了解工作过程中产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，并要求在劳动合同中写明。（√）

3、粉尘危害行业的作业工人只需配戴一般卫生口罩就可有效防止尘肺病。（×）

5、未成年人、女职工、有职业禁忌的劳动者，在职业病防治法中享有特殊的职业卫生保护的权利。（√  ）

6、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应该设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泻险区。（√）

7、疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，经领导同意，用人单位可以解除或终止于其订立的劳动合同。（×）

8.噪声对人体的危害就是对听觉系统的暂时性或长期病理损伤。（ ×  ）

9、电焊工人除应注意眼睛防护外，还应防止焊尘、焊烟对人体的危害。（  √  ）

10、常用的工业毒物危害治理措施包括设局部排气罩及时排出厂外。（  ×   ）

11、职业健康项目申报同时采取电子数据和纸质文本两种方式。（ √）

12、职业健康监护中出现新发职业病（职业中毒）或者两例以上凝似职业病（职业中毒）的，用人单位应当及时向所在安监部门报告。（ √）

13、职业病病人变动工作单位后，不能再享受工伤待遇。（ × ）

14、职业危害严重的建设项目，实行职业病危害预评价制度。（√）

15、建设单位及参加建设单位有关工作的专家，可以参与建设项目职业卫生“三同时”的审核，审查及竣工验收工作。（ ×  ）

16、建设单位应当对职业危害预评价报告的真实性、合法性负责。（ √）

17、我国职业病防治工作的基本方针是预防为主、防治结合。（ √ ）

18、劳动者查出患职业病或凝似职业病以及在进行职业病治疗和医学康复之间，用人单位不得解除与劳动者订立的劳动合同。（√ ）

19、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。（ √）

20、患职业病属于工伤。（ √）

四、简答题（第一题10分，第二题20分）

1、劳动者的职业卫生保护权利有哪些？

(1)享受教育培训权、依法获得职业卫生教育、培训。
(2)享受健康服务权，依法获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务。
(3)享受知情权、有权了解工作场所产生或者可能产生的职业危害因素、危害程度、危害后果、防护措施以及相关待遇等。
(4)仅受卫生防护权，有权要求用人单位提供符合预防职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件。
(5)享受批评、检举、报告权，对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告。
享受拒绝违章作业权、有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。
(6)享受参与决策权，参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。
(7)享受工伤社会保险权。
(8)享受赔偿权，对职业危害造成的健康损害有依法要求赔偿的权利。

1	空气呼吸器按警哨响，使用者还可以工作2分钟后离开现场。	×

2	佩戴面罩要确保有效的保护效果,蓄有胡须和配戴眼镜的人不得使用呼吸器。	√

3	 佩戴好呼吸几次，无感觉不适,就可以进入工作场所。	×

4	拉下肩带使呼吸器处于合适的高度，只要感觉舒服即可。	√

5	报警哨在5+0.5m之间不会发出声响。	×

6	佩戴空气呼吸器前不必进行报警检查。	×

7	天气较冷时,面罩刚戴在头上可能会有气雾在透视镜上产，生雾时不易使用。	√

8	不必将面罩头带拉得太紧,这样会使人感到不适。	×

9	用手心将面罩的进气口堵住，深吸一口气，如感到面罩有向脸部吸紧的现象,且面罩内无任何气流流动，说明面罩是密封的。	√

10	呼吸器的阻燃能力中，续燃时间不应超过5s 	√

11	空气呼吸器中的高压、中压、低压连接件不能互换使用  	√

12	带面罩并充满待气待用的空气呼吸器的整机重量应不大于18kg	√

13	在氧气浓度16%的含苯气体环境中，可选配半面罩	×

14	呼吸保护设备共分两种：过滤式呼吸防护设备、隔绝式呼吸防护设备，即一个依赖于环境空气，另一个不依赖于环境空气。	√

15	快速接头不可在管路中有气体时插拔，必须在无气压状态下插拔，否则可能引起突发状况，使人体受到伤害。	√

16	使用者在佩戴使用长管呼吸器前，无需按规定执行各项检查及准备工作，需要时便可使用。	×

17	消防器材的分类：即泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、四氯化碳灭火器、消防水带、消防水枪等。  	√

18	二氧化碳灭火器不适用于扑救金属钾、钠、铝粉和铝锰合金等物资的火灾，因为这类物资性质活泼能夺取二氧化碳中的氧化学反应而燃烧。	√

19	消防器材及一切消防设施，均应涂以黑色，以便识别。	×

20	二氧化碳能够使人窒息，当空气中的二氧化碳含量达到5％时，人的呼吸就会发生困难，超过10％时就能使人死亡。	√

21	燃烧必须具备三个条件，即可燃物质、助燃物质和着火源。	√

22	使用干粉灭火器时，一手握紧喷嘴的胶管，另一手握手提把，拔掉安全销，将喷嘴对准火焰根部，用力下压－手提把。	√

23	干粉灭火器适用于扑救电器、精密仪器、电子设备、内燃机、文物档案、油类等发生的火灾。	×

24	任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。	√

25	使用移动供气源时要始终注意压力表指针和报警哨的信号，要及时更换气瓶。	√

26	、移动供气源正常使用时必须要有专人看守、及时更换气瓶。使用人员与看守人员之间应保持良好的通讯联系，以便在发生意外时能及时通知使用者逃离危险现场。	√

27	过滤式防毒面具应选配应与其相适应的面罩，检查橡胶罩体表面是否发黄、硬化、变形，观察有无砂眼裂缝，眼窗，阻水罩，阀门及通话器等部位是否完好，安装是否牢固。	√

28	正压式空气呼吸器使用前应按供气阀上的泄压按钮，缓慢释放管路气体的同时观察压力表的变化情况，当压力低于8±0.5MPa时，听报警哨是否报警。	×

29	佩戴正压式空气呼吸器时打开气瓶开关，将两手正抓气瓶背带，气瓶面向自己，背上背架气瓶，扣上腰部卡扣。拉住肩带扣环，向上跳，拉紧肩带	×

30	正压式空气呼吸器佩戴面罩时，应挂上面罩带，将面罩由下颚部套入并贴合面部操作。调节五点束带。用手掌堵住供气接口，检查面罩密封是否完好。将供气阀连接在面罩的供气接口处。 	√

31	"正压式空气呼吸器使用前将正压式空气呼吸器（6.8/30）气瓶总阀手轮左旋1.5-2圈，检查气瓶气压。查看压力后，

关上气瓶开关。"	√

32	正压式空气呼吸器使用前检查高压软管、中压软管是否漏气，观察压力表是否有压降。	√

33	过滤式防毒面具使用前检查导气管有无孔洞、裂纹、螺纹接头是否变形。	√

34	过滤式防毒面具使用后会用称重法判断失效，滤毒罐超过原重的5g即停止使用。	×

35	过滤式防毒面具使用后会建立过滤件使用记录，记录内容为编号、型号、作业场所、毒剂、温度、毒剂浓度、使用佩戴时间等。	√

36	过滤式防毒面具过滤件使用后将过滤件的盖拧上，塞好橡胶底塞，保持密封。	√

37	正压式空气呼吸器使用完毕后将面罩与供气阀脱离，扳开头带扳口，卸下面罩带，关上气瓶开关，排空整个系统。	√

38	致密型化学防护服使用前应检查防护服是否有破损及漏气，检查拉链是否正常。	√

39	致密型化学防护服使用后根据污染情况，只能用清水冲净，并放在阴凉通风处凉干后，倒挂收存。	×

40	致密型化学防护服卸装顺序为先拉开封闭拉链，脱下防化服，关闭气瓶开关，最后摘空气呼吸器的全面罩，卸下空气呼吸器。	×

41	一氧化碳滤毒罐连续使用二个小时应予更换，每次使用后应将滤毒罐底盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。	√

42	使用空气呼吸器时，气瓶开关完全打开后，检查空气的贮存压力，一般应在18～30MPa。	×

43	防毒面具分过滤式和隔离式。	√

44	气体防护工作必须坚持“预防为主，抢救为辅”的方针。	√

45	一氧化碳滤毒罐连续使用3个小时应予更换，每次使用后应将滤毒罐底盖盖严，防止毒气侵入或受潮失效，并保持可靠密封。	×

1	（  ）是指在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。	应急预案	应急救援	应急保障	应急恢复	B

2	防护器材按其作用原理分为两种基本类型，即：过滤式防毒面具；（     ）。	全面罩式防毒面具	隔离式防毒面具	半面罩式防毒面具	综合型过滤面具	B

3	过滤式防毒面具，又分为导管式防毒面具；（     ）。	隔离式防毒面具	综合型过滤面具	直接式防毒面具	过滤式防毒面具	C

4	空气呼吸器是由气瓶、气瓶阀、（ ）、空气输出导管、PANO全面罩、供给阀、背托与背带、压力指示与余压警报器等部分组成。	减压器	截止阀	气瓶嘴	固定带	A

5	空气呼吸器气瓶压力一般应在28－30MPa。压力下降到（  ）Mpa时警报器气笛发生音响，应迅速撤离毒区现场至安全地带。	4±0.5	5±0.5	6±0.5	7±0.5	B

6	灭火的方法有几种：即（  ）、冷却法、窒息法 、化学中断法四种。	隔离法	填埋法	喷水法	中和法	A

7	使用过滤罐时有毒气体的浓度必须小于1%、空气中的氧气浓度必须大于（    ）% 。	19	22	18	20	C

8	过滤罐原5#可防护的有毒气体是。	氨	     一氧化碳   	氯气   	苯	B

9	过滤罐原4#可防护的有毒气体是（  ），硫化氢 。	氨	一氧化碳	氯气   	苯	A

10	使用过滤罐时，环境温度范围是（   ）℃  。	-20-40	-30-60	-15-45	–30—45  	D

11	过滤式防毒面具，由面罩、导气管、（ ）和面具袋(挎包)四个部分组成	滤毒罐	气瓶	供气阀		A

12	过滤罐在使用中感到（  ），不舒服，闻到毒物气味、漏气、滤毒罐发热温度较高等情况时，应立即退出毒区。	头晕	目赤肿痛	乏力	呼吸困难	D

13	移动供气源理论使用时间：配置4个6.8L30MPa气瓶，2个人同时使用可持续（）分钟。	120	60	90	150	C

14	"移动供气源的报警压力() MPa。

"	5~6	6~7	7~8	8~9	A

15	手提式干粉灭火器喷射灭火剂的时间短，有效的喷射时间最短的为6s，最长的为（）s。	30	15	20	25	B

16	灭火器应放置在 （） 。	隐蔽的地方 	易于取用的地方 	远离生产车间的地方	随时变动摆放	B

17	"遇水燃烧物质起火时,不能用（）扑灭。

"	干粉灭火剂 	二氧化碳灭火剂	水	泡沫灭火剂 	D

18	消防、防护器材的“三定一交”指定点存放、（） 、定期检查。列为交接班的交接内容。	定点班组 	定人管理	班组管理		B

19	灭火器应() 年检查校验一次。	1	2	3	4	A

20	我国安全生产工作的基本方针是（）。	安全第一，以人为本	安全第一，重在预防	以人为本，科学救援	安全第一，预防为主，综合治理	D

21	我国的消防工作的方针是（）。	预防为主、防消结合	预防为主、抢救为辅 	安全第一、预防为主	安全第一，以人为本	A

22	移动供气源有1根带Y型快速接头的30米软管及软管盘和2根带快速接头的( ) 米延长供气管。	40，20 	20，15	10，10  	10，5	C

23	凡空气中氧含量低于 （）（v）,有害气体含量大于 2 ％（v）的作业场所，严禁用过滤式面具代替隔离式面具。	10%	12%	18%	20%	C

24	使用隔离式长管面具将吸气口置于 空气新鲜的地方，离地面20cm，严禁 轧亚管道 ，管长不得超过（）米，否则应强制通风，设专人监护并坚守岗位。	5	10	15	20	D

25	IDLH是指可以立即危害生命的标识，在此标识的浓度环境下（氧气浓度低于19%体积比处于缺氧状态），首选（  ）。	半面罩       	正压式空气呼吸器  	防尘口罩		B

26	半/全面罩中呼气阀和吸气阀都属于（  ）阀门。	单向	双向			A

27	防毒滤盒上的A1标识中，A表示所防护的有毒物质类型，1表示（）	防护科目	防护等级	防护类别		B

28	滤盒在使用一段时间后，吸气阻力会变(  ).	大	小			A

29	空气呼吸器的工作压力为30MPa，当胸前压力表的值降至（ ）MPa以下时，报警哨响起，提醒使用者撤离。	6MPa	10MPa	15MPa		A

30	长管呼吸器的长管长度按国标要求不应大于（）米	60米	70米	80米		C

31	使用中的长管呼吸器必须在每次使用前和使用后进行检查。不经常使用的长管呼吸器，应每（  ）进行一次检查	年	月	日		A

32	面罩根据结构的不同分为全面罩和（ ）罩。	过滤罩	呼吸罩	半面罩		C

33	( )，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。	消防车、消防艇	消防器材、装备和设施	消防车、消防艇以及各种器材、装备和设施	消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施	D

34	（ ）、磷、钾等单质固体物质着火后先熔融，后燃烧。	硫	沥青	石蜡	松香	A

35	（ ）、石蜡、松香等物质先熔融，后蒸发成蒸气，分解、氧化燃烧。	沥青	金属钾	电石	黄磷	A

36	( )能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时无需消防水泵直接加压的供水系统。	高压消防给水系统	临时高压消防给水系统	低压消防给水系统	稳高压消防给水系统	A

37	( )平时配水管网内不充水，火灾时向配水管网充水的消火栓系统。	室内消火栓系统	室外消火栓系统	湿式消火栓系统	干式消火栓系统	D

38	（ ）起火属于A 类火灾。	棉花	汽油	氢气	钾	A

39	"（ ）是物质从一种状态迅速转变成另一状态，并在瞬

间放出大量能量，同时产生声响的现象。"	爆炸	闪燃	自燃	着火	A

40	( )指平时管网内充满水的消火栓系统。	室内消火栓系统	室外消火栓系统	湿式消火栓系统	干式消火栓系统	C

41	《突发事件应对法》自（ ）年11 月1 日起施行。	2003	2005	2007	2010	C

42	B 类火灾是指（ ）。	含碳固体可燃物燃烧的火灾	甲、乙、丙类液体燃烧的火灾和可熔化的固体物质燃烧的火灾	带电物体燃烧的火灾	可燃气体燃烧的火灾	B

43	B 类火灾是指（ ）引起的火灾。	可燃固体	可燃液体	可燃气体	核物质	B

44	C 类火灾是指（ ）。	含碳固体可燃物燃烧的火灾	甲、乙、丙类液体燃烧的火灾	带电物体燃烧的火灾	可燃气体燃烧的火灾	D

45	C 类火灾指的是（ ）火灾。	固体物质	液体物质	气体物质		C

46	安全生产应急管理贯穿于事故发生前、中、后的动态的过程，下列有关重大事故应急管理的说法中，不正确的是（ ）。	应急响应是在事故发生后立即采取的应急救援行动	事故的预防是通过管理和技术手段，尽可能地防止事故的发生	应急准备是针对可能发生的事故，为迅速有效地开展应急行动而预先所做的各种准备工作	恢复工作应在事故发生后立即进行，首先使事故发生区域恢复到相对安全的基本状态，然后逐步恢复到正常状态	D

47	按照爆炸的（ ），化学爆炸可分为爆燃、爆炸、爆震。	过程	产物	条件	变化传播速度	D

48	按照演练过程中扮演的角色和承担的任务不同，可将应急演练人员分为5 类。其中，来自相关应急管理或响应机构的代表，在演练过程中负责观察演练进展情况并予以记录的人员属于（ ）。	演练人员	控制人员	模拟人员	评价人员	D

49	搬离可燃物的灭火方法是（ ）。	窒息法	冷却法	隔离法	抑制法	C

50	爆炸物品黑火药可以用（  ）扑救。	雾状水 	直流水	水炮 	酸碱泡沫	A

51	爆炸下限小于10%的气体属（ ）类气体。	甲类	乙类	丙类	丁类	A

52	被电击的人能否获救，关键在于（ ）	能否尽快脱离电源和施行紧急救护 	人体电阻的大小	触电电压的高低 		A

53	"苯为无色透明的液体，具有强烈（ ）味，不溶于水，

易溶于醇、醚、丙酮等多种有机溶剂。"	芳香	恶臭	臭鸡蛋	无味	A

54	苯乙烯为无色透明油状液体，有芳香味。对眼、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用，高浓度时有麻醉作用。易燃液体，火场温度下易发生危险的聚合反应，不得使用（  ）扑救。	干粉 	泡沫	直流水	二氧化碳	C

55	丙类可燃液体地上立式单罐储存容积大于100000m3，室外消火栓设计流量为（ ）L/s。	15	30	45	60	A

56	丙酮氰醇为无色或亮黄色液体。以下描述不正确的是（  ）。	剧毒液体。  	遇明火、高热可燃	与氧化剂可发生反应，受热分解成氢氰酸及丙酮	可使用直流水扑救	D

57	"不管何种形式的点火能量必须达到一定的（ ）才能引

起燃烧反应。"	浓度	密度	强度	速度	C

58	不溶于水的物质是（    ）。	食盐   	丙酮 	丙酮 	煤油	D

59	不同的应急预案由于各自所处的层次和适用范围不同，因而在内容的详略程度和侧重点上会有所不同，但都可采用相似的基本结构。一个完整的应急预案的文件体系包括（ ）。	应急准备、初级反应、扩大应急和应急恢复	预防、准备、响应和恢复	组织体制、运作体制、法制基础和保障系统	预案、程序、指导书和记录	D

60	不属于剧毒气体的是（    ）。	氯气	光气	乙炔 	氰化氢	C

61	不属于强酸的物质是（    ）。	硫酸  	硝酸	碳酸	盐酸	C

62	不属于助燃气体的是（  ）。	二氧化碳  	氧气   	氯气   		A

63	采取适当的措施，使燃烧因缺氧气助燃而熄灭，这种方法称作（  ）。	隔离灭火法	窒息灭火法	冷却灭火法  	综合灭火法	B

64	采用交互式方式进行，调用所有的应急响应人员和资源，开展实战性演练，以展示相互协调、应急响应能力的现场演练属于（ ）。	桌面演练	研究演练	综合演练	协调性演练	C

65	常见的爆炸分类有（ ）。	物理性爆炸和单一性爆炸	化学性燃烧和混合性爆炸	混合性爆炸和单一性爆炸	物理性爆炸和化学性爆炸	D

66	常用的灭火方法有（ ）、窒息法、隔离法三种。	冷凝法	冷却法	扑灭法	降温法	B

67	成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生（ ）。	燃烧	自燃	阴燃	闪燃	C

68	存在有浓硫酸、浓硝酸场所的火灾可以用（   ）水流扑救。	密集 	强大	直流	喷雾	D

69	大型油罐（如汽油、柴油、原油等油罐）应设置（    ）自动灭火系统。	泡沫	二氧化碳 	囱代烷   	喷淋	A

70	单位应当为专业救援人员购买（ ）保险，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险。	财产	人身意外伤害	平安		B

71	当被烧伤时,正确的急救方法应该是（  ）。 	立即用嘴吹灼伤部位 	以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位	包扎后去医院诊治 		B

72	当矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营企业面临的事故风险发生重大变化的，应急预案（ ）。	应当废弃不用	可以免于重新备案	应当及时修订	应当及时修订并归档	D

73	当燃烧区的水蒸气浓度达到（ ）以上时，燃烧就会停止。	5%	15%	35%	55%	C

74	当生产经营单位的生产工艺和技术发生变化时，应急预案（  ）。	应当废弃不用  	可以免于重新备案	应当及时修订	无需修订	C

75	当天然气管线或设备漏气遇到（ ）时可引起火灾。	打火机	氧气	汽油	明火	D

76	当有异物进入眼内,采用以下方法中，（  ）不正确。 	用清水冲洗眼睛 	用手揉眼，把异物揉出来 	反复眨眼,用眼泪将异物冲出来 		B

77	电器设备在发生火灾时不应该用（   ）灭火。	干冰	水	干粉	卤代烷	B

78	对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（ ）。	泄险区	救护车	医务室	药品	A

79	对浓烟和能溶于水的氯气、氨气、酸类蒸气等气体的火灾扑救中，可用（  ）射流降低它们在空气中的浓度。	喷雾	开花 	密集	直流	A

80	对天然气中毒的患者，应采取（ ）体位放置。	俯卧位，面向下 	仰卧位，面向上 	仰卧位，头侧向两边		B

81	多用途滤毒罐用于氧气含量不低于（   ）的有害气体场所。	7%	17%	27%	37%	B

82	二氧化硫不燃，但周围起火时应切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴（  ），穿全身防火防毒服，在上风向灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在防爆掩蔽处操作。有二氧化硫泄漏时，使用细水雾驱赶泄漏的气体，使其远离未受波及的区域。	负压自给式空气呼吸器	正压自给式空气呼吸器	正压式氧气呼吸器	过滤式自救呼吸器	B

83	二氧化碳灭火剂适用于扑救（    ）火灾。	金属钾	金属钠 	精密仪器  	硝酸纤维	C

84	发现煤气中毒人员,采取以下行动中，（  ）急救方法是正确的。	在现场马上给伤员做人工呼吸	迅速打开门窗通风,并将病人送到新鲜空气环境	在现场拨打电话求救		B

85	发现人员触电，首先应采取的措施是（ ）。	呼叫救护人员 	进行人工呼吸	切断电源或使伤者脱离电源		C

86	防止静电的主要措施是（ ）。	接地	通风	防燥	防潮	A

87	分子结构复杂的固体可燃物，受热分解出其组成成份及与加热温度相应的热分解产物，这些分解产物再氧化燃烧，称为（ ）。	蒸发燃烧	分解燃烧	完全燃烧	预混燃烧	B

88	粉尘爆炸产生的最大爆炸压力为（ ）。	400kPa	345kPa	450kPa	700kPa	A

89	粉尘的分散度影响着粉尘的（ ），分散度大的粉尘，其表面积大，化学活性强，火灾危险性也大	密度	火灾危险性	漂移性	扩散范围	B

90	氟化氢为有毒气体，有强烈的刺激性和腐蚀性。一旦发生着火，不能用（  ）灭火。	干粉灭火器 	二氧化碳灭火器	砂土灭火器	水流冲击物品	D

91	高锰酸钾与（）相接触能引起燃烧。	甘油  	氧气	铁	铝	A

92	根据燃烧前可燃气体与氧（ ）的不同，燃烧可分为两大类。	混合时间	混合浓度	混合状况	混合方式	C

93	根据闪点可评定液体火灾危险性的大小。闪点越低的液体其火灾危险性就越（ ）。	大	小	高	低	A

94	根据物质燃烧特性和国家标准，C类火灾是指（    ）火灾。	固体物质 	液体	气体 	金属	C

95	"固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和（ ）

四种。"	闪燃	自燃	着火	阴燃	D

96	关于个人防护的要求，不适宜的为（ ）。	"接触有毒粉尘时，作业人员应穿防尘工作服，戴机械过滤式

防毒口罩"	接触有毒烟雾时，作业人员应佩戴化学过滤式防毒口罩或面罩	接触强酸、强碱时，作业人员应穿耐酸、耐碱工作服		B

97	关于生产安全事故抢救的表述，错误的是( )	有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后，应当按照事故应急救援预案的要求立即赶到事故现场，组织事故抢救。	抢救时可以采取警戒、疏散等措施，防止事故扩大和次生灾害的发生。	参与事故抢救的部门应当服从统一指挥。	参与事故抢救的部门应当首先服从本部门负责人的指挥。	D

98	关于事故应急救援预案，以下表述错误的是( )	"县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区

域内生产安全事故应急救援预案。"	危险性较小的生产经营单位可以不制定生产安全事故应急救援预案。	生产经营单位制定的生产安全事故应急救援预案应当与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急预案相衔接。	生产经营单位应当定期组织应急救援预案演练。	B

99	管线漏失适用于打卡子的情况有（ ）。	管线腐蚀严重，大量漏失	管线受力变形漏失	管线弯头处漏失	管线有砂眼	D

100	含碳量在（  ） 以上的可燃物，燃烧时产生显光，并带有大量黑烟的火焰。	10%	30%	40%	60%	D

101	含氧量在（ ）以上的可燃物质燃烧时，发出不显光的火焰。	15%	17%	50%	70%	C

102	衡量可燃烧液体火灾危险性依据是（ ）。	燃烧	燃点	闪点	闪燃	C

103	火焰的颜色与（ ）有关。	温度	空气	环境	湿度	A

104	火灾发生、发展的整个过程始终伴随着（ ）过程。	热辐射	热对流	热传导	热传播	D

105	计算水枪有效射程的长度时，水枪上倾角不宜大于（ ）。	20°	25°	35 °	45°	C

106	既是剧毒物品也是高毒物品的是（    ）。	氯气	天然气 	液化石油气	一氧化碳	A

107	甲苯为（  ）液体，用水灭火无效，不能使用直流水扑救。	易燃  	高度易燃	可燃	不燃	B

108	甲类厂房，建筑体积在3000 到5000m3，建筑物室外消火栓设计流量为（ ）L/s。	15	20	30	35	A

109	甲类危险化学品库房之间的防火间距不应小于（    ）米。	10	20	30	40	B

110	甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应设在（  ）。	储罐区内	储罐下  	防护堤外 	防护堤内	C

111	建立重大危险源监控预警系统的目的主要是监视重大危险源在（ ）情况下的运行情况及状态，并对其实时和历史趋势作一个整体评判，对系统的下一时刻做出超前的预警行为。	正常	非正常	临界	失效	A

112	溅入眼睛内的强酸用温水清洗后，再用（   ）小苏打溶液洗。	3%	5%	8%	10%	B

113	进入高浓度硫化氢区域救人、作业一定要（    ）	佩戴隔绝式呼吸器，着气密式防化服	可用过滤式呼吸器，穿普通工作服	可用过滤式呼吸器，着气密式防化服	用衣服毛巾撒上水捂住口鼻，穿普通工作服	A

114	具有导电性的物质是（   ）。	雨水  	干燥木材	干燥棉布  	陶瓷	A

115	决定灭火战斗成败的基本因素有两个：一个是人；一个是（ ）。	火场情况	客观环境	消防技术装备	人为因素	C

116	绝大多数可燃物质燃烧都是在蒸气或气态下进行，并出现（ ）。	火花	火焰	烟雾	高温	B

117	可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后，遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度是指（ ）。	爆炸下限	爆炸上限	爆炸极限	爆轰	C

118	可燃气体蒸气只有达到一定（ ），遇着火源才会发生燃烧爆炸。	浓度	温度	湿度	程度	A

119	可燃物遇（ ）易氧化发热而引起燃烧。	甲酸	浓硝酸	冰醋酸	苯酚	B

120	可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度叫（ ）。	闪点	闪燃	燃点	燃烧	C

121	可燃物质与空气氧化剂、共存，达到某一温度时与火源接触即发生燃烧，将火源移去后，仍能继续燃烧，直至可燃物燃尽为止，这种持续燃烧的现象叫做（ ）。	自燃	闪燃	着火	爆炸	C

122	氯气泄漏时，应根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风向、（  ）撤离至安全区。	上风向   	下风向 	顺风向	逆风向	A

123	氯酸钠、氯酸钾火灾扑救灭火剂选用（  ）灭火。	干粉	砂土	水 	砂	C

124	氯酸钠、氯酸钾与易燃物、（  ）混合或急剧加热会发生爆炸。	水  	可燃物	空气	氧化物	B

125	埋地储罐加气站，室外消火栓设计流量为（ ）L/s。	15	20	30	45	A

126	镁、铝等金属粉末燃烧时能使用（ ）灭火剂进行灭火。	二氧化碳	水	酸、碱	干粉	D

127	醚、苯等易燃液体的燃烧一般为（ ）。	蒸发燃烧	分解燃烧	表面燃烧		A

128	灭火的基本方法有四种：一是冷却灭火法;二是隔离灭火法;三是窒息灭火法；四是（ ）灭火法。	分离	关阀断料	开阀导流	抑制	D

129	某大型石化集团利用现代通讯信息技术建立重大危险源、应急队伍和应急装备信息系统；组织制定综合应急预案和液化气储罐爆炸专项应急预案，并对预案及时进行修订完善；与相关专业救援队伍签订救援协议；以上的一系列措施属于应急管理中的（ ）阶段。	预防	准备	响应	恢复	B

130	某港务局针对其码头存放的油品制定了油品泄漏、火灾、爆炸事故应急预案。按照重大事故应急预案的层次划分，该预案是（ ）。	综合预案	现场预案	专项预案	临时预案	C

131	某化工厂针对本企业存在的危险较大的岗位制定了现场处置方案。依据《生产安全事故应急预案管理办法》，该处置方案至少每（  ）个月应组织一次演练。	12	6	3	1	B

132	某化工企业发生一起火灾事故，当日造成2 人死亡、2 人重伤，直接经济损失990 万元。其中重伤中1 人经治疗后康复出院，另1 人在事发后的第29 天死亡，该事故应认定为（ ）	一般事故	较大事故	重大事故	特大事故	A

133	某化学品仓储企业拟针对火灾爆炸事故制定相应应急预案，不属于该项预案主要内容的是（  ）。	化学品仓储企业危害程度分析	化学品仓储企业事故应急处置基本原则	火灾爆炸事故预防与预警	火灾爆炸事故应急演练方案	D

134	某火电厂针对可能发生的火灾、爆炸等事故，编制了一系列应急预案。为保证各种类型预案之间的整体协调性和层级合理性，并实现共性与个性、通用性与特殊性的结合，将编制完成的应急预案划分三个层级，其中的柴油罐区火灾事故应急救援预案属于（ ）。	综合预案	专项预案	现场处置方案	基本预案	C

135	某些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，即（ ）。	表面燃烧	放射燃烧	蒸发燃烧	扩散燃烧	A

136	木材在（ ）燃烧产物中的产生少量水汽及一氧化碳。	90～180℃	1200～2200℃	200～500℃	200～280℃	D

137	泡沫灭火器不能用于扑救（  ）火灾。	塑料	汽油 	金属钠 	原油	C

138	喷雾射水由于（   ），灭火效果非常好。	放热升温	放热冷却	吸热升温 	吸热冷却	D

139	皮肤接触氨气，应立即脱去污染的衣着，用（  ）或大量清水彻底冲洗、就医。	酒精	醋酸   	碘酒  	2%硼酸液	D

140	皮肤接触丙烯酸，以下作法错误的是（  ）	立即脱去污染的衣着	用大量流动清水冲洗至少15分钟	在清水中浸泡至少15分钟	就医	C

141	皮肤接触乙烯，以下急救措施不正确的是（  ）。	如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温	不可涂擦   	使用热水	使用清洁、干燥的敷料包扎	C

142	扑救爆炸物品火灾时，（ ）用沙土盖压，以防造成更大伤害。	必须	禁止	可以 	第一时间	B

143	扑救电器火灾一般应首先（    ）。	切断火场的电源	救人	疏散物资	灭火和救人	A

144	扑救过氧化甲乙酮火灾的灭火剂选用：小火，首选用（   ）灭火。无水时，可用泡沫、干粉灭火。大火时，远距离用大量水灭火。	水 	直流水 	砂土 	雾状水	D

145	扑救精密仪器火灾的最佳选择灭火剂是（  ）。	二氧化碳灭火剂   	干粉灭火剂 	泡沫灭火剂 	干粉	A

146	扑救氯酸钠、氯酸钾火灾时，如果在火场中有储罐、槽车或罐车，周围至少隔离（   ）米。	800	600	500	200	A

147	扑救乙烯冷凝设备与管道火灾时，一般不宜用（    ）。	氮气	水	二氧化碳	干粉灭火剂	B

148	扑救遇湿易燃物品和轻金属火灾，应使用（   ）灭火剂。	水  	泡沫  	二氧化碳  	7150	D

149	扑救遇湿易燃物品火灾时，可用（    ）灭火剂灭火。	水	抗溶泡沫   	干粉 	普通泡沫	C

150	扑灭初起火灾时使用灭火器要对准火焰的（  ）喷射。	上部	中部  	根部	外部	C

151	普通蛋白泡沫灭火剂能扑救下列物质火灾的是（   ）。	丁烷 	丙酮 	木材 	丁二烯	C

152	企业每半年不少于（     ）的现场处置方案演练。	四次	三次  	二次	一次  	D

153	企业每年应组织不少于（  ）的综合应急预案和专项应急预案演练。	一次  	二次	三次  	四次	A

154	气体的燃烧有两种形式：一是扩散燃烧；二是（ ）燃烧	动力	稳定	蒸发	混合	A

155	汽油、煤油等液体可燃物，其分子中都含有（ ）原子。	碳	碳、氢	氢	氮、碳	B

156	汽油小量泄漏，可用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏，可构筑围堤或挖坑收容。用（  ）覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。	砂土 	泡沫	干粉	二氧化碳	B

157	汽油蒸气比空气（  ），能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。	重	轻	小	大	A

158	汽油着火时，用以下（  ）灭火剂灭火无效。	泡沫	干粉	二氧化碳 	水	D

159	抢险救援消防车是担负抢险救援任务的（ ）消防车。	后援	灭火	专勤	举高	C

160	氢氟酸接触眼睛或皮肤，立即用流动水冲洗（    ）分钟以上，再采取一些相关措施，然后送医院救治。	5	10	15	20	D

161	氢气瓶的规定涂色为（  ）。	淡绿	淡黄	银灰 	紫红	A

162	氢气泄漏事故救援现场应避免与（    ）接触。	氯气	二氧化碳 	氮气	铜	A

163	氰化氢经口使人毙命的最小致死量为（    ）mg/㎏。	0.3～3.5 	0.5～4.7	10～21.4   	15～30.1	A

164	氰化氢遇明火极易燃烧爆炸，遇（    ）会自动爆炸。	鸦片	氰化钾 	氢气	亚硝酸	D

165	燃烧的类型归纳起来有（ ）。	有烟燃烧	无烟燃烧	熏烟燃烧	闪燃、着火、自燃、爆炸	D

166	燃烧时发出黄色火焰的物质为（ ）。	铝	磷	铜	钾	B

167	燃液体闪点在28℃以下的物料，当气温高于（ ）℃时应在夜间运输。	20	28	30	35	B

168	热传播除了火焰直接接触外，还有三个途径，即传导、对流和（ ）。	照射	加热	烘烤	辐射	D

169	如有化学品进入眼睛，应立即（  ） 。	滴氯霉素眼药水  	用大量流动清水冲洗眼睛	用干净手帕檫拭 	用热毛巾热敷	B

170	若在空气中液化石油气含量超过1%，无防护的人在其中停留（   ）分钟后会引起麻醉。	2	3	4	5	D

171	闪点大于或等于60 度的液体属（ ）液体。	甲类	乙类	丙类	丁类	C

172	闪点小于或等于（ ）称为易燃液体。	35℃	45℃	55℃	40℃	B

173	生产、储存易燃易爆危险品的大型企业, 应当建立单位( )，承担本单位的火灾扑救工作。	兼职消防队	专职消防队	志愿消防队	业余消防队	B

174	生产安全事故应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。以下不属于专项应急预案的是（  ）。	某建筑企业火灾应急预案 	某化工厂化学品泄漏事故应急预案	某煤矿瓦斯爆炸事故应急预案	液氯槽车泄漏洗消方案	D

175	生产经营单位的( )负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责。	安全管理人员	安全总监	分管安全副总	主要负责人	D

176	石油的燃烧温度为（ ）。	1100℃	1200℃	700℃	900℃	A

177	使冻伤人员的冻伤部位解冻时,应该用下述（  ）方法。	不超过40℃的温水浸泡  	火烤气	不低于50℃的热水浸泡		A

178	事故应急管理不能局限于事故发生后的应急救援行动，而应做到“预防为主，常备不懈”。应急管理包括（ ）阶段。	预防、准备、响应和恢复	策划、准备、响应和评审	策划、响应、恢复和预案管理	预防、响应、恢复和评审	A

179	事故应急救援的目标是尽可能减少人员伤亡和财产损失。下列选项中，不属于事故应急救援基本任务的是（ ）。	立即营救受害人员	迅速控制事态发展	进行应急能力评估	进行事故危害程度评估	C

180	受潮或遇水能发生分解的是（    ）。	雷汞  	过氧化钠	塑料  	对甲苯磺酸	B

181	受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致，在授权进入受限空间之前，应确定偏差的原因，氧浓度应保持在（ ）。	19%～23%	20%～30%	19.5%～23.5%	25%～35%	C

182	水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于( )m。	5	10	15	20	C

183	天然气是易燃易爆物质，和空气混合后，温度达到（ ）℃左右就会燃烧。	450	550	600	650	B

184	演练现场规则是指为确保演练安全而制定的，对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性、演练结束程序等事项的规定要求。演练过程中所有消息或沟通的开头或结束语，使用的规范用语是（ ）。	这是一次事故	这是一次应急响应	这是一次演练	这是一起突发事件	C

185	演练现场规则是指为确保演练安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性、演练结束程序等事项的规定或要求。下列关于演练现场规则的说法，错误的是（ ）。	演练不应要求承受极端的气候条件	参演的应急响应设施、人员应预先启动、集结	演练过程中所有消息或沟通开头或结束语必须使用规范用语	参与演练的所有人员不得采取降低保证本人或公众安全的行动	B

186	氧在空气的含量降低到（ ）以下时．达到窒息。	2%	5%	8%	9%	D

187	液化石油气船的消防给水设计流量应按着火罐与距着火罐（ ）倍着火罐直径范围内罐组的冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定。	1	1.5	2	2.5	B

188	液态光气的贮槽及其输送泵宜布置在封闭的单独房间里，槽四周应设围堰，其高度不应低于20cm，堰内容量应（  ）槽容量，并设有防渗漏层。	等于  	大于	小于	不大于	B

189	液体的燃烧方式是（ ）。	一闪即灭	蒸发燃烧	沸溢燃烧	分解燃烧	B

190	液压千斤顶是用（ ）来顶举重物的。	液体压力	液体力矩	杠杆力	旋转扭矩	A

191	液压千斤顶在顶举重物时应打开回流阀使千斤顶活塞降到（ ）位置。	2月3日	中间	最高	最低	D

192	一般可燃物品在起火后10 min 左右，就会使起火部位的钢构件的碳钢强度降低（ ）以上。	60%	70%	80%	90%	D

193	一般情况下，易燃材料的氧指数（ ）。	小于22	大于22，小于17	大于27	大于28，小于60	A

194	一个完整的应急预案主要包括六方面内容，其中不包括（  ）。	预防程序 	准备程序	恢复程序	减灾程序	D

195	一氯甲烷遇水能产生具有强腐蚀作用的盐酸，为了防止设备腐蚀，在生产过程中的一氯甲烷脱除、冷却、回收、干燥、塔再生工序都需要加入适量（  ）进行中和。	氨水	氢氧化钠  	碳酸氢钠  	氢氧化铝	B

196	一氧化碳为有毒气体，吸入可因缺氧致死。进入密闭受限空间或一氧化碳有可能泄漏的空间之前应先用便携式一氧化碳检测仪进行检测，并进行强制通风，其浓度达到安全要求后进行操作，操作人员佩戴（  ），要求同时有2人以上操作，万一发生意外，能及时互救，并派专人监护。	自吸过滤式防毒面具    	正压自给式空气呼吸器	正压式氧气呼吸器   	负压自给式空气呼吸器	A

197	一氧化碳中毒的病人要就近送到有（   ）的医院。	颅脑外科	烧伤科   	高压氧舱	透析	C

198	在佩戴、使用正压式空气呼吸器时，面罩内压力始终稍（ ）环境大气压。	低于	等于	高于	低于或等于	C

消防知识题库

第一章   消防工作概述

二 判断题

1、长期实践证明，消防工作既具有广泛的社会性、偶然性，又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。(   ×    )

2、防火和灭火是一个问题的两个方面，"消"为防创造条件，"防"为消提供补充。(   ×    )

3、火灾的发生有一定的规律性，人们只有掌握了它的规律，就能扑救火灾。(   ×)

4、消防工作由国务院领导，由地方各级公安部门负责。(   ×  )

5、消防工作具有广泛的社会性，它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。(    √  )

6、凡是有人工作、生活的地方都有可能发生火灾。(   √    )

7、只要人们有较强的消防安全意识，自觉遵守消防法律法规，所有火灾是可以预防的。（   ×  ）

8、搞好消防工作，不仅要用法律的手段，还要运用行政的、经济的和政治的手段。(   √    )

三、选择题(四选一)

1、长期实践证明，消防工作既具有广泛的社会性、（D），又是一项综合性、技术

性等很强的全方位系统工作。 (A) 偶然性     (B) 突发性    (C) 必然性     (D) 经常性

2、我国消防工作贯彻＿＿B＿＿的方针。 (A) 以防为主，防消结合      (B) 预防为主，防消结合

(C) 专门机关与群众相结合 (D) 以防为主，以消为辅

- 消防工作由国务院领导，由＿＿A＿＿负责。

(A) 地方各级人民政府     (B) 各主管单位 (C) 县以上人民政府  (D) 当地公安消防部门

第二章燃烧与火灾基本知识

二、判断题

1、燃烧是可燃物质与空气中的氧(氧化剂)作用发生的一种放热、发光的剧烈化学反应，俗称"着火"。(   √   )

2、具备了燃烧必要条件，并不意味着必定会发生燃烧。(    √   )

3、燃烧只能在空气(氧)存在时才能发生，在其他氧化剂中不能发生。(   ×   )

4、闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。物质的闪点越高，火灾危险性就越大；反之，则越小。(   ×    )

6、物质燃烧或热解后产生的气体、固体和烟雾称为燃烧产物。燃烧产物有完全燃烧产物和不完全燃烧产物两类。(   ×    )

7、烟气是物质燃烧和热解的产物。火灾过程所产生的气体，剩余空气和悬浮在大气中可见的固体或液体微粒的总和称为烟气。(    √   )

8、火焰的颜色与燃烧温度有关，燃烧温度越低，火焰就越接近蓝白色。(  ×    )

9、凡在时间或空间上失去控制的燃烧，都称为火灾。(    ×   )

10、按火灾损失严重程度分，火灾划分为A类、B类、C类、D类四种。(   ×   )

11、A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。(   √  )

12、B类火灾是指可燃液体、油脂以及可熔化固体燃烧引起的火灾。(   √  )

13、C类火灾是指可燃气体燃烧引起的火灾。(     √   )

14、D类火灾是指可燃金属燃烧引起的火灾。(    √    )

15、特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者l00人以上重伤，或者一亿元以上直接财产损失的火灾。(    √   )

16、重大火灾是指造成l0人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾。(     √    )

17、较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。( √    )，

18、一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。( √     )

19、火灾的发生发展，始终伴随着热传播过程。热传播是影响火灾发展的决定性因素。（ √   ）

20、热传导是指热量通过直接接触的物体，从温度较低部位传递到温度较高部位的过程。( ×     )

21、热辐射是指以电磁波形式传递热量的现象。( √     )

22、固体、液体、气体这三种物质都能把热以电磁波的形式辐射出去；但不能吸收别的物体辐射出来的热能。( ×     )

23、热对流是指热量通过流动介质，由空间的一处传播到另一处的现象。（    √    )

24、燃烧的发生和持续，必须具备必要和充分条件，只要消除燃烧条件中的任何一条，燃烧就不会发生或不能持续，这就是防火与灭火的基本原理。( √    )

25、冷却法就是采取措施将燃烧物的温度降至着火点以下，使燃烧停止。( √     )

26、窒熄法就是消除燃烧条件中的可燃物，使燃烧停止。( ×     )

27、隔离法就是将可燃物与空气隔离开来，使可燃物失去火源后自行熄灭。(    ×    )

28、化学抑制法是指通过干扰抑制游离基，中断燃烧的链反应。(     √     )

29、爆炸是失去控制的燃烧。（  ×     )

30、灭火必须同时破坏燃烧的充分必要条件。(   ×   )

31、具备了燃烧必要条件，并不意味着必定会发生燃烧。(    √    )

32、二氧化碳灭火剂主要依靠窒息作用和部分的冷却作用灭火。(  √  )

33、热对流不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。（   ×    ）

34、一个物体在单位时间内辐射的热量与其表面积的绝对温度的四次方成正比。(    √   )

35、热辐射不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。(   √    )

36、具备了燃烧的必要条件，燃烧一定能够发生。(   ×    )

37、可燃气体或蒸气只有达到一定浓度时，才会发生燃烧或爆炸。(   √    )

38、灭火的基本原理只有冷却、窒息和化学抑制。(    ×   )

39、对于一般可燃固体，将其冷却到其燃点以下，燃烧反应就会中止。(   √    )

40、对于可燃液体，将其冷却到其燃点以下，燃烧反应就会中止。(    ×   )

41、可燃液体的燃烧实际上是可燃液体蒸气的燃烧。(   √    )

42、热通过流动介质，由空间的一处传播到另一处的现象，叫热传导。(    ×   )

43、由于液体变成蒸气或者气体迅速膨胀，压力急速增加，并超过容器的极限压力而发生的爆炸称物理爆炸。（    √    ）

44、任何粉尘与空气的混合物达到一定的浓度范围都会发生爆炸。(    ×    )

45、悬浮在大气中可见的固体和 (或)液体颗粒总称为烟。（   ×    ）

46、在规定的试验条件下，液体表面能产生闪燃的液体最低温度称为闪点。(    ×   )

47、在规定的试验条件下，引起物质表面起火并持续燃烧一段时间所需的最低温度称为燃点。(  ×   )

48、燃烧产物是指燃烧后剩余的物质。（   ×    ）

二、选择题(四选一)

1、燃烧是可燃物与＿＿A＿＿作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。

(A) 氧化剂   (B) 还原剂   (C) 催化剂   (D) 稳定剂

2、根据燃烧的定义，＿＿D＿＿不是燃烧中的常见现象。

(A) 火焰     (B) 发光    (C) 发烟     (D) 爆炸

3、燃烧过程中的氧化剂主要是氧。空气中氧的含量大约为＿＿B＿＿。

(A) 14% (B) 21%    (C) 78% ·    (D) 87%

4、爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险性大小的主要依据。下列说法正确的是＿＿A＿＿。

(A) 爆炸下限愈低，爆炸极限范围愈宽，发生爆炸的危险性就越大。

(B) 爆炸下限愈高，爆炸极限范围愈宽，发生爆炸的危险性就越大。

(C) 爆炸下限愈低，爆炸极限范围愈窄，发生爆炸的危险性就越大。

(D) 爆炸下限愈高，爆炸极限范围愈窄，发生爆炸的危险性就越大。

5、粉尘爆炸具有多种危害，关于它的危害性。下列说法不正确的是＿＿B＿＿。

(A) 具有极强的破坏性     (B) 离起火点越近，破坏性越严重

(C) 容易产生二次爆炸     (D) 能产生有毒气体

6、固体物质的燃烧形式有多种，＿＿A＿＿不属于固体物质的燃烧形式。

(A) 有焰燃烧     (B) 表面燃烧    (C) 分解燃烧     (D) 蒸发燃烧

7、液体物质的燃烧形式有多种，＿＿A＿＿不属于液体物质的燃烧形式。

(A) 直接燃烧     (B) 动力燃烧    (C) 沸溢燃烧     (D) 喷溅燃烧

8、下列燃烧产物中，＿＿B＿＿是不完全燃烧产物。

(A) CO2     (B) CO     (C) H2O     (D) 灰分

9、烟气的危害性有多种，＿＿C＿＿不属于烟气的危害性。

(A) 毒害性  (B) 减光性     (C) 扩散性  (D) 恐怖性

10、按燃烧物的特性分，普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于＿＿A＿＿。

(A) A类火灾    (B) B类火灾    (C) C类火灾    (D) D类火灾

11、按燃烧物的特性分，可燃液体、油脂以及可熔化固体燃烧引起的火灾属于＿B＿＿。

(A) A类火灾    (B) B类火灾    (C) C类火灾    (D) D类火灾

12、按燃烧物的特性分，可燃气体燃烧引起的火灾属于＿＿C＿＿。

(A) A类火灾    (B) B类火灾    (C) C类火灾    (D) D类火灾

13、按燃烧物的特性分，可燃金属燃烧引起的火灾属于＿＿D＿＿。

(A) A类火灾    (B) B类火灾   (C) C类火灾    (D) D类火灾

14、造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于＿＿A＿＿。

(A) 特别重大火灾    (B) 重大火灾    (C) 较大火灾   (D) 般火灾

15、造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于＿＿B＿＿。

(A) 特别重大火灾     (B) 重大火灾    (C) 较大火灾    (D) 一般火灾

16、造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于上5000万元以下直接财产损失的火灾属于＿C＿＿＿。

(A) 特别重大火灾    (B) 重大火灾   (C) 较大火灾   (D) 一般火灾

17、造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于＿＿D＿＿。

(A) 特别重大火灾    (B) 重大火灾     (C) 较大火灾   (D) 一般火灾

18、热的传播除了火焰直接接触外，主要还有三个途径。下列不正确的是＿＿C＿＿。

(A) 热传导     (B) 热辐射     (C) 热交换     (D) 热对流

19、固体、液体和气体物质都有热传导的性能。他们的强弱顺序为＿＿A＿＿。

(A) 固体物质最强，液体物质次之，气体物质较弱。  (B) 气体物质最强，液体物质次之，固体物质较弱。

(C) 液体物质最强，固体物质次之，气体物质较弱。   (D) 液体物质最强，气体物质次之，固体物质较弱。

20、关于热辐射的特点，下列说法不正确的是＿＿A＿＿。

(A) 只有在空气中才能传播热   (B) 不需要通过任何介质

(C) 不受气流、风速、风向的影响   (D) 以光的速度通过真空将热传播

21、下列关于热辐射的说法，正确的是＿＿B＿＿。

(A) 热源温度愈高，与受辐射物体之间的距离越大，辐射越大。

(B) 热源温度愈高，与受辐射物体之间的距离越小，辐射越大。

(C) 热源温度愈低，与受辐射物体之间的距离越大，辐射越大。

(D) 热源温度愈低，与受辐射物体之伺的距离越小，辐射越大。

22、关于热对流与通风口的关系，下列说法正确的是＿＿B＿＿。

(A) 通风口的面积愈大、高度愈低，热对流速度愈快   (B) 通风口的面积愈大、高度愈高，热对流速度愈快

(C) 通风口的面积愈小、高度愈低，热对流速度愈快  (D) 通风口的面积愈小、高度愈高，热对流速度愈快

23、利用破坏燃烧爆炸的基础的原理，用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理，以提高耐火极限，这样的防火方法称之为＿＿A＿＿。(A) 控制可燃物    (B) 隔绝空气   (C) 消除着火源     (D) 阻止火势蔓延

24、利用破坏助燃条件的原理，密闭有可燃介质的容器、设备等。这样的防火方法称之为＿＿B＿＿。

(A) 控制可燃物     (B) 隔绝空气  (C) 消除着火源     (D) 阻止火势蔓延

25、利用不使新的燃烧条件形成的原埋，在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为＿＿D＿＿。(A) 控制可燃物     (B) 隔绝空气  (C) 消除着火源     (D) 阻止火势蔓延

26、利用降低燃烧物的温度的原理，用直流水喷射着火物等。这样的灭火方法称之为＿＿A＿＿。

(A) 冷却法    (B) 窒息法  (C) 隔离法    (D) 抑制法

27、利用消除助燃物的原理，往着火的空间充灌惰性气体、水蒸气等。这样的灭火方法称之为＿＿B＿＿。 (A) 冷却法    (B) 窒息法   (C) 隔离法    (D) 抑制法

28、利用使着火物与火源隔离的原理，用难燃或不燃物体遮盖受火势威胁的可燃物质等。这样的灭火方法称之为＿＿C＿＿。    (A) 冷却法    (B) 窒息法  (C) 隔离法    (D) 抑制法

29、利用中断燃烧链反应的原埋，往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂，履盖火焰，中断燃烧等。这样的灭火方法称之   D  。(A) 冷却法    (B) 窒息法   (C) 隔离法    (D) 抑制法

30、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为＿＿B＿＿。

(A) 热能源    (B) 可燃物   (C) 燃烧产物  (D) 氧化物

31、能帮助和支持可燃物燃烧的物质，即能与可燃物发生氧化反应的物质称为＿D＿＿＿。

(A) 热能源     (B) 可燃物   (C) 燃烧产物   (D) 氧化剂

32、下列物质中，＿＿A＿＿燃烧所引发的火灾属A类火灾。

(A) 纸张  (B) 钾   (C) 汽油  (D) 煤气

33、下列物质中，＿＿B＿＿燃烧所引发的火灾属B类火灾。

(A) 木材  (B) 沥青    (C) 钠    (D) 煤气

34、下列物质中，＿＿D＿＿燃烧所引发的火灾属C类火灾。

(A) 木材  (B) 石蜡  (C) 汽油  (D) 乙烷

35、下列物质中，＿＿B＿＿燃烧所引发的火灾属D类火灾。

(A) 木材  (B) 钾    (C) 汽油  (D) 煤气

36、液化石油气火灾属于＿＿C＿＿。

(A) A类火灾   (B) B类火灾   (C) C类火灾   (D) D类火灾

37、液体的火灾危险性是根据液体的＿＿C＿＿分类的。

(A) 燃点 (B) 自燃点  (C) 闪点 (D) 凝固点

38、在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称＿＿B＿＿。

(A) 闪点     (B) 闪燃   (C) 燃点     (D) 爆燃

39、一些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会＿＿B＿＿。

(A) 闪燃 (B) 阴燃   (C) 分解燃烧  (D) 表面燃烧

40、阴燃是＿＿A＿＿燃烧的特点。

(A) 固体 (B) 液体    (C) 气体 (D) 所有物体

41、粉尘爆炸属于＿＿B＿＿。

(A) 物理爆炸  (B) 化学爆炸   (C) 气体爆炸  (D) 蒸气爆炸

42、火灾中，关闭有关阀门、切断流向着火区的可燃气体和液体的通道的灭火原理是＿＿C＿＿。

(A) 冷却 (B) 窒息 (C) 隔离  (D) 化学抑制

43、＿＿B＿＿可能因吸附放热发生自燃。

(A) 锯末       (B) 活性炭   (C) 金属硫化物     (D) 硝化棉

44、木材的燃烧属于＿＿B＿＿。

(A) 蒸发燃烧  (B) 分解燃烧   (C) 表面燃烧  (D) 阴燃

45、沥青的燃烧属于＿＿A＿＿。

(A) 蒸发燃烧  (B) 分解燃烧   (C) 表面燃烧  (D) 阴燃

46、焦炭的燃烧属于＿＿C＿＿。

(A) 蒸发燃烧  (B) 分解燃烧  (C) 表面燃烧  (D) 阴燃

47、在一定环境下，稻草、树叶等发生自燃的方式是＿无答案＿＿。

(A) 分解放热  (B) 氧化发热  (C) 聚合放热  (D) 发酵放热

48、＿＿B＿＿可能发生阴燃

(A) 塑料 (B) 煤  (C) 橡胶 (D) 蜡烛

49、热辐射是以＿＿B＿＿形式传递热量的。

(A) 光波 (B) 电磁波   (C) 介质流动 (D) 物体接触

第三章危险化学品常识

一、简答题

一、判断题

1、危险化学品是指物质本身具有某种危险特性，当受到摩擦、撞击、震动、接触热源或火源、日光曝晒、遇水受潮、遇性能相抵触物品等外界条件的作用，会导致燃烧、爆炸、中毒、灼伤及污染环境事故发生的化学品。(   √   )

2、压缩气体和液化气体是指在外界作用下(如受热、摩擦、撞击等)能发生剧烈的化学反应，瞬间产生大量的气体和热量，使周围的压力急剧上升，发生爆炸，对周围环境、设备、人员造成破坏和伤害的物品。(  ×  )

3、有机过氧化物指具有强氧化性，易分解放出氧和热量的物质，对热、震动和摩擦比较敏感。如氯酸铵、高锰酸钾等。(  ×  )

4、氧化剂指分子结构中含有过氧键的有机物，其本身是易燃易爆、极易分解，对热、震动和摩擦极为敏感。(  ×  )

5、易燃固体指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，迅速燃烧，能散发有毒烟雾或有毒气体的固体。如红磷、硫磺等。(  √    )

6、自燃物品指自燃点低，在空气中易于发生氧化反应放出热量，而自行燃烧的物品。如黄磷、三氯化钛等。(  √   )

7、毒害品指进入人(动物)肌体后，累积达到一定的量能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理作用，扰乱或破坏肌体的正常生埋功能，引起暂时或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品(    √   )

8、压缩气体和液化气体容易扩散，其扩散性受比重影响为：比空气重的气体在空气中可以无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物;比空气轻的气体扩散后，往往聚集在地表、沟渠、隧道、厂房死角等处，长时间不散，遇着火源发生燃烧或爆炸。(   ×   )

9、带电性也是评定压缩气体和液化气体火灾危险性的参数之一。压缩气体和液化气体从管口或破损处高速喷出时，由于强烈的磨擦作用，会产生静电。(   √   )

10、压缩气体和液化气体部没有毒害性，但是一些含氢、硫元素的压缩气体和液化气体具有腐蚀作用。对这类气体的容器，要采取一定的防腐措施，要定期检验其耐压强度，以防万一。(   ×   )

11、易燃液体由于沸点都很低，很容易挥发出易燃蒸气，其着火所需的能量极小，因此，易燃液体都具有高度的易燃性。(    √   )

12、易燃液体挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物，所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强，爆炸的危险就越大。(   √   )

13、氧化剂指处于高氧化态，具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质。氧化剂一般分为两个危险级别:一级氧化剂、二级氧化剂。危险特性主要表现为8个方面。(    √   )

14、有机过氧化物指分子组成中含有过氧基的有机物，其本身易燃易爆，极易分解，对热、震动或磨擦极为敏感，是热稳定性较差的物质。其危险性的大小主要取决于过氧基含量和分解温度。(     √    )

15、毒害品按其毒性大小，分为--级毒害品(剧毒品)、二级毒害品(有毒品)；根据化学组成，分为无机毒害品和有机毒害品;根据储运中危险程度，将其包装划分为两个类别:1类、11类。(     ×    )

二、选择题 (四选一)

1、按照我国目前己公布的法规、标准，危险化学品分为九大类，其中当受热、撞击或强烈震动时，容器内压力急剧增大，致使容器破裂，物质泄漏、爆炸等这类物品称之为＿＿B＿＿。

(A) 爆炸品    (B) 压缩气体和液化气体  (C) 易燃液体  (D) 氧化剂和有机过氧化物

2、压缩气体和液化气体可分为三项，不包括下列哪一项＿＿A＿＿。

(A) 爆炸气体     (B) 易燃气体 (C) 不燃气体     (D) 有毒气体

3、易燃液体可分为三项，不包括下列哪一项＿＿A＿＿。

(A) 无闪点液体   (B) 低闪点液体 (C) 中闪点液体   (D) 高闪点液体

4、腐蚀性物品按照化学性质可分为三项，不包括下列哪一项＿＿C＿＿。

(A) 酸性腐蚀品   (B) 碱性腐蚀品 (C) 中性腐蚀品   (D) 其它腐蚀品';"

5、氢气的爆炸极限范围是＿＿A＿＿。

(A) 4.1%--74.2%  (B) 12..5%?-74%   (C) 5.3%--15%    (D) 以上都不对

6、一氧化碳的爆炸极限范围是＿＿B＿＿。

(A) 4.1%--74.2%   (B) 12.5%--74%   (C) 5.3%--15%     (D) 以上都不对

7、甲烷的爆炸极限范围是＿＿C＿＿。

(A) 4.1%---74.2%   (B) 12.5%--74%   (C) 5.3%---15%     (D) 以上都不对

8、压缩气体和液化气体主要危险特性就是易燃易爆，其中成分组成简单的气体比成分组成复杂的气体＿D＿。

(A)难燃、燃烧速度慢，爆炸危险性小 (B)难燃、燃烧速度慢，爆炸危险性大

(C)易燃、燃烧速度快，爆炸危险性小 (D)易燃、燃烧速度快，爆炸危险性大

9、压缩气体和液化气体具有可缩性和膨胀性，下列说法不正确的是＿＿D＿＿。

(A)温度不变时，气体的体积与压力成反比，即压力越大，体积越小

(B)体积不变时，气体的压力与温度成正比，即温度越高，压力越大

(C)压强不变时，气体的体积与温度成正比，即温度越高，体积越大

(D)体积不变时，气体的温度与压力成反比，即温度越高，压力越小

10、关于压缩气体和液化气体的危险特性，不包括下列哪一项＿B＿。

(A) 氧化性   (B) 还原性  (C) 静电性   (D) 窒息性

11、易燃固体在储存、运输过程中，应当注意轻拿轻放，避免出现磨擦、撞击等，是因为它具有＿A＿＿的危险特性。

(A) 燃点低，易点燃    (B) 遇酸、氧化剂易燃易爆  (C) 本身或燃烧产物有毒     (D) 自燃性

12、易燃固体中的赛璐珞、硝化棉及其制品等在储存时一定要注意通风、降温、散潮。是因为它具有＿D＿的危险特性。

(A) 燃点低，易点燃   (B) 遇酸、氧化剂易燃易爆  (C) 本身或燃烧产物有毒    (D) 自燃性

13、许多易燃固体严禁与酸、氧化剂接触。是因为它具有＿＿B＿＿的危险特性。

(A) 燃点低，易点燃  (B) 遇酸、氧化剂易燃易爆  (C) 本身或燃烧产物有毒   (D) 自燃性

14、自燃物品的危险特性，不包括下列哪一项＿＿C＿＿。

(A) 遇空气自燃性  (B) 遇湿易燃易爆性  (C) 本身或燃烧产物有毒 (D) 积热自燃性

15、有些自燃物品在储存、运输、经营时，包装应充氮密封，防水、防潮。起火时不能用水或泡沫扑救。是因为它具有＿B＿的危险特性。

(A) 遇空气自燃性  (B) 遇湿易燃易爆性  (C) 积热自燃性    (D) 以上都不对

16、硝化纤维制品、油纸、油布等，当堆积在一起或仓库通风不好时，要定期通风散热。是因为它具有＿＿C＿＿的危险特性。

(A) 遇空气自燃性 (B) 遇湿易燃易爆性 (C) 积热自燃性   (D) 以上都不对

17、关于遇湿易燃物品的危险特性，下列哪一项不正确的是＿＿D＿。

(A) 遇水易燃易爆性  (B) 遇氧化剂、酸着火爆炸性  (C) 自燃危险性 (D) 积热自燃性

18、关于有机过氧化物的危险特性，不包括下列哪一项＿＿A＿＿。

(A) 遇氧化剂、酸着火爆炸性   (B) 分解爆炸性  (C) 伤害性    (D) 易燃性

19、可燃助燃毒害品的危险特性除了毒害性外，还具有火灾危险性。其火灾危险性，不包括下列哪一项＿＿A＿＿。  (A) 遇氧化剂、酸着火爆炸性   (B) 氧化性  (C) 易燃性    (D) 易爆性

20、可燃助燃的腐蚀品的腐蚀性主要体现在三个方而，不包括下列那一个选项＿＿B＿＿。

(A) 对人体的伤害 (B) 对动物的伤害  (C) 对有机物的破坏    (D) 对金属的腐蚀性

21、可燃助燃的腐蚀品的火灾危险性主要体现在三个方面，不包括下列那一个选项＿＿D＿＿。

(A) 遇水分解易燃性 (B) 氧化性 (C) 易燃性    (D) 易爆性

22、下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有＿＿A＿＿。

(A) 液氨      (B) 空气  (C) 氮气 (D) 汽油

23、易燃固体按燃点的高低，易燃性的大小，可分为＿＿A＿＿级。

(A) 二   (B) 三   (C) 四   (D) 五

24、某物资仓库拟将电石、硝酸、金属钠，人造棉、电视机、氯酸钾分类储存到三个库房，下列组合符合消防安全要求的是＿＿D＿。

(A 电石与人造棉、金属钠与氯酸钾、电视机与硝酸(B电石与电视机、人造棉与氯酸钾、金属钠与硝酸

(C电石与氯酸钾、金属钠与电视机、人造棉与硝酸 (D电石与金属钠、人造棉与电视机、氯酸钾与硝酸

25、下列＿＿B＿＿不属于危险物品。

(A) 硝化甘油   (B) 菜油   (C) 液氨  (D) 汽油

26、易燃、可燃气体的火灾危险性分类分为＿＿C＿＿。

(A) 甲、乙、丙三类   (B) 乙类 (C) 甲、乙两类   (D) 丙类

第四章消防水力学基本知识

一、判断题

1、液体单位体积内所具有的质量称为容重。(   ×    )

2、单位体积的水，温度升高1。C时需要吸收的热量，称为水的比热容。水比任何液体的比热容都大。用水灭火，冷却效界最好(   √   )

3、单位体积的水由液体变成气体需要吸收的热量称为汽化热。水的汽化热很大，具有良好的冷却降温作用。(    √   )

4、水结成冰，由液体状态变成固体状态，水分于间的距离减小，因而体积随之减小。(    ×   )

5、处于流动状态的水不易结冰，因为水的部分动能将转化为热能。因此，为了不使水带内的水冻结成冰，使水仍处于流动状态。(  √  )

6、物质能否在水中溶解，与物质分子的极性有关。同水分子极性不同的物质易溶于水，与水分子极性相似的物质不易溶于水或不溶于水。(     ×  )

7、水有三种状态：固体，液体和气体。液体与固体的主要区别是液体容易流动，液体与气体的主要区别是液体体积不易压缩。(    √   )

8、水取用方便，分布厂泛，同时由于水在化学上呈中性，无毒，且冷却效果非常好，因此，它是最常用、最主要的灭火剂。(    √   )

9、水与锌粉、镁铝粉等接触，在火场高温情况下反应较剧烈，放出氢气，会助长火势扩大和火灾蔓延。金属镁粉或铝粉单独与水接触，比铝粉和镁粉相互混合的镁铝粉与水接触，反应强烈得多。(  ×   )

二、选择题(四选一)

1、液态水具有易流动性和粘滞性，关于二者的相互关系，下列说法不正确的是＿＿D＿＿。

(A) 粘滞性在液体静止或平衡时是不显示作用的 (B) 粘滞阻力不能阻止静止液体在切向力的作用下开始流动

(C) 液体运动时的粘滞阻力能够使液体的流动缓慢下来 (D) 液体运动时的粘滞阻力能够使液体的流动加快起来

2、液态水具有压缩性和膨胀性，通常状况下，二者的特性为＿＿A＿＿。

(A) 压缩性小，膨胀性小     (B) 压缩性小，膨胀性大  (C) 压缩性大，膨胀性小     (D) 压缩性大，膨胀性大

3、水的导电性能与水的密度、射流形式等有关。下列说法正确的是＿＿C＿＿。

(A) 杂质越少，直流射流，导电性能越大  (B) 杂质越少，开花射流，导电性能越大

(C) 杂质越多，直流射流，导电性能越大  (D) 杂质越多，开花射流，导电性能越大

4、水与某些化学物质接触，能够引起燃烧或爆炸，是因为释放出了某些产物。这些产物中不包括＿B.

(A) 可燃气体   (B) 助燃气体  (C) 有毒气体   (D) 大量热量

5、下列物质中，不能与水发生反应，引起燃烧或爆炸的是＿＿A＿＿。

(A) 某些非金属，如氢、硫   (B) 某些活泼金属，如锂、钾、钠

(C) 金属氢化物，如氢化锂、氢化钠    (D) 硅金属化合物，如硅化镁、硅化铁

6、根据水的性质，水的灭火作用有多种。其中，由于水的比热容大，汽化热高，有较好的导热性的性质，而具有的灭火作用是＿＿A＿＿。 A) 冷却作用  (B) 窒息作用    (C) 稀释作用  (D) 分离作用

7、根据水的性质，水的灭火作用有多种。其中，由于水的汽化将在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区，降低燃烧区氧的浓度的性质，而具有的灭火作用是＿＿B＿＿。

(A) 冷却作用  (B) 窒息作用     (C) 稀释作用  (D) 分离作用

8、根据水的性质，水的灭火作用有多种。其中，由于水本身是一种良好的溶剂，可以溶解水溶性液体，降低可燃物浓度的性质，而具有的灭火作用是＿＿C＿＿。

(A) 冷却作用  (B) 窒息作用     (C) 稀释作用  (D) 分离作用

9、根据水的性质，水的灭火作用有多种。其中，由于经灭火器具(尤其是直流水枪)喷射形成的水流有很大的冲击力，能够使火焰产生分离的性质，而具有的灭火作用是＿＿D＿＿。

(A) 冷却作用 (B) 窒息作用    (C) 稀释作用 (D) 分离作用

10、根据水的性质，水的灭火作用有多种。其中，由于非水溶性可燃液体在初起火灾时，较强的水雾射流或滴状射流可在液体表面形成"油包水"型乳液的性质，而具有的灭火作用是＿＿D＿＿。

(A) 冷却作用     (B) 窒息作用    (C) 稀释作用     (D) 乳化作用

11、密集射流有下列那种水枪产生＿＿A＿＿。

(A) 直流水枪     (B) 开花水枪     (C) 喷雾水枪     (D) 泡沫钩枪

第五章   电气消防知识

二、判断题

1、电路一般总是由电源、负载、连接导线和控制设备四个基本部分组成。（   √ ）

2、电压不但有大小而且有方向。（   √     ）

3、电压方向总是与电流方向一致。（    错 ）

4、在泡路中，电荷只是一种转换和传输能量的媒介物，本身并不产生或消耗任何能量。（√）

5、测量直流电压和直流电流时，注意“+”“-”极性，不要接错。（  √）

6、电气设各质量不高，安装使用不当，雷击和静电是造成电气火灾的几个重要原因。(√)

7、完整的一套防雷装置都是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。（ √   ）

8、可以利用广播电视共用天线杆顶上的接闪器保护建筑物。（  错 ）

9、互相连接的避雷针、避雷带、避雷网或金属是屋面的接地引下线，一般不应少于两根。（     √  ）

10、埋在土壤中的接地装置，其连接应采用焊接，并在焊接处作防腐处理。（ √  ）

二、选择题（四选一）

1、电荷有规则的定向移动称为电流。凡方向不随时间变化的电流称为。A

（A）直流电流    （B）稳恒电流 （C）交流电流    （D）稳压电流

2、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为B

（A）直流电流     （B）稳恒电流（C）交流电流     （D）稳压电流

3、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向部随时间变化的电流称为C

（A）直流电流 （B）稳恒电流（C）交流电流 （D）稳压电流

4、电路中某点相对于参考点的____D_称为该点的电位，用V表示。

（A）电阻     （B）电动势 （C）电流     （D）电压

5、在某段时间内，电路中产生或损耗的电能与该段时间的比称为__C___。

（A）电阻     （B）电动势  （C）电功率   （D）电压

6、电流通过导体会产生热，这种现象称为电流的____A_。

（A）热效应    （B）磁效应   （C）机械效应  （D）电效应

7、以下哪个方面属于短路的原因___A__。

（A）恶劣天气，如大风暴雨造成线路金属性连接。

（B）设计、安装时选型不正确，使电气设备的额定容量小于实际负载容量。

（C）设各或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行。

（D）检修、维护不及时，使设各或导线长期处于带病运行状态。

8、以下哪个方面属于造成过载的原因____B_。

（A）电气设备使用时间过长，绝缘老化，耐压与机构强度下降

（B）设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行

（C）过电压使绝缘击穿（D）错误操作或把电源投向故障线路

9、以下哪个方面不属于电缆火灾的原因C

（A）电缆绝缘损坏（B）电缆头故障使绝缘物自燃（C）电缆表面涂覆膨胀型防火涂层（D）电缆上的粉尘，自燃起火

10、以下哪项不属于防止电缆火灾的措施。D

（A）远离热源和火源 （B）隔离易燃易爆物 （C）设置自动报警与灭火装置  （D）没有进行防火分隔

11、以下哪项不属于电动机的火灾预防措施___A__。

（A）电动机电压与电源电压不相符（B）正确地选择电动机的容量

（C）正确地选择电动机的型式（D）正确地选择电动机的起动方式

12、以下哪项不属于电视机的火灾预防措施__B___。

（A）选择适当的安放位置，确保良好的通风 （B）夏季连续收看时间过长

（C室外天线和共用天线要装设避雷器并应良好的接地（D要注意电源开关，看完电视后勿忘切断电源

13、以下哪项不属于雷电的破坏作用____C_。

（A）电效应     （B）热效应 （C）磁效应模拟 （D）机械效应

14、以下哪项不属于防此静电的基本措施_D____。

（A）减少静电荷的产生 （B）减少静电荷的积累 （C抑制静电放电和控制放电能量 （D人体脱衣带电

15、万用表不用时，最好将档位旋至___A___，避免因使用不当而损坏。

（A）交流电压最高档    （B）任意位置 （C）最大电阻档   （D）最大电流档

16、对仪表的灵敏度要求是___B__

（A）没有要求 （B）合适为好 （C）越高越好 （D）越低越好

17、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于_____A。

（A）3m （B）5m  （C）l0m （D）50m

18、电荷有规则的定向移动称为___C_____

（A）电阻    （B）电动势（C）电流     （D）电压

第六章   建筑消防基础知识

二、判断题

1、建筑物是指供人们居住、学习、工作、生产、生活以及进行各种文化、社会活动的房屋和场所。（ √    ）

2、建筑物就是供人们居住的房屋。(   ×   )

3、建筑物按其内是否有人员进行生产、生活活动可以分为建筑物和构筑物。（  √   ）

4、砖木结构建筑是指用砖 （石）做承重墙，用木材做楼板、屋架的建筑。（   √）

5、全部用钢柱、钢屋架建造的建筑属于钢结构建筑。（√     ）

6、门窗按防火等级不同，分甲级防火门窗、乙级防火门窗和丙级防火门窗。（  √     ）

7、无机材料一般都是不燃性材料。（√   ）

8、建筑材料的燃烧性能是指当材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化。（  √     ）

9、A级材料即不燃烧材料。（    √     ）

10、B1级材料即难燃烧材料。（  √  ）

1l、B2级材料即可燃烧材料。（  √ ）

12、B3级材料即易燃材料。（   √ ）

13、不燃烧体是指用不燃材料或难燃材料做成的建筑构件(   ×   )

14、建筑物的耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定的。（   √  ）

15、在我国，建筑物耐火等级最高为一级。（  √  ）

16、在我国，建筑物耐火等级最高为四级。(   ×   )

17、性质重要、人员密集、发生火灾后损失大、影响大、

用一、二级耐火等级的建筑。（    √    ）

18、甲、乙类生产厂房只允许采用一、二级耐火等级建筑。（  √     ）

19、建筑物的防火分区是控制建筑物火灾的基本空间单元。（    √    ）

20、在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的，具有一定蓄烟能力的空间称为防烟分区。（   √     ）

21、防排烟分区之间常常是用隔墙、楼板、防火门及防烟阀等加以分隔。（   √  ）

22、消防电梯主要用于火灾情况下运送消防器材和消防人员。（    √    ）

23、普通电梯可用于火灾情况下快速疏散群众。(   ×   )

三、选择题 （四选一）

1、下列各项中，不属于构筑物的是  （  B  ）  。

（A）水塔   （B）学校 （C）烟囱   （D）堤坝

2、下列不属于高层民用建筑的一项是  （ B  ）  。

（A）10层的居住建筑（B）建筑高度为25.Om的单层公共建筑

（0）10层以上的居住建筑 （D）建筑高度为2"5·"Om的2层公共建筑

3、按层数或高度分类，高层民用建筑是指（网点的居住建筑）和建筑高度超过 （ C     ）m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑

（A）九层及九层以上，24,30  （B）九层及九层以上，27,30

（C）十层及十层以上，24,24  （D）十层及十层以上，24,30

4、对于有机材料的特点的描述，错误的是   （ D   ）

（A）质量轻   （B）隔热性好  （0）耐热应力作用 （D）易发生裂缝和爆裂

5、建筑材料的燃烧性能与以下哪项无关   （ C  ）  :

（A）材料的化学成分     （B）材料的形状（C）重量 D）表面积

6、下列不属于A级材料的是（D）

（A）花岗石    （B）水泥制   （C）混凝土制品     （D）纤维石膏板

7、下列不属于B，材料的是（C）

（A）纸面石膏板     （B）水泥刨花板    （C）大理石    （D）玻璃棉装饰吸声板

8、下列不属于助材料的是（B）

（A）天然木材  （B）矿棉装饰吸声板     （C）木制人造板     （D）纸制装饰板

9、大理石属于     （ A）

（A）不燃烧材料     （B）难燃烧材料     （C）可燃烧材料     （D）易燃材料

10、下列建筑构件中，属于不燃烧体的是   （ D  ）

（A）阻燃胶合板吊顶    （B）木龙骨板条抹灰隔墙体    （C）水泥刨花板   （D）钢屋架

11、下列建筑构件中，属于难燃烧体的是（ C     ）

（A）砖墙体    （B）钢筋混凝土梁   （C）阻燃胶合板吊顶 （D）钢屋架

12、下列建筑构件中，不属于难燃烧体的是  （ C    ）

（A）阻燃胶合板吊顶 （B）水泥刨花板     （C）钢筋混凝土楼板    （D）木龙骨板条抹灰隔墙体

13、下列建筑构件中，不属于燃烧体的是   （ B ）

（A）木柱    （B）木龙骨板条抹灰隔墙体     （C）木屋架    （D）木楼板

14、单层、多层民用建筑和高层工业建筑一、二、三、四级耐火等级的建筑物，其防火墙体的耐火极限均为   ( C)   （A）2h  （B）3h  （C）4h  （D）5h

15、高层民用建筑一、二级耐火等级的建筑物，防火墙体的耐火极限为 ( B )

（A）2h  B）3h    （C）4h  （D）5h

16、一类高层民用建筑耐火等级应为  （  A   ）

（A）-级  （B）二级  （C\三级  （D）四级

17、二类高层民用建筑耐火等级应为（C ）

（A\一级  （B）二级 （C）不低于二级 （D）不低于三级

18、裙房的耐火等级应为  （C）

（A）一级     （B二级      （C）不低于二级  （D）不低于三级

19、高层民用建筑地下室的耐火等级应为  （A  ）

（A）一级    （B）二级  （C）三级    （D）四级

20、设有自动灭火系统的防火分区;其允许最大建筑面积可按要求增加 (C)

（A）90%  （B）50%  （C）一倍  （D）二倍

21、下列哪项不能用作防火分区分隔设施   (D   )  ，

（A）防火墙  （R）耐火楼板   （C）防火卷帘     （D）挡烟垂壁 "

22、在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的，具有一定蓄烟能力的空间称为  （ D   ）   （A）防烟区  （B）排烟区     （C）防火分区     （D）防烟分区

23、下列哪项不能用作防排烟分区分隔设施   （ D  ）

（A）隔墙     （B）楼板    （C）防火  （D）窗帘

24、以下哪项不属于防火分隔设施  （  C ） ，

（A）防火墙   （B）防火门    （C）防火涂料 （D）防火卷帘

25、建筑物安全疏散设施不包括    （ D）

（A）安全出口 （B）疏散指示标志   （C）应急广播 （D）电梯

26、建筑物安全疏散设施不包括   （ C）

（A）疏散楼梯     （B）疏散通道· （C）阳台    （D）避难层

27、下列哪项设施无需消防电源供电  （C   ）   ，

（A）火灾自动报警系统）     (B)自动灭火系统 （C）普通电梯    （D）应急照明

28、下列哪项设施无需消防电源供电    （ D   ），

（A）疏散指示标志       （B）电动防火卷帘  （C）防火排烟阀    （D）普通电梯·

第七章 消防安全检查常识

二、判断题

1、单位通过消防安全检查，对本单位消防安全制度、安全操作规程的落实和遵守情况进行检查，以督促规章制度，措施的贯彻落实，这是单位自我管理、自我约束的一种重要手段，是及时发现和消除火灾隐患、预防火灾发生的重要措施。（  √       ）

2、一般的日常检查是按照岗位消防责任制的要求，以班组长、安全员、义务消防员为主对所处的岗位和环境的消防安全情况进行检查，通常以班前、班后和交接班时为检查的重点。（√     ）

3、"夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，检查主要依靠夜间值班千部、警卫和专、兼职消防管理人员。重点是检查火源电源以及其他异常情况，及时堵塞漏洞，消除隐患。（√    ）

4、消防安全检查是一项长期的、经常性的工作，在组织形式上应采取经常性检查和定期性检查相结合、重点检查和普遍检查相结合的方式方法。（  √        ）

5、"公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时不必进行检查。(   ×   )

6、消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查，医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园不必进行夜间防火巡查。(   ×   )

7、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告，发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。（√     ）

8，机关、团体、事业单位应当至少每月进行一次防火检查，其他单位应当至少每季度进行一次防火检查。(   ×   )

9、火灾隐患通常是指单位场所、设备以及人们的行为违反消防法律、法规、有引起火灾或爆炸事故、危及生命财产安全、阻碍火灾扑救等潜在的危险因素和条件。（  √     ）

10、根据不安全因素引发火灾的可能性大小和可能造成的危害程度的不同，火灾隐患可分为一般火灾隐患、重大火灾隐患、特大火灾隐患。(   ×   )

三、选择题（四选一）

1、消防安全重蔗单位的防火巡查的频率为（ A  ）  一次。

（A）每天   （B）每隔一天   （0）每周   （D）每隔一周

2、关于定期防火检查的说法，下列不正确的是  （  D）。

（A）按规定的频次进行 （B）或者按照不同的季节特点进行检查

（C）或者结合重大节日进行检查  （D）每天进行检查

3、关于定期防火检查的说法，下列不正确的是    ( D)   。

（A）通常由单位领导组织 （B）或者由有关职能部门组织

（C）对所有部位进行检查 （D）只对重点部门进行重点检查，

4、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每 ( B )进行一次

（A）l小时 （B）2小时  （C）3小时    （D）4小时

5、关于单位进行防火巡查的内容，下列说法不正确的是 (  C    ) 。

（A）安全出口、疏散通道是否畅通 （B）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

（C）有无用火、用电情况（D）安全疏散指示标志、应急照明是否完好

6、单位防火检查有多种方法，下列哪一项不正确(B  )

（A）查阅消防档案     （B）审查员工（C）测试消防设施

（D查看消防通道、防火间距、灭火器材、消防设施等情况

7、火灾隐患的判定依据有三个，下列选项中那一个不是依据(B)

（A）具有直接引发火灾危险的 （B）具有间接引发火灾危险的

（C）发生火灾时会影响人员安全疏散或者灭火救援行动的

（D）发生火灾时会导致火势蔓延、扩大或增加对人身、财产危害的

8、下列火灾隐患不属于当场改正并督促落实的是 (D)

（A）违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的

（B）将安全出口上锁、遮挡，或占用堆放物品影响疏散通道畅通的

（C）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的

（D）两建筑间防火间距不够的

9、下列火灾隐患不属于当场改正并督促落实的是- B

（A）常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的  (B）电线电路设计不合理

（C）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗酌。（D）违章关闭消防设施、切断消防电源的

10、夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，重点是检查及时堵塞漏洞，消除隐患。（D）

（A）办公室 （B）宿舍  （C）仓库  （D）火源、电源

11、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，  当（C ）

（A）立即强制执行  （B）记录备案     （C）立即报告 （D）保持现状 以后再说

12、在防火检查过程中，发现下列哪种情形，应当确定为平般火灾隐患  （ A）

（A）在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化学物品，，不能立即改正的。

（B）易燃可燃液体、可燃气体储罐末按规定设置固定灭火、冷却设施。

（C）公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。

（D）旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

第八章   初起火灾处置常识

二、判断题

1在拨打火警电话向公安消防队报火警时，必须讲清发生火灾单位或个人的详细地址、起火物;火势情况和报警人的姓名及电话号码。（√  ）

2·撤离火场途中如被浓烟所围困时，可采取低姿势行走或甸甸穿过波烟区的方法;·如果有条件，可用湿毛巾等捂住嘴、鼻或肘短呼吸法;以便迅速撤出浓烟区。（√  ）

3.在发生火灾疏散物资时，应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资。（√  ）

4·当灭火人员能够接近火源时，应迅速利用身边的灭火器材灭火，将火势控制在初期低温少烟阶段。（√  ）

5.通常情况下，火灾现场的保护范围应包括燃烧的部分场所以及与火灾有关的一切地点。  (   ×   )

6建筑物因爆炸倒塌起火的现场，不论被抛出物体飞出的距离有多远，。也应把抛出物着地点列入保护范围。（√  ）

三、选择题(四选一)

1·下列关于报警的四种方法，错误的一项是  （B）

(A)向周围的人员发出火灾警报，召集他们前来参加扑救或疏散物资·

(B)向本单位专职消防队报警，等专职消防队扑救不了时，再向公安消防队报警

(C)向本单位消防控制室报警，召集他们迅速处置初起火灾

(D)向受火灾威胁的人员发出警报，要他们迅速做好疏散准备

2·任何人发现火灾时，都应报警。任何单位、个人应当  （ A  ） 为报警提供便利，不得阻拦报警。

(A)无偿  (B)有偿   (C)自愿    (D)自觉

3·在拨打火警电话向公安消防队报火警时，必须讲清  （ D ）   起火物、火势情况和报警人的姓名和所用的电话号码。

(A)发生火灾单位街道名称  (B)发生火灾单位的门牌号码  (C)发生火灾村庄地名称  (D)发生火灾单位或个人的详细地址

4·以下对火灾报警电话描述不正确的是  （C）

(A)119报警电话是免费的(B)发生火灾时任何人部有义务拨打119

(C)为了演练，平时可以拨打119   (D)不可以使用单位内线电话分机拨打119

5·高层建筑发生火灾时，通常不允许人员利用建筑物中的 （C）  进行安全疏散。

(A)防烟楼梯    (B)室外楼梯  (C)普通电梯·  (D)普通楼梯

6·下列四种物资在发生火灾时，首先应该疏散     （ C ）。

(A)桌椅  (B)衣物  (C)珍贵文物   (D)书籍资料

7，高层建筑发生火灾时，人员疏散的先后顺序是   （ A  ）  。

(A)先着火层、再着火上层、后着火下层  (B)先着火上层、再着火层、后着火下层

C)先着火下层、再着火上层、后着火层  (D)先着火层、再着火下层、后着火上层

8·下列关于身上着火的处置方法，错误的一种是（  B ）    。

(A)身上着火，着火人可就地倒下打滚，把身上的火焰压灭"

(B) 身上着火，应尽快脱掉衣帽，快速奔跑，把身上的火焰吹灭

(C)身上着火，在场的其他人员可向着火人身上浇水，把火扑灭

(D)身上着火，在场的其他人员可用湿麻袋、毯子等物把着火人包裹起来窒息灭火

9·火灾扑救的基本原则是    （ B ）。

(A)先救人、后灭火      (B)先控制、后消灭    ;

(C)内攻为主，救人与灭火同步进行   (D)外攻为主，先灭火后救人

10、当单位灭火人员不能接近火场时，应根据着火对象及火灾现场实际，果断地在蔓延方向采取一些必要的堵截措施。下列哪种措施不能阻止火势蔓延     （ D） 。

(A)关闭防火广 (B)，设置水枪阵地   (C)降下防火卷帘   (D)开窗通风

11、火灾初起阶段是火灾扑救   （ B） 的阶段。

(A)最不利    (B)最有利   (C)较有利   (D)较不利

12、高层建筑发生火灾时，人员可通过    （ A ） 渠道逃生。

(A)疏散楼梯     (B)普通电梯  (C)跳楼    (D)  货梯

13·发生火灾时，不得组织     （ B） 扑救火灾。

(A)女青年   (B)未成年人  (C)·军人  (D)成年人

14·火灾扑灭后，起火单位应    （ C）  。

(A)速到现场抢救物资    (B)尽快抢修设施争取复产·  (C)予以保护现场   (D)拨打119

15、危险物品发生火灾时，无关人员不要靠近，危险区实行隔离，禁止进入，灭火人员要站在  （ A ）处，离开低洼处。

(A)上风  (B)下风    (C)侧风   (D)   逆风

16·不周的火灾有不同的控制方法。根据控制的对象不同，控制火势可分为直接控制和间接控制两种方法，下列四种方法哪种属于直接控制火势。（C）

A对燃烧的和邻近的气体贮罐进行冷却，防止可燃液体沸溢 B在火场下风向，对建筑物实施必要的拆除

C利用水枪射流、水幕等拦截火势，防止火势扩大蔓延  D对流淌在火场的可燃液体实施泡沫覆盖，防止复燃

第九章   相关法律、法规知识

二、判断题

1、消防法律法规作为法律体系的组成部分，当然具有法律的基本特征和性质，它的调整对象是在消防过程中形成的各种社会关系。（√  ）

2、宪法是制定其他一切法律规范的依据，也是消防法规时基本法源    （√  ）

3、消防法律包括消防专门法律、与消防行政管埋相关的法律以及国家行政管埋的通用法规（√  ）

4、消防行政法规是由国务院批准或颁布的有关消防工作的法规。（√  ）

5、消防规章是根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限内制定和发布的命令、指示、规章等。消防规章只能由公安部单独颁布。(   ×   )

6·地方政府规章相省、巨治区、直辖市、省会、自治区首府、国务院批准的较大的市的人民政府批准或颁布。（√  ）

7、消防技术法规大多以国家标准或专业标准(部颁标准或行业标准)的形式颁布，因而亦称之为消防技术标准。（√  ）

8、劳动者自己组织起来就业和自谋职业分别是目前我国劳动就业的形式之一。（√  ）

9、劳动权和劳动就业权是两个不同的概念，劳动权仅指实现劳动力与生产资料两大生产要素的结合，它可以是职业劳动，也可以是非职业劳动。（√  ）

10、劳动法对延长工作时间做了具体的规定和限制，同时对休息时间、法定假日、年休假等也作了明确规定。   （√  ）

11、劳动力市场，是指对劳动力资源进行配置和调节的一种机制，是市场经济体系的重要组成部分。（√  ）

12、职业的规范性是指职业活动必须符合国家法律和社会道德规范。（√  ）

13、职业具有如下五个特性，即目的性、社会性、稳定性、规范性和群体性。（√  ）

14、任何单位、个人都有维护捎防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。（√  ）

15、依照消防法申对机关、团体、企事业单位的规定，公安部于2002年颁布实施了《机关、团体，企业、事业单位消防安全管理规定》，简称61号令。（√  ）

16、消防法规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。（√  ）

17、违反消防法的规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以处警告、罚款、或者十五日以下拘留。（√  ）

18、我国刑法规定，"放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。（√  ）

19、放火罪是指故意焚烧公私财物，危害公共安全的犯罪行为。（√  ）

20、在危害公共安全罪的量刑中，以放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。（√  ）

21、在对失火罪的犯罪构成中，必须有造成危害公共安全的严重后果。（√  ）

22、在对失火罪的犯罪构成中，如果仅有失火行为而没有造成严重后果，或者损失轻微，就不构成本罪。（√  ）

23《中华人民共和国环境保护法》是我国的环境保护基本法，"在整个环境法体系中居于中心的主导地位。（√  ）

三、选择题(四选一)

1、当前，我国已经形成了一个以  （ B  ）   为核心，其他消防法规、消防规章和技术规范为补充的较为完整的消防法规体系。

(A)中华人民共和国行政法     (B)中华人民共和国消防法   (C) 宪法     (D)刑法

2、（B ）是我国目前唯一的正在实施的具有国家法律效力的专门的消防法律，是消防工作的基本法。

(A)《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》  (B)《中华人民共和国消防法》

(C)《中华人民共和国宪法》     (D)《消防监督检查规定》

3、消防行政法规是由 ----批准或颁布的有关消防工作的法规。（D）

(A)全国人民代表大会  (B)最高人民法院    (C) 全国政协    (D)   国务院

4、下列选项中不属于消防规范的是（ A）

(A)《中华人民共和国治安管理处罚法》   (B)《建筑设计防火规范》

(C万《火灾自动报警系统设计规范》    (D)《人员密集场所消防安全管理》

5、 （ A  ） 是指公民享有的使自己的劳动力与生产资料结合实现职业劳动的权利。

(A)劳动就业权 (B)劳动力市场  (C)劳动权     (D)就业

6、劳动力市场是生产要素市场的重要组成部分。与其他生产要素市场相同，有和供给方。（B）

(A)付出方   (B)需求方  (C)劳动力市场主体    (D)劳动力市场中介

7、根据 《中华人民共和国职业分类大典》，目前我国将社会职业归入8个大类，消防职业被列入职业分类简表第  大类中的第2中类内的第3小类。（A）

(A)三 (B)五    (C)八   (D)一

8、职业是在人类长期生产活动中，随着生产力发展和  的出现，而逐步产生和发展起来的。（B）

(A)职业培训   (B)社会劳动分工  (C)职业技能鉴定   (D)劳动力市场

9、 （ A） 是指国家为了提高青年劳动者素质，培养劳动后备军而建立和推行的一项新兴培训制度。

(A)劳动预备制度培训  (B)就业前培训   (C)再就业培训    (D)企业职工培训

10、职业技能鉴定是指由考试考核机构对劳动者从事某种职业所应掌握的技术理论知识和  （B  ） 做出客观的测量和评价，属于准准参照型考试.

(A)职业道德  (B)实际操作能力   (C)劳动者素质     (D)法律知识水平

11、（ B ）的功能是便劳动者在年老、患病、工伤、失业和生育等情况下能够获得帮助和补偿。

(A)劳动争议处理制度   (B)社会保险制度    (C)劳动标准制度   (D)劳动监督检查制度"'

12、我国的消防工作由 （C ）领导，由地方各级人民政府负责。

(A)全国人大     (B)公安机关 -    (C)国务院   (D)公安消防机构

13、任何单位、  （A ） 都有参加有组织的灭火工作的义务。

(A)成年公民 (B)任何个人      (C)机关团体  (D)物业公司

14、根据消防法的规定，违反消防安全规定进人生产、储存易燃易爆危险物品场所的，则被处以 （ C  ） 。

（A)行政处分   (B)警告、罚款或者十五日以下拘留   (C)警告、罚款或者十日以下拘留   (D)罚款

15、根据消防法的规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，则被处以 （ A  ） 。

(A)警告、罚款或者十日以下拘留 (B)警告、罚款或者十五日以下拘留 (C)责令停产停业  (D)行政处分

16、根据消防法的规定，阻拦报火警或者谎报火警的，则被处以  （ D   ）

(A)责令限期改正(B)警告、罚款或者十五日以下拘留(C)予以行政处分(D)警告、罚款或者十日以下拘留

17、根据消防法的规定，故意阻碍消防车、消防艇赶赴火灾现场或者扰乱火灾现场秩序的，则被处以（ B ）

(A)警告   (B)警告、罚款或者十日以下拘留    (C)警告、罚款或者十五日以下拘留    (D)罚款

- 根据消防法的规定，指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业，尚末造成严重后果的，则被处以 （A  ）

(A)警告和罚款 (B)警告、罚款或者十五日以下拘留(C)警告、罚款或者十日以下拘留 (D)撤销营业执照

19、根据消防法规定，埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道的，或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的:则被处以（B   ）。

(A警告、罚款或者十五日以下拘留(B警告和罚款(C警告、罚款或者十日以下拘留(D责令没收非法所得

20、根据消防法规定，当公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员在火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因，推卸责任，故意破坏现场或者伪造现场，上不构成犯罪的，处（A）

(A警告、罚款或者十五日以下拘留(B警告和罚款(C警告、罚款或者十日以下拘留(D责令没收非法所得

21、下列违法行为中、属于刑法中与消防违法行为有关的罪责是（A）

(A)消防责任事故罪     (B)侵犯知识产权罪   (C)侵犯财产罪    (D)妨害司法罪

22、下列违反行为中，不属于刑法中与消防违反行为有关的罪责是（C）

(A)失火罪  (B)放火罪  (C)走私罪  (D)危险物品肇事罪

第十章 职业道德

二、判断题

1、职业道德是人们在从事职业的过程中形成的一种内在的、非强制性的约束机制。（√  ）

2、社会主义社会的从业者既是服务者/也是被服务的对象。（√  ）

3、自觉地为人民服务是社会主义职业道德的区别与其他社会形态"职业道德"的本质特征。（√  ）

4、在社会主义制度下，国家利益、集体利益和个人利益在根本上是一致的。（√  ）

5、在正确处理个人利益、集体利益、国家利益三者之间的关系时，要牢记集体利益服从国家利益，个人利益服从集体和国家利益的原则。（√  ）

6、良好的消防行业职业道德能促进企业文化建设。（√  ）

7、建(构)筑物消防员的职业守则内容为"遵纪守法、文明礼貌、爱岗敬业、忠于职守、钻研业务、精益求精、英勇顽强、团结协作"。（√  ）

8、忠于职守是履行岗位职责的最高表现形式，也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。   （√  ）

9、自觉抵制腐败和各种不正之风是对文明职工的基本要求之一。（√  ）

10、爱岗敬业，忠于职守是消防行业职业道德所倡导的基本行为规范，是消防行业从业人员必须认真履行的基本道德义务。（√  ）

11、钻研业务、精益求精是对建构筑物消防行业从业人员提出胸业务技术水平基本职业道德规范。（√  ）

三、·选择题 (四选一)

1、社会主义职业道德以  核心，    为原则，这是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则。(C)

(A集体主义，为人民服务为(B市场经济，集体主义(C为人民服务为，集体主义(D市场经济，唯物主义

2、职业道德的核心思想中，把社会公德、职业道德(A ) 作为着力点。

(A)家庭美德    (B)集体主义    (C)为人民服务     (D)科学发展观

3、人们在从事职业活动的过程中，个人利益、集体利益、国家利益三者之间必然会发生矛盾和冲突，要正确处理好三者之间的矛盾，就必须要以 (C ) 这把尺子来衡量。

(A)个人主义      (B)国家利益   (C)集体主义 (D)职业道德

4、在社会主义职业道德中，以  ( B )    为核心的职业道德是社会主义本质所决定的。

(A)家庭美德  (B)为人民服务 (C)集体主义  (D)科学发展观

5、职业道德是企业文化的重要组成部分，先进的企业文化是把企业职工的思想和放在首位的。(D)

(A)法律知识的普及    (B)安全教育  (C)品德教育     (D)职业道德教育

6、 ( B  )是在特定的职业活动范围内从事某种职业的人们必须共同遵守的行为准则。它包括劳动纪律、组织纪律等基本纪律要求以及各行各业的特殊纪律要求。

(A)职业守则 (B)职业纪律   (C)职业道德    (D)遵纪守法

7、(A  )是职业道德的重要规范，是从业人员上岗的首要条件和基本素质。

(A)文明礼貌 (B)职业道德   (C)爱岗敬业  (D)忠于职守

8、(C ) 的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。

(A)爱岗敬业    (B)精益求精   (C)文明礼貌     (D)团结协作

9、( D )就是要以高度的职业道德精神，在本职岗位上尽职尽责，甚至做好为消防事业献出生命的准备。

(A)遵纪守法   (B) 英勇顽强    (C)爱岗敬业   (D)   忠于职守

10、 (B ) 是履行岗位职责的最高表现形式，也是消防行业从业人员遵守职业纪律的     基本要求。

A 遵纪守法        B忠于职守   C爱岗敬业    D英勇顽强

11、 ( A  )是正确处理从业人员之间和职业集体之间关系的重要道德规范。

(A)团结互助  (B)遵纪守法   (C)文明礼貌  (D)爱岗敬业

第二篇   第一章防火巡查

一、判断题

1、消防人员对场所的日常防火巡查，是指应用最简单直接的方法，在辖区内巡视、检查发现消防违章行为，劝阻、制止违反规章制度的人和事，妥善处理不安全隐患并及时处置紧急事件的活动。(   √    )

2火源是指能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的能量来源。这种能量来源常见的是热能，还有机械能、化学能、电能、光能、风能等。(   ×  )

3、常见火源有明火焰、高温物体、·电火花、撞击与摩擦、光线照射与聚焦绝热压缩(机械能变为热能)化学反应放热(化学能变为热能)等七类。(   √  )

4、汽车发动机是一个温度很高的热源。在排气口处，温度一般还可能高达150~200。C。因此，在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时，应保证路面清洁，防止排气管高温表面点燃易燃物品。(    √   )

5、无焰燃烧的烟头是一种常见的引火源，一般能点燃沉积状态的可燃粉尘、纸张、可燃纤维、二硫化碳蒸气及乙醚蒸气等。因此，在储运或加工易燃物品的场所，应采取有效的管理措施，设置"禁止吸烟"安全标志，严防有人吸烟，乱扔烟头。(   √   )

6、太阳光线和其它寸些光源的光线会引发某些自由基连锁反应，如氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其它强光(如镁条燃烧发出的光)的照射会发生爆炸。（   √   ）

7、绝热压缩点燃是指气体在急剧快速压缩时，气体温度会骤然升高，当温度超过可燃物自燃点时，发生的点燃现象。(    √   )

8，氢气与氯气、乙炔与氯气等爆炸性混合气体在日光或其它强光(如镁条燃烧发出的光)的照射会发生爆炸。(     √    )

9、使用气焊气割、喷灯进行安装或维修作业时，应遵守规章制度办理动火证，危险场所备好灭火器材，确认安全无误后才能动火。(    √   )

10、对于储存易燃物品的仓库，应有醒目的"禁止烟火"等安全标志，严禁吸烟、入库人员严禁带入火柴、打火机等火种。(     √    )

11、耐火极限不低于1.2h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门，如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。(     √    )

12、耐火极限不低于0.9h的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门，高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火门。(    √   )

13、耐火极限不低于0.6h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾道前室的门均应采用丙级防火门。(     √    )

14、供消防车取水的天然水源和消防水池，应设消防车道。(    √     )

15、防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的防火门窗。(    ×   )

16、一般来讲，建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口，应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等。对超高层建筑还需设置避难层和直升飞机停机坪等..可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道可以穿过防火墙。(  ×   )

17、安全出口应分散布置，且易于寻找，并应有明显标志。(    √   )

18、疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门，或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。(   √   )

19、防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓延，且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常见防火分隔物有防火墙、防火门、防火卷帘、防火水幕带、防火阀和排烟防火阀等。(   √   )"

20、防火门是指在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。（    √   ）

21、防火窗是指在一定的时间内，连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火门上。(   √   )

二、选择题(四选一)

1、单位的防火巡查工作一般由＿＿B＿＿负责。

(A) 保安     (B) 当日消防值班员  (C) 消防安全责任人     (D) 消防安全管理人

2、防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是防火巡查的部位D。

(A)配电室   (B)厨房    (C)消防中控室    (D)操场

3、像汽车排气管中飞出的无焰燃烧的火星具有引发火灾的危险性，需要采取相应的安全对策，下列说法不正确的是＿＿D＿＿。

(A) 汽车进入火灾爆炸危险场所时，排气管上应安装火星熄灭器(俗称防火帽)。

(B) 蒸汽机车进入火灾爆炸危险场所时，烟囱上应安设双层钢丝网、蒸汽喷管等火星熄灭装置。

(C) 蒸汽机车进入货场时，应停止清灰、防止炉渣飞散到易燃物品附近而造成火灾。

(D)在码头及车站货场上装卸易燃物品时，对于来往船舶和机车烟囱飞出的火星由于距离远，不必在意。

4、下列哪种情况不会产生电火花。＿＿C＿＿

(A) 电气开关开启或关闭时    (B) 电路短路  (C) 使用防爆手电筒     (D) 电器设备漏电

5、在民用建筑中，火源安全管理的防火巡查要点，不包括下列哪一项＿＿A＿＿。

(A) 正常用火  (B) 违章使用大功率电气设备 (C) 乱拉临时线路  (D) 违章储存易燃易爆化学危险品

6、在总配电室的防火巡查中，发现＿＿D＿＿，应当现场改正。

(A) 电源线破损  (B) 插销、插座不符合消防规范

(C) 电源开关、灯具不符合安全要求(D) 灭火器没有摆放在明显位置，且被覆盖、遮挡

7、在库房的防火巡查中，发现＿＿C＿＿，应当现场改正。

(A)未经批准擅自安装、使用电器   (B)没有严格按照防火要求，物品码放没有做到"五距"

(C)消防通道、楼梯存放物品       (D)易燃易爆的化学物品没有单独存放

8、在库房的防火巡查中，发现＿＿B＿＿，应当上报有关领导，制定限期改正措施。

(A)消防通道、楼梯存放物品  (B)灯具安装不符合消防规范

(C)灭火器被覆盖、遮挡    (D)灭火器没有摆放在明显位置

- 在餐厅及厨房的防火巡查中，发现＿＿B＿＿，应当现场改正。

(A)使用电器有超载现象   (B)点锅后炉灶没有人看守

(C)烟道内的油垢过多   (D)没有配备石棉毯等简易灭火器材

10、在餐厅及厨房的防火巡查中，发现＿＿C＿＿，应当上报有关领导，制定限期改正措施。

(A)油炸食品时，锅内的油超过2/3   (B)消防通道有物品码放，被封堵

(C)燃气阀门被遮挡、封堵，不能正常开启、关闭   (D)灭火器没有摆放在明显位置、且被覆盖、遮挡、挪做它用

11、在洗衣房的防火巡查中，发现＿＿A＿＿，应当现场改正。·

(A)随意增加电器设备  (B)排风管道粉尘过多，没有定期清洗

(C)灯具、电源开关不符合安全要求   (D)插座、插销不符合消防规范

12、在锅炉房的防火巡查中，发现＿＿A＿，应当现场改正。

(A)灭火器没有摆放在明显位置，且被覆盖、·遮挡、挪做它用  (B)燃气阀门不能正常开启、关闭

(C)电源线破损  (D)燃气阀门被封堵、遮挡，是否定期保养 ·

13、在员工宿舍的防火巡查中，发现＿＿D＿＿，应当现场改正。

(A)通向室外的疏散楼梯、防火门不符合要求  (B)疏散指示标志、应急照明灯具不是灵敏好用

(C)禁止卧床吸烟标志、疏散图没有按照要求配置  (D) 在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品

14、在办公室的防火巡查中，发现＿＿A＿＿，应当现场改正。

(A)人员下班后没有关闭电源  (B)电源线破损

(C)插座、插销不符合消防规范  (D)灯具、电源开关不符合安全要求

15、在理发室、美容院的防火巡查中，发现＿＿D＿＿，应当现场改正。

(A)电源线破损 (B)插座、插销不符合消防规范

(C)灯具、电源开关不符合安全要求 (D)存放摩丝、发胶等易燃易爆和大量可燃物

16、在外租商店的防火巡查中，发现＿＿A＿＿，应当现场改正。

(A经营过量易燃易爆危险品(B电源线破损(C灯具、电源开关不符合安全要求(D电气线路有超负荷现象

17、在外租商店的防火巡查中，发现＿＿C＿＿，应现场改正。

(A)灭火器被覆盖、遮挡  (B)灭火器没有摆放在明显位置

(C)插座、插销不符合消防规范 (D)消防通道有物品码放，被封堵

18、在地下停车场的防火巡查中，发现＿＿C＿＿，应当现场改正。

(A)没有适宜的消防警示标志或不够醒目、备遮挡、高度不对(B)疏散指示灯未能工作正常，外观有破损

(C)有修车，加油、充电现象  (D)应急照明未能工作正常，外观有破损

19、在施工现场的防火巡查中，发现＿＿A＿＿，应当现场改正。

(A)施工现场内有吸烟现象  (B)在建设工程内设置宿舍

(C)没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料 (D)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

20、在消防中控室的防火巡查中，发现＿＿D＿＿，应当现场改正。

(A)电源线破损   (B)插座、插销不符合消防规范

(C)灯具、电源开关不符合安全要求   (D)没有24小时专人值班，每班不少于2人

21、在消防中控室的防火巡查中，发现＿＿B＿＿，应当上报有关领导，制定限期改正错施。

(A)值班人员脱岗  (B)电源线破损  (C)擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统

(D)没有认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表

22、对于疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口的每日巡查，下列说法不正确的是＿＿D＿＿

(A)是否有可燃物、易燃物堆放堵塞  (B)是否有障碍物堆放，堵塞通道，影响疏散

(C)安全出口是否被锁闭 (D)安全疏散指示标志与应急照明是否正常

23、对于安全疏散指示标志与应急照明的每日巡查，下列说法不正确的是＿＿C＿＿。

(A)疏散指示标志外观是否完好无损，是否被悬挂物遮挡 (B)疏散指示标志指示方向是否正确无误

(0)安全出口是否被锁闭  (D)疏散指示标志指示灯照明是否正常，充电电池电量是否充足

24、甲级防火门的耐火极限为不低于＿A＿＿。

(A)l.5h    (B)1.2h   (C)0.9h    (D)0.6h·

25、乙级防火门的耐火极限为不低于＿B＿＿.

(A)1.5h  (B)1.0h   (C)0.9h  (D)0.6h

26、丙级防火门的耐火极限为不低于＿＿D＿＿.

(A)l.5h   (B)l.2h    (C)0.9h  (D)0.5h

27、防火分区之间的墙上安装的门为＿＿A＿＿.

(A)甲级防火门 (B)乙级防火门   (C)丙级防火门 (D)普通门

28、防烟楼梯间和通向前室的门应当为＿＿B＿＿。

(A)甲级防火门     (B)乙级防火1门  (C)丙级防火门     (D)普通门

29、高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为＿＿C＿＿。

(A)甲级防火门    (B)乙级防火门  (C)丙级防火门    (D)普通门

30、甲级防火窗的耐火极限为不低于＿A＿。

(A)l.5h  (B)l.2h    (C)0.9h  (D)0.6h

31、乙级防火窗的耐火极限为不低于＿B＿＿。

(A)l.5h     (B)l.0h   (C)0.9h     (D)0.6h

32、丙级防火窗的耐火极限为不低于＿＿D＿＿。

(A)l.5h  (B)l.2h    (C)0.9h      (D)0.5h

33、普通型钢质防火卷帘的耐火极限要求为＿＿B＿＿。

(A)耐火时间≥lh   （B）耐火时间≥2h    (C)耐火时间≥3h   (D) 耐火时间≥4h

34、复合型钢质防火卷帘的耐火极限要求为＿＿C＿＿。

(A)耐火时间≥lh （B）耐火时间≥2h   (C)耐火时间≥3h   (D) 耐火时间≥4h

35、特级防火卷帘的耐火极限要求为＿＿D＿＿。

(A)耐火时间≥lh   （B）耐火时间≥2h   (C)耐火时间≥3h   (D) 耐火时间≥4h

36、关于防火卷帘的巡查要点，下列说法不正确的是＿D＿＿。

(A)防火卷帘是否处于正常升起状态  (B)防火卷帘控制面板、门体是否完好无损

(C)防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损

(D)防火卷帘下是否堆放杂物;只要不是可燃物就可以不管

37、关于防火门的巡查要点，下列说法不正确的是＿＿C＿＿。

(A)带闭门器的防火门是否能够自动关闭   (B)电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭

(C)为了方便，走廊中的常闭防火门可以开启，只要火灾发生时能够关闭就可以

(D)防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损，并具备良好的隔火、隔烟作用

38、常见的火源有七种类型，焊割作业的金属熔渣属于＿＿B＿＿。

(A)明火焰    (B)高温物体  (C)化学反应放热        (D)电火花

39、常见的火源有七种类型，电熨斗属于＿＿B＿＿。

(A)明火焰     "   (B)高温物体  (C)撞击与摩擦     (D)电火花

40、常见的火源有七种类型，烟头属于＿＿B＿＿。

(A)明火焰    (B)高温物体  (C)化学反应放热   (D)电火花

41、常见的火源有七种类型，烟囱火星属于＿＿B＿＿。

(A)明火焰    (B)高温物体  (C)化学反应放热   (D)电火花

42、常见的火源有七种类型，电器开关开启或关闭时发出的火花属于＿＿D＿＿。

(A)明火焰     (B)高温物体  (C)撞击与摩擦 (D)电火花

43常见的火源有七种类型，电焊时的电弧属于＿＿D＿＿。

(A)明火焰    (B)高温物体   (C)撞击与摩擦      (D)电火花

44、常见的火源有七种类型，凸透镜与凹面镜等属于＿＿D＿＿。

(A)明火焰     (B)化学反应放热  (C)撞击与摩擦 (D)光线照射与聚焦

45、常见的火源有七种类型，黄磷在空气申自燃属于＿＿B＿＿。

(A)绝热压缩  (B)化学反应放热  (C)撞击与摩擦     (D)光线照射与聚焦

46、常见的火源有七种类型，金属钠在水面上燃烧属于＿＿B＿＿。

(A)绝热压缩 (B)化学反应放热  (C)撞击与摩擦     (D)光线照射与聚焦

47、在库房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是＿＿C＿＿。

(A)插销、插座不符合消防规范  (B)电源线破损 (C)消防通道、楼梯是否存放物品 (D)电源开关、灯具不符合安全要求 48、在餐厅及厨房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是＿＿C＿＿。

(A)燃气阀门被遮挡、封堵，不能正常开启、关闭   (B)插座、插销不符合消防规范

(C)消防通道有物品码放、被封堵   (D)电源开关、灯具不符合安全要求

49、在员工宿舍的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是＿＿D＿＿。

(A)电源线破损  (B)插座、插销不符合消防规范

(C)电源开关、灯具不符合安全要求 (D)违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备

50、在锅炉房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的

是＿＿A＿＿。

(A)灭火器没有摆放在明显位置，或被覆盖、遮挡、挪做它用   (B)可燃气体探测器没有定期保养、测试

(C)可燃气体探测器不灵敏，被杂物遮挡     (D)电源开关、灯具不符合安全要求

51、在办公室的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当上报有关领导，制定限期整改措施的是＿＿D＿＿。

- 插排(插座)超负荷使用 (B)人员下班后没有关闭电源

(C)存放易燃易爆和大量可燃物(D)电源开关、灯具不符合安全要求

52、在地下停车场的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当上报有关领导，制定限期整改措施的是＿＿D＿＿。

(A)车道堵塞、不畅通  (B)有修车、加油、充电现象

(C)灭火器配置不充足，外观不清洁，码放不正确 (D)没有适宣的消防警示标志，且标志不醒目、被遮挡、高度不当

53、在施工现场的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当上报有关领导，制定限期整改措施的是＿＿A＿＿。

(A)在建设工程内设置宿舍 (B)施工现场内有吸烟现象

(C)在建设工程内使用液化石油气   (D)施工作业用火时没有领取用火证

54、在施工现场的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是＿＿A＿＿。

(A)施工作业用火时没有领取用火证   (B)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

(C)建设工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料

(D)施工现场使用的安全网、围网和保温材料等是易燃或可燃的

55、在消防中控室的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当上报有关领导，制定限期整改措施的是＿＿A＿＿。

(A)插座、插销不符合消防规范  (B)存放易燃易爆和大量可燃物

(C)私自增加电器设备和接拉临时电源线   (D)没有24小时专人值班，每班不少于2人

56、疏散走道内的应急照明，其地面最低水平照度不应低于 ＿＿A＿＿LX。

(A)0.5    (B)1.0    (C)2.0    (D)5.0

57、人员密集场所内的应急照明，其地面最低水平照度不应低于＿＿B＿＿LX。

(A)0.5   (B)1.0   (C)2.0   (D)5.0

58、楼梯间内的应急照明，其地面最低水平照度不应低于＿＿D＿＿LX。

(A)0.5     (B)1.0   (C)2.0     (D)5.0

59、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过＿＿C＿＿m的内走道，应设置应急照明。

(A)10   (B)15    (C)20   (D)30

60、建筑面积大于＿＿C＿＿平方米的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间等部位，应设置应急照明。

(A)l00  (B) 200       (C)300  (D)400

61、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面＿＿B＿＿米以下的墙面上。

(A)1.2 (B)1.0     (C)0.8 (D)0.6

62、安全疏散走道中，安全疏散指示标志灯的间距不应大于＿＿C＿＿米。

(A)5  (B)l0   (C)20 (D)30

63、一般建筑中，应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池作备用电源，且它的连续供电时间不应少于  B 分钟。

A 10   B 20   C 30  D  40

第二章   消防监控室监控

二、判断题

1、消防控制室是设计人员认为有必要才设置的。（  错    ）

2、消防控制室内严禁与消防控制无关的电气线路及管道通过。（对    ）

3、出现报警信号后，消防控制室的所有值班人员必须到现场确认。（   错 ）

4、复位即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。（对    ）

5、火灾报警控制器应具有报警后可以消声，当接收到下次火警信号后又能发出声响功能。（对    ）

6、误报是指火灾探测器保护范围内没有发生火灾，而报出火警的情况。（  对   ）

7、消防控制室图形显示装置是消防控制室用来完成火灾报警、故障信息显示的消防报警设备，可以模拟现场火灾探测器等部件的建筑平面布局，如实反映再现火灾、故障状况的显示装置。（对    ）

8、建筑消防设施一般由火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、防火门、防火卷帘、火灾事故广播、消防通讯系统等消防设备组成。（   对     ）

9、消防控制室是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心，是建筑内消防设施控制中心枢纽。（对）

10、在平时，消防控制室全天候地监测各种消防设各的工作状态，保持系统的正常运行。（  对 ）

11、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示。处理的中心，及时、准确地反馈火情的发展过程，正确、迅速地控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。（ 对    ）

12、消防控制室设备必须有专人12小时监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。（  错     ）

13、消防控制室每班不应少于1人。出现报警信号后，一人负责到现场确认，一人仍在消防控制室执机，严密监视，处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。（错 ）

14、消防控制室值班，每班连续工作时间不应超过12小时。（   对     ）

15、消防控制室应至少由火灾报警控制器·消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。（    对    ）

16、消防控制室应能监控消防系统及相关设备（设施），显示相应设备（设施）的动态信息和消防管理信息，向远程监控中心传输火灾报警及其它相应信息。（对 ）

17、消防控制室值班人员接到报警信号后，应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。（  对 ）

18、拨通“119”后，应确认对方是否为“119”火警受理台，以免拨错。（  对 ）

19、当火灾探测器出现误报警时，应首先按下“警报器消音”键，停止现场警报器发出的报警音响，通知现场人员及相关人员取消火警状态。（  对    ）

20、如确有火灾发生，消防控制室值班人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，不需要利用现场灭火器材进行扑救。（错 ）

21、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后，应立即通知消防控制室，自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到手动状态。（  错     ）

22、拨打电话“119”，向公安消防机构报警，应说明发生火灾的单位名称、地点、起火部位、联系电话等基本情况。（   对    ）

23、消防控制室值班人员在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况应进行详细的记录。（对）

24、火灾报警控制器的工作状态主要有正常监视状态、自检状态、屏蔽状态、故障报警状态、监管报警状态、火灾报警状态等。（    对    ）

25、正常监视状态是火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。（   对    ）

26、自检状态是火灾报警控制器进行自检功能时所处的状态，设有专用自检总指示灯（器）进行指示（对）

27、屏蔽状态是火灾报警控制器在屏蔽（指通过控制器使某些部件或功能失效的操作）功能启动后所处的工作状态。（对   ）

28、故障报警状态是火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态。（  对 ）

29、火灾报警控制器的火灾报警信息为最高显示级别，优先显示，不受其它信息显示影响。（   对     ）

30、火灾报警控制器发出与其它信息相同的报警声。（   错   ）

31、火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动清除，只能通过手动复位操作进行清除。（    对  ）

32火灾报警控制器待故障排除后，故障信息的光指示信号可启动清除。（   对     ）

33、执行自检功能期间，受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作。（对）

34、当控制器的自检时间超过工分钟或不能自动停止时，"自检功能会影响非自检部位探测区和控制器本身的火灾报警功能。（错  ）

35、火灾报警控制器的屏蔽状态不受复位操作的影响。（  对 ）

36、火灾报警控制器进行开机操作时，需先打开备用电源开关，然后再打开主电开关最后打开控制器的工作开-关;关机时按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。（错）

37、为了确保火灾报警控制器的正常运行，要定期对火灾报警控制器电源的运行情况进行检查。（   对 ）

38消防控制室值班记录应准确真实详细的反映系统工作情况，具体包括报警类型（正 常、火警、故障、误报、漏报）、报警部位、报警时间、报警原因及处理方法。（   对    ）

39自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后，应立即通知消防巡查员前往火警现场观察。（对）

40、火灾报警控制器按照结构型式可分为壁挂式、台式和柜式火灾报警控制器。（   对     ）;

41、火情确认后，在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备，如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。（    对    ）

42、交接班前交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。对

43、交接班时，交班与接班人员对各项内容核查完毕后，双方填写工作交接记录;  针对当班次发生的重点事项予以备注，双方签字后交接完成。（  对）

44、在火灾自动报警系统中，火灾报警控制器是该系统的。大脑，是系统的核心。（  对 ）

45在火灾自动报警系统中，火灾探测器是系统的"大脑，随时监视着保护区域火情。（错）

- 消防控制室能控制消防水泵启、停;需显示消防水泵的工作、故障状态。（    对  ）

47、经过单位主管领导的同意后，可以关闭火灾自动报警、自动灭火系统。（    错    ）

三、选择题（四选一）

1、消防控制室是建筑内消防设施系统的  A 中心。

（A）控制 （B）接收 （C）显示 （D）报警

2、在平时，消防控制室全天候地   B     各种消防设备的工作状态，保持系统的正常运行。

（A）控制     （B）监测   （C）显示     （D）反馈

3、在平时，消防控制室全天候地监测各种   C     的工作状态，保持系统的正常运行。

(A) 防盗设备    （B）通信设备  （C）·消防设备  （D）电脑设备

4、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理   ，控制相关消防设施的专门处所。D

A安全信息  （B）设备信息  （C）通讯信号  （D）火灾报警信号

5、消防控制室是利用    A    扑救火灾信息指挥中心，

（A）固定消防设施   （B）移动通信设备 （C）自动报警设备   （D）消防控制设备

6、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心    B    控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。

( A )最直接地 （B）正确、迅速地   （C）简便、快捷地  （D）有针对性地

7、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，  C  反馈火情的发展这程。

( A) 最直接  （B）迅速、简单地  （C）及时、准 确地        （D）有针对性地

8、消防控制室内设有  D    和消防设施控制设备

A 固定消防设施  B 防盗设备 C电脑设备 D火灾自动报警设备

9、消防拄抚室内设有火灾自动报警设备和A

（A）消防设施控制设备  （B）防盗设备    （C）电脑设备  （D）固定消防设施

10、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理火灾报警信号，控制相关    B    的专门处所。

A电脑设备        （B）消防设施   （C）通信设备   （D）防盗设备

11、消防控制室根据建筑物的实际情况，可独立设置，也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用，并保证专人  D     值班。

（A）8小时     （B）12小时（C）18/]、时    （D冲4，]飞时

12捎防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、应急预案、    D 及值班记录等。

A接待制度   （B）会议制度  （C）卫生制度 （D）值班制度、维护保养制度

13、消防控制室应设有一部用于火灾报警的A

（A）外线电话  B内线电话   （C）投币电话   （D）插卡电话

14、单独建造的消防控制室，其耐火等级不应于   B。

A  一级  B 二级 C 三级 D 四级

15消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、系统   应急预案及值班记录等。C

（A）流程图     （B）列表  （C）操作规程     （D）功能表

- 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备  D  急预案及值班记录

A清单 （B）功能  （C）流程图      （D）使用说明书

17、消防控制室内，在值班人员经常工作的一面，控制盘至墙的距离不应小于  C  米

（A）l -   （B）2  （C）3    （D）5

18、消防控制室内，控制盘后维修距离不应，小于  A  米。

（A）l -   （B）2 （C）3    （D）5

19、消防控制室内，控制盘前操作距离:单列布置时不应小于1·5 米，双列布置时不应小于  B 米。

A1·5      （B2    （0） 3    （D）3     5

20、消防控制室值班期间，每班不应少于  B 人。

（A）l  （B）2  （0）3  （D）4

21、消防控制室设备必须有专人一监控，处理各种报警信号，"操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。D

（A）8小时      （B）12小时  （C）18小时    （D）24小时

22、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的 不得擅离职守，做好检查、操作等工作。A

（A）监视和运用     （B）守护和管理 （C）维修和调试    （D）信息反馈

23、一旦发生火灾，消防控制室值班人员要尽快确认，  C  启动有关消防设备。

（A）最直接地     （B）迅速、简单地   （C）及时、准确地 （D）有针对性地

24、消防控制室值班人员对消防控制室设备及通讯器材等要进行     D  的检查，定期做好各系统功能试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。

（A）定期住 （B）不定期     C 临时性     （D）经常性

25控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写   A  及系统运行登记表和控制器日检登记表

A 值班记录 （B）检查记录 C故障记录  D）人员登记表

26消防控制室值班人员接到报警信号后，应立即携带  ，迅速到达报警点确认。B

A工具箱    （B）对讲机   C 手电筒    （D）急救包

27 消防控制室值班人员接到报警信号后，应迅速到达报警点确认、如末发生火情，应查明    采取相应措施 ，并认真做好记录。D

（A）故障原因  （B）周围情况    C）报警人员 （D）报警原因

28、消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向   汇报。B

（A）消防部     （B）上级领导    C）维修部门 （D）技术人员

29、未经   A    同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

（A）公安消防机构  （B）上级领导   （C）维修部   （D）技术人员

30、  A   火灾报警控制器不具有向其它控制器传递信息的功能。

（A）独立型  （B）区域型 （C）集中型   D）集中区域兼容型

31、具有接收各区域型控制器传递信息的火灾报警控制器是   火灾报警控制器。C

（A）独立型 （B）区域型 （C）集中型  （D）集中区域兼容型

32、   B     火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。

（A）独立型    （B）区域型     （C）集中型  （D）集中区域兼容型

33、在火灾报警控制器的工作原理中，通过    A   ，发出火灾;故障报警或联动控制信号。  。

（A）声光报警电路  B）地址显示电路 （C）通信接口电路  D）联动控制接口电路

34、在火灾报警控制器的工作原理中，通过    B   ，以数码或液晶显示器显示报警与联动地址的编码或相应部位号。

（A）声光报警电路   （B）地址显示电路  （C）通信接口电路    D）联动控制接口电路

35、在火灾报警控制器的工作原理中，通过   ，驱动打印机并打印输出报警时间和报警装置的编码地址。C

（A）声光报警电路   （B）地址显示电路  C打印机接口电路    （D）联动控制接口电路

36、一股区域型或集中区域兼容型火灾报警控制器常采冉  结构，适合安装在墙壁上,占用空间较小。B

A卧式    （B）壁挂式  （C）琴台式  （D）立柜式

37、集中火灾报警控制器常采用   结构，回路较多，内部电路结构大多设计成插板组合式，带载容量较大，操作使用方便。C

（A）卧式     （B）壁挂式   （C）琴台式  （D）立柜式

38、集中型或集中区域兼容型火灾报警控制器常采用     结构，回路较多，内部电路结构大多设计成插板组合式，带载容量较大，操作使用方便，占用面积小。D

（A）卧式   （B）壁挂式  （C）琴台式   （D）立柜式

39、火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态是  A  。

（A）正常监视状态   （B）自检状态   （C）屏蔽状态  （D）故障报警状态

40、下面哪种情况不属于复位操作可以实现的功能   A     。

（A）火灾报警控制器的屏蔽状态受到复位操作的影响。

（B）复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯。

（C）清除消音状态。（D）清除当前的所有火警、故障和反馈等显示。

41、火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态是 D  。

A正常监视状态   （B）自检状态   C 屏蔽状态 （D）故障报警状态

42火灾报警控制器发出或接收到反映火灾信息的声、光、电信号时所处的状态是A

A 火灾报警状态     （B）自检状态   C屏蔽状态  （D）故障报警状态

43 火灾报警控制器操作面板上具有  B     键，按下此键能检查本机火灾报警功能，可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯（器）、显示器进行检查。

A 联动   B  自检   C 消音  （D）复位

44、发生火警时，火灾报警控制器所连接的声警报器将发出报警声，提示人员有火警存在，如果值班人员发现不是真实火警时，"可以首先对其进行   C    操作。

（A）联动     （B）自检 （C）消音     （D）复位

45、为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作是D

（A）联动     （B）自检  （C）消音      D）复位

46、火灾自动报警系统的主电源应采用  A 。

（A）消防电源（B）动力电源 （C）明电源（D）直流电源

47、火灾自动报警设各的"自检键"的功能    D    :

（A）检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态

（B）检查建筑物内的各种消防设备是否处于正常工作状态

（C）检查建筑物内的消防管线是否处于正常工作状态

（D）检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态

第三章   建筑消防设施操作与维护

二 判断题

1、建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态不得擅自断电停运或长期带故障工作。(  正确   )

2、在初起火灾发生时凡是能够用于扑灭火灾的所有工具都可称为简易灭火器材(正确 )

3、一般易燃固体物质初起火灾可用水、湿棉被、湿麻袋、黄砂、水泥粉等扑救，(  正确 )

4、油锅、油桶、油盘着火，可用锅盖、铁板、湿棉被…湿麻袋等灭火。(正确    )

5、简易灭火器材适用于扑救各类火灾。(     错误  )

6、灭火器根据操作使用万法不同可以分为手提式灭火器和推车式灭火器。正确

7、水基型灭火器包括清水灭火器和泡沫灭火器。(  正确  )

8、水基型灭火器包括清水灭火器、泡沫灭火器和C0%灭火器。(错误)

9干粉灭火器适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。正确

10、泡沫灭火器适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。  错误

11、在室外使用灭火器时，应选择在下风方向喷射。错误

12、碳酸氢钠干粉灭火器，又叫朋C类千粉灭火器，用于扑救液体、气体火灾。(错误

13、磷酸铵盐干粉灭火器，又叫BC类干粉灭火器，可扑救固体、液体，气体火灾。(错误

14、灭火器在使用过程中切忌将灭火器颠倒或横卧。(    对  )

15、水基型灭火器每次更换灭火剂或者出厂己满三年的，及以后每隔二年应对灭火剂进行水压强度试验，水压强度合格才能继续使用。(    正确

16干粉灭火器满五年或每次再充装前及以后每隔二年应进行水压试验，合格的方可使用。(  正确 )

17手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种，一种是玻璃破碎按钮，另一种是可复位报警按钮。(对)

18、在火灾自动报警系统中，用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。( 对)

19、火灾警报装置一股分为编码型和非编码型两种。(正确    )

20、室外消火栓按其安装形式可分为地上式和地下式两种。(正确  )

21、室外消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。(   正确     )

22、室外消火栓DNlOO、DNl50恤 出水口专供灭火消防车吸水之用。DN65MM出水口供 连接水带后放水灭火之用。(   正确     )

23、室外消火栓按出水口型式可分为单出口消火栓和双出口消火栓。(    错误   )

24、直立型喷头是直立安装，水流向上冲向溅水盘的喷头。(    正确    )

25、下垂型喷头:下垂安装，水流向下冲向溅水盘的喷头。(    正确    )

26、对于各种不同规格的喷头，均应有一定数量的备用量，其数量不应小于安装总数的百分之一，且每种备用喷头不应小于10个。(   正确     )

27、安装喷头的位置不得设置影响喷头布水性能的障碍物。(   正确   )

28、应急广播系统的扬声器一股分为壁挂式和吸顶式两种。(   正确

29、在民用建筑里，扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的功率不小于3W(   正确     )

30、客房应设置专用的扬声器，其功率不小于1W,(   正确     )

31、用作疏散指示标志的电光源要求具有快速启点、常亮和便于维护等特性，通常选 白炽灯 。正确

32、消防应急灯具的应急转换时间应≦5s;高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应≦2.5S (正确)

33疏散指示标志灯，一般设在距地面不超过lm的墙上，千万不可设在顶棚吊顶上。正确

34、为了安全有效地使用应急照明，应定期进行外观清扫、检查，对于外观破损的应进行更换。正确35防火门按开启状态分为分为常闭防火门和常开防火门。(  对)

36 常开防火门在发生火灾时 ，需靠手动关闭。( 错误   )

37防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。正确

38常闭防火门开启后应能自动闭合。("正确     )

39、安装在疏散通道上的防火卷帘;应在玉·个相关探泌 器辗擎括下降至距地面1·8米处停止;另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面。并向火灾报警控制器反馈信号。(  正确   )

40、仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。( 正确)

三、选择题 (四选一)

1、下列各项不属于建筑消防设施的是 D:

(A)火灾报警系统  (B)疏散指示标志  (C)机械防排烟系统     (D)普通电梯

2、常用的简易灭火器材不包含 D

(A)泥土 (B)锅盖  (C)水桶 (D)消火栓

3、常用的简易灭火器材不包含A

(A)消火栓    (B)湿棉被  (C)水盆  (D)扫帚

4、自燃物品(如黄磷、硝化纤维、赛潞培、油脂等)着火，因其在空气中或遇潮湿空气能自行氧化燃烧。因此、只能用下列哪种简易灭火器材扑救B

(A)湿棉被 (B)砂土  (C)湿麻袋 (D干粉灭火剂

5、下列不属于水基型灭火器的是A

(A)CO2灭火器 (B)清水灭火器 (C)空气泡沫灭火器 (D)水成膜泡沫灭火器

6、下列哪类火灾不适宜用泡沫灭火器扑救B

(A)植物油      (B)电脑  C)木材   (D)竹器

7、手提式水基型灭火器的规格不包括D

(A)2L     (B)3L   (C)6L    (D)l2L

8、推车式水基型灭火器的规格不包括    C

(A)2OL   (B)45L   (C)80L     (D)125L

9、下列哪种灭火器使用前需先把灭火器上下颠倒几次     C

(A)手提式清水灭火器 (B)手提式机械泡沫灭火器  (C)手提式干粉灭火器  (D)手提式二氧化碳灭火器

10灭火器有效的检查不包括 D

(A)外观检查  (B)密封性检查(C)强度检查  (D)数量检查

11、干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准    D  扫射

(A)火焰上部 (B)L火焰中部  (C)火焰下部 (D)火焰根部

12、具有喷筒构造的灭火器是C

(A)清水灭火器   (B)泡沫灭火器  (C)CO2灭火器   (D)干粉灭火器

13、使用推车式灭火器时，应该在距离燃烧物C

(A)2  (B)5  (C)10     (D)15

14、ABC类干粉灭火器又称为     B  干粉灭火器

(A) 碳酸氢钠   (B)磷酸铵盐  (C)钾盐    (D)氨基

15、手提式清水灭火器主要用于扑救   B  火灾。

(A)气体火灾    (B)固体火灾  (C)液体火灾    (D)金属火灾

16、手提式泡抹灭火器主要用于扑救    C  火灾。

(A)气*火灾    (B)带电设备火灾 (C)渍钵火灾    (D)金属火灾

17、手提式干粉灭火器不能扑救     D 火灾。

A 气体火灾  B 带电设备火灾 C 液体火灾 D 金属火灾

18 用灭火器在室外进行灭火时应占据    A灭火

A 上风方向 B下风方向 C 着火物的上方 D 着火物的下方

19 手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫B  喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。

A)由远而近     (B)由近而远   (C)对准燃烧最猛烈处  (D)对准燃烧不猛烈处

20、可复位报警按钮使用时，推入报警按钮的玻璃触发报警，火警解除后B

(A)可自动复位     (B)可用专用工具进行复位  (C)应更换新的报警按钮  (D)更换玻璃

21、对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时，下列做法正确的是 C

(A)用力擦触玻璃 (B)用水冲洗  (C)用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面 (D)将玻璃卸下进行清洗

22、对火灾警报装置的外观清洁维护时，下列做法正确的是     D

(A)自行拆卸加以清洗  (B)用水冲洗  (C)用湿布擦拭 (D)用吹风机吹扫火灾警报装置表面

23、手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种:一种是玻璃破碎按钮，另一种是   C

(A)可消音报警按钮   (B)可联动报警按钮 (C)可复位报警按钮   (D)可自锁报警按钮

24、室外消火栓便用完毕后，需打开   B    ，将消火栓内的积水排出，以免结冰将消火栓损坏

(A)阀瓣   (B)排水阀  (C)阀杆  (D)接口

25、室外消火栓按其安装形式可分为 A   ;

(A)地上式和地下式     (B)承插式和法兰式  (C)单栓式和双栓式 (D)普通式与特殊式

26、室外消火栓按其进水口连接形式可分为 B ，

(A)地上式和地下式    (B)承插式和法兰式   (C)单栓式和双栓式     (D)普通式·与特殊式

27、室内消火栓按出水口型式可分为    C

(A)地上式和地下式  (B)承插式和法兰式  (C)单出口式和双出口式    (D)普通式与特殊式

28、快速响应喷头的响应时间系数(RTI)为 A

(A)小于或等于5O(m·s)0.5 (B)小于或等于80(m.s)0.5

(C)介于5O(m·s)'和8O(m·s)0.5之间(D)介于80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间

29、特殊响应喷头的响应时间系数(RTI)为C

(A)小于或等于5O(m·s)0.5 (B)小于或等于80(m·s)0.5

(C)介于5O(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间  (D)介于80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间

30、标准响应喷头的响应时间系数(RTI)为   D     :

(A)小于或等于5O(m·s)n0.5  (B)小于或等于80(m·s)0.5

(C)介于5O(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间  (D)介于80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间

31、玻璃球工作液为红色表示该玻璃球洒水喷头的公称动作温度为     B  :

(A)5。C    (B)68。C   (C)79。C   (D)93。C

32、玻璃球工作液为绿色表示该玻璃球洒水喷头的公称动作温度为D

(A)57。C   (B)68。C     (C)79。C       (D)93。C

33、既可直立安装亦可下垂安装，在一定的保护面积内，将水呈球状分布向下喷洒并向上方喷洒的喷头是  D :

(A)下垂型洒水喷头  (B)边墙型洒水喷头  (C)直立型洒水喷头  (D)普通型洒水喷头

34、支撑臀色标为白色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为 B  :

(A)57.C ~77。C (B)80.C---107。C   (C)l2l。C~149。C    (D)163.C~l9l。C

35、支撑臂色标为蓝色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为  C

(A)57.C~77      (B)80.C~107。C   (C)l2l。C~149.C  (D)163。C~l9l。C

36、支撑臂色标为红色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为    D

(A)57.C~77.C  (B)80.C~107。C   (0)12l.C~149。C (D)163.C~l9l。C

37、对应急广播系统扬声器清洁维护时，下列做法正确的是 D

(A)自行拆卸扬声器   (B)用水冲洗扬声器  (C)用湿布擦拭扬声器 (D)用吹风机吹扫扬声器表面

38、对消防专用电话清洁维护时，下列做法正确的是D

(A)自行拆卸电话主机、分机和电话插孔 (B)用水冲洗消防专用电话

(C)用湿布擦拭消防专用电话   (D)用吹风机吹扫设备表面

39、在民用建筑里，扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，·每个扬声器的功率不小于   C

(A)lW    (B)2W    C)3W (D)4W

40、客房应设置专用的扬声器，其功率不小于   A

(A)lW·   B2W   C    5W    (D)lW

41、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，距离不应大于   D    :

(A)0.5  m (B)0.8 m  (C) 1m    (D)20m

42、疏散指示标志灯，一般设在距地面不超过  C    的墙上:

(A)0.5m (B)0.8m  (C)lm (D)l.5m

43、下列材料能用来擦拭应急照明灯具的是A   :

(A)肥皂水  (B)稀料   (C)汽油  D)烧碱溶液

44、设置在下列哪种位置酌防火卷帘不应采用一步降落的控制方式D

(A)自动扶梯四周  (B)中庭 (C)房间的开口部位  (D)疏散走道和消防电梯前室

45、防火门应为向疏散方向开启的 B     :

(A)弹簧门   (B)平开门 (C)推拉门 (D)转门

46安装在疏散通道上防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面  C 处停止，另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面

(A)l·0m  (B)l·5m    (C)1·8m  (D)2·0m

- 一、单项选择题（每题1分，30题，共30分）

1、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任者，对安全生产工作全面负责。其职责之一是（C ）。

A．对本单位的安全生产状况进行经常性检查

B．对检查中发现的安全问题及时向上级单位报告

C．保证本单位的安全生产的投入和实施

2、 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，先责令（ B ）。

A．处二万元以下罚款

B．限期改正

C．停产停业整顿

- 3、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全生产（ C ）档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果等内容。

- A．电子

- B．技术

- C．教育和培训

4、一般来说，股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由（ A ）予以保证。

A．董事会

B．厂长或者经理

C．投资人

5、对所有的安全生产管理人员必须在（  C ）进行安全资格培训，经安全生产监督管理部门或有关部门考核合格，并取得安全资格证书后方可任职。

A．任职前

B．三个月内

C．六个月内

D．一年内

6、《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应当（  C ），进行定期检测、评估、监控、并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A．告知

B．管理

C．登记建档

- 7、《安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须（ A ），取得相应资格，方可上岗作业。

A．按照国家有关规定经专门的安全作业培训

B．经企业培训合格

C．自学考试合格

8、危险化学品、非煤矿山、金属冶炼等高危行业的生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于（  D ）学时。

A．16

B．24

C．36

D．48

- 9、下列哪项不属于特种作业的是（ C ）。

A．高压电工作业

B．登高架设作业

C．压力管道作业

D．化工自动化控制仪表作业

- 10、特种作业操作证需要复审的，应当在期满前（ C）日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。

A．15

B．30

C．60

D．90

11、生产经营单位（ B  ）对重新上岗的从业人员进行安全教育和培训。

A．不必

B．应该

C．不强求

D．必须

- 12、以下不属于生产经营单位新上岗从业人员厂级岗前培训内容的是（  A ）。

- A．岗位安全操作规程

B．本单位安全生产情况及安全生产基本知识

C．本单位安全生产规章制度和劳动纪律

D．从业人员安全生产权利和义务

13、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、 设备上，设置明显的（  C  ）。

A．安全使用标志

B．安全合格标志

C．安全警示标志

D．安全检验检测标志

- 14、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（ B   ）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A．企业标准

B．行业标准

- C．协会标准

- 15、《安全生产法》规定， 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的（  A  ）、设备。

A．工艺

B．工具

- C．原材料

- D．必须

16、班组长在安全生产上的职责是:贯彻执行本单位对安全生产的规定和要求，督促本班组的工人遵守有关安全生产的规章制度和安全操作规程，切实做到（ C ）。

A．尽职尽责，措施完善

B．班前班后检查、评比

C．不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律

D．事事有人管

17、《安全生产法》规定，生产经营项目有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作（ B   ）。

A．实施委托管理

B．统一协调管理

C．实离有限管理

D．不负责管理

18、（  A  ）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

A．生产经营单位主要负责人

B．安全管理人员

C．职工

D．个人

19、特种作业是指在劳动过程中，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成（ B   ）危害的作业。

A．严重的

B．重大的

C．一般的

20、根据《生产经营单位安全培训规定》，已在岗的班组长每年接受安全培训的时间不得少于（ A ）学时。

A．16        B．24        C．36       D．48

21、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（  B  ）为工伤。
A．应当认定

B．视同

- C．不得认定

- 22、《两高法解释》规定，原则上以死亡（  A  ）人、重伤三人，或者造成直接经济损失一百万元作为入罪标准。

A．1

B．2

- C．3

23、安全生产举报投诉电话是（ D   ）。

A．12311

B．12345

C．12340

D．12350

24、基本形状为带斜杠的圆边框。圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色，衬底为白色的标志是（  A  ）。

A．禁止标志

B．警告标志

C．指令标志

D．提示标志

- 25、安全色是特定的表达安全信息的颜色，蓝色表示（ B   ）的意思。

A．禁止、停止

B．指令、必须遵守

C．注意、警告

D．通行、安全和提供信息

26、作业过程中的“三违”不包括（ D   ）。

A．违章作业

B．违章指挥

C．违反劳动纪律

D．违背意愿作业

27、如下哪些心理现象与事故有关（ A   ）。

A．侥幸心理、盲干心理、逞能心理、麻痹心理、好奇心理等

B．逞能心理、谨慎心理、好奇心理等

C．谨慎心理、认真心理、负责心理等

28、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（   A ）的组合。

A．可能性和严重性

B．频率和后果

C．可能性和后果

D．概率和后果的严重性

29、隐患分级是根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为（ B   ）事故隐患。

A．一般、较大、重大

B．一般、重大

C．红、橙、黄、蓝

D．简单、复杂

30、生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经所在单位安全管理部门批准，动火作业可按（  B  ）动火作业管理。

A．一级

B．二级

C．三级

D．固定用火区

- 多项选择题（每题2分，15题，共30分）

1、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有的职责是（  BCD   ）。

A．建立健全安全生产责任制组织制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B．保证安全生产投入的有效实施

C．督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故臆患

D．及时、如实报告生产安全事故

2、生产经营单位除（ABC）以外的从业人员的安全培训工作，由生产经营单位组织实施。

A．主要负责人          B．安全生产管理人员

C．特种作业人员        D．其他从业人员

3、从业人员在安全生产中可享受以下哪些权利（AB）。

A．劳动保护权             B．安全生产知情权

C．安全生产监督权         D．随时终止劳动合同权

5、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ AB  ）。

A．安全生产知识            B．管理能力

C．交际能力                D．培训能力

6、《安全生产法》规定，生产经营单位在（  ABD   ）情况下，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A．采用新工艺             B．采用新技术

C．节假日                 D．采用新材料或使用新设备

7、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（  ABC   ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．决策机构              B．个人经营的投资人

C．主要负责人            D．财务负责人

8、安全生产教育和培训的内容，主要包括（  ABCD   ）。

A．安全生产的方针、政策、法律、法规以及安全生产规章制度的教育和培训

B．安全操作技能的教育和培训

C．安全技术知识教育和培训

D．对特种作业人员的安全生产教育和培训

9、安全生产资金投入用于：（  ABCD   ）。

A．完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出

B．开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

C．安全生产宣传、教育、培训支出

D．配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

10、生产经营单位应对新进员工进行安全生产“三级”教育培训，其中“三级”包括（  ABC   ）。

A．厂(矿)级    B．车间(工段、区、队)    C．班组    D．岗位

11、生产经营单位进行爆破，吊装等危险作业的应当制定（  AB  ）。

A．施工方案和安全防范措施

B．确定专人进行现场施工的统一指挥

C．建立健全职业安全卫生制度

D．专职安全员现场检查和监督

12、工伤认定申请应当提交（  ABC   ）。

A．工伤认定申请表

B．与用人单位存在劳动关系（事实劳动关系）的证明材料

C．医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（职业病诊断鉴定书）

D．户口证明

13、安全色包括（ ABCD    ）。

A．红色

B．蓝色

C．黄色

D．绿色

14、事故隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的（  ABD   ）。

A．物的危险状态

B．人的不安全行为

C．操作法

D．管理上的缺陷

15、 关于对受限空间进行安全隔绝，以下说法正确的是：（  AB   ）。

A．与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝

B．与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵

C．受限空间内的用电设备应停止运行并有效切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌

D．与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应如果阀门无泄漏，可以通过关闭阀门的方式隔绝

- 判断题（每题1分，20题，共20分）

1、对职工的安全教育培训不够，或者未经培训就上岗作业是发生生产安全事故的间接原因。                                              （ 对 ）

2、从业人员享有批评、检举控告权和服从违章指挥、强令冒险作业的权利。                                                          （ 错 ）

3、从业人员处于安全生产的第一线，最有可能及时发现事故隐患或者其他不安全因素。                                                   （ 对 ）

4、企业应依法参加工伤保险，保险费用由企业和从业人员共同承担。

（ 错 ）

5、生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。                                                        （ 对 ）

7、对同一生产经营单位及其有关人员的同一安全生产违法行为，可以给予两次以上罚款的行政处罚。                                       （ 错 ）

8、对新从业人员进行三级安全生产教育培训，厂级教育培训的主要内容是安全生产基本知识及本单位安全生产规章制度等。                  （ 对 ）

9、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。                  （ 对  ）

10、对于重大事故隐患，生产经营单位除季报、年报外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。                                    （  对 ）

11、特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。        （ 对 ）

12、违章指挥是指生产经营单位的负责人、生产管理人员和工程技术人员违反规章制度，不顾从业人员的生命安全和健康，指挥从业人员进行生产活动的行为。                                                           （对）

13、未参加工伤保险期间，用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照相关规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。                        （对 ）

14、发生火灾时，进行扑救的时候应掌握先消灭、后控制的灭火原则。

（ 错）

15、安全设施一经投入生产和使用，不得擅自闲置或拆除。          （ 对 ）

16、防静电工作服能及时消除本身静电积聚，其主要作用是防止由静电引起的产品质量受到影响这样的危害。                                 （ 错）

- 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对上一级负责管控的风险，下一级可以不再管控。                                   （ 错 ）

18、特殊作业的作业监护人员应坚守岗位，如确需离开，应有专人替代监护。（对 ）

19、高处作业是指在距地面2 m及2 m以上有可能坠落的高处进行的作业。（错）

20、当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，生产单位应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离。                                   （对 ）

- 四、简答题（每题5分，2题，共10分）

- 1、简述从业人员享有的权利。

从业人员安全生产的权利  劳动保护权   知情权   批评、 检举和控告权  紧急避险权  工伤保险和民事索赔权、拒绝违章指挥和强令冒险作业权。

- 请列举出5条工作中常见的违章作业现象。

- 答：违章作业：不遵守施工现场的安全制度， 进入施工现场不戴安全帽、 高处作业不系安全带和不正确使用个人防护用品； 擅自动用机械、 电气设备或拆改挪用设施、 设备； 随意爬脚手架和高空支架等。

安全生产“学规、懂规、践规”考试试卷

（通用部分2）

单位名称：                               考试时间：

姓名：                   岗位（职务）：             成绩：

一、单项选择题（每题1分，30题，共30分）

1、《中华人民共和国安全生产法》规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ A ）。

A．不得从事生产经营活动

B．经主管部门批准后允许生产经营

C．经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

2、生产经营单位的主要负责人，是指对生产经营单位在经营活动中有（ B ）。

A．决定权的人

B．决策权、指挥权的人

C．主要负责人

3、从业人员在享有安全生产权利的同时，又应该承担（ B ）的安全生产职责。

A．在操作中发生事故或发现有不安全因素时自行采取措施排除

B．自觉遵守各项安全生产规章制度，服从管理，不违章、不冒险作业，正确穿戴劳防用品

C．对违章指挥可以边执行，边向上级部门报告

4、非公司制生产经营单位，由其（ B  ）决定安全投入资金。

A．决策机构董事会

B．主要负责人

C．股东

D．单位

5、《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证（ A ）的落实。

A．安全生产责任制

B．操作规程

C．考核制度

6、危险化学品、非煤矿山、金属冶炼等高危行业的生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于（ C ）学时。

A．8

B．12

C．16

D．24

7、下列哪项不属于特种作业的是（ C ）。

A．低压电工作业

B．高处安装、维修、拆装作业

C．厂内机动车作业

D．化工自动化控制仪表作业

8、特种作业操作证有效期为（ D ）年，每（    ）年复审1次。

A．3，1

B．3，3

C．6，1

D．6，3

9、根据《生产经营单位安全培训规定》，已在岗的班组长每年接受安全培训的时间不得少于（ A ）学时。

A．16        B．24        C．36       D．48

10、生产经营单位为提高从业人员的安全意识和安全操作水平，对新进单位的从业人员必须认真做好（ C ）教育。

A．专门操作技能

B．应急救援技术

C．入厂三级安全

11、以下不属于生产经营单位新上岗从业人员车间级岗前培训内容的是（ B ）。

A．所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准

B．岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项

C．自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理

D．安全设备设施、个人防护用品的使用和维护

12、从业人员超过（ A  ）人的生产经营单位，必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A．100

B．200

C．300

D．500

13、《安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加（ C ），为从业人员缴纳保险费。

A．失业保险

B．养老保险

C．工伤保险

14、《安全生产法》规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合（ A ）要求、标志明显、保持畅通的出口。

A．紧急疏散

B．通风

C．建筑规范

15、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和（ C  ）的事项。

A．事故应急措施

B．安全技术措施

C．防止职业危害

D．职业危害申报

16、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ B ）制度。

A．废弃

B．淘汰

C．回收

17、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、（ D ），必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施等。

A．新仪器

B．新方法

C．新标准

D．新材料

18、生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场（  C），确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A．监督作业

B．监护作业

C．安全管理

D．安全防护

19、生产经营单位（ C ）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

A．不必

B．应该

C．不得

D．必须

20、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当为从业人员提供符合（ C ）的劳动防护用品，不符合要求的，不准提供。

A．国家标准或者企业标准

B．行业标准或者企业标准

C．国家标准或者行业标准

D．企业标准或者地方标准

21、《两高法解释》规定，原则上以死亡一人、重伤（ A ）人，或者造成直接经济损失一百万元作为入罪标准。

A．3

B．5

C．10

22、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（ A  ）为工伤。

A．应当认定

B．视同

C．不得认定

23、安全生产举报投诉电话是（  D ）。

A．12311

B．12345

C．12340

D．12350

24、安全色不包括下列（  D  ）哪种颜色？

A．红

B．黄

C．蓝

D．黑

25、安全色是特定的表达安全信息的颜色，黄色表示（ C   ）的意思。

A．禁止、停止

B．指令、必须遵守

C．注意、警告

D．通行、安全和提供信息

26、以下不属于违章作业的是（ C   ）。

A．进入施工现场不戴安全帽

B．高处作业不系安全带和不正确使用个人防护用品

C．不遵守考勤与休假纪律

D．擅自动用机械、电气设备或拆改挪用设施、设备

27、可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至（  C  ）的风险。

A．较小

B．蓝色

C．可容许程度

D．可接受程度

28、按照山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，隐患分类是（ B   ）

A．生产类和管理类

B．生产现场类和基础管理类

C．设备类和工艺类

D．人的不安全行为类和物的不安全状态类

29、动火分析与动火作业间隔一般不超过（ B   ） min，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过(    ) min。作业中断时间超过(    ) min，应重新分析，

A．30  30  60

B．30  60  60

C．30  60  30

D．30  45  60

30、对受限空间内的气体浓度进行严格监测，监测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对（ B   ）各部位进行监测分析；

A．上、下

B．上、中、下

C．近端、远端

D．入口、出口

二、多项选择题（每题2分，15题，共30分）

1、《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位的（  AB   ），应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A．主要负责人             B．安全生产管理人员

C．车间班组长             D．特种作业人员

2、《安全生产法》规定，下列选项中（  ABD   ）属于从业人员的基本权利。

A．享受工伤保险和伤亡求偿权

B．危险因素防范措施和应急措施的知情权

C．安全管理的批评检举控告权

D．拒绝违章指挥和冒险作业权

3、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是（   ACD  ）。

A．非法的     B．合法的    C．不受法律保护    D．无效的

4、安全生产管理人员必须具备与本单位所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，具体地讲应该包括（   AB  ）。

A．掌握相应的安全专业技术知识和管理知识

B．国内外先进的安全生产管理经验

C．事故现场勘查技术，应急处理措施

D．制订车间生产工艺流程方案

5、安全生产投入资金应根据企业的性质而定，（   ABC  ）说法正确。

A．股份制企业由董事会予以保证

B．国有企业由厂长或经理予以保证

C．个体经济组织由投资人予以保证

D．合资企业由经理予以保证

6、劳动者对（  AC   ）的作业，有权拒绝执行。

A．管理人员违章指挥            B．管理人员的违法指令

C．管理人员违章强令冒险作业    D．任何危险

7、对生产经营单位主要负责人进行安全生产再培训的主要内容包括（  ABD   ）。

A．有关新发布的安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策

B．安全生产新技术、新知识

C．安全生产管理经验

D．近年来的典型事故案例

8、向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明（  ABCD   ）等内容。

A．设备性能                   B．可能产生的职业病危害

C．安全操作和维护注意事项     D．职业病防护以及应急救治措施

9、对于安全设备来讲，（  ABCD   ）应当符合国家标准或者行业标准。

A．设计、制造             B．安装、使用

C．检测、维修             D．改造和报废

10、生产经营单位必须依法参加（  ABD   ），为从业人员缴纳保险费。

A．工伤保险     B．养老保险    C．财产保险     D．医疗保险

11、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤（  ABC   ）。

A．在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

B．工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

C．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

D．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

12、安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成，用以表达特定的安全信息的标记。它一般分为（  ABCD   ）类型。

A．禁止标志

B．警告标志

C．指令标志

D．提示标志

13、企业在选择风险控制措施时应考虑（  ABC   ）。

A．可行性

B．安全性

C．可靠性

D．重点突出人的因素

14、关于用火作业的基本要求，以下说法正确的是（ABD）。

A．动火作业应有专人监火，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

B．动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施。

C．凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施应通过盲板或关闭阀门的方式进行隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。

D．拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。

15、受限空间监护人职责是（ACD）。

A．会同作业人员检查安全措施，统一联系信号

B．进入受限空间监护

C．当发现异常时，向作业人员发出撤离警报

D．掌握应急救援的基本知识

三、判断题（每题1分，20题，共20分）

1、生产经营单位对新录用的从业人员，要制定详实的教育培训计划，培训经费由从业人员支付。                                            （ 错 ）

2、生产经营单位可以委托中介机构为其提供安全技术服务。      （ 错 ）

3、生产经营单位聘用的退休人员因工负伤的，其工伤医疗期的待遇及一次性伤残补偿金由聘用单位支付。                                    （ 对 ）

4、对已确定的重大危险源应在建筑设计、设备设计、环境设计采取有关的消防、安全措施。                                                 （ 对）

5、从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。                                                      （ 错 ）

6、从业人员的紧急撤离权，是指其发现直接危及人身安全的紧急情况时，享有的停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。    （ 对  ）

7、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。                                          （ 对 ）

8、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。                              （ 对 ）

9、生产经营单位与从业人员订立生死协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的，该协议无效。                 （ 对 ）

10、生产经营单位在人数少于300人时，可以不设立安全生产管理机构或者配备安全管理人员。                                            （ 错 ）

11、从业人员发现事故隐患不必及时向本单位安全生产管理人员或主要负责人报告。                                                       （ 错  ）

12、生产经营单位聘用的退休人员因工负伤的，其工伤医疗期的待遇及一次性伤残补偿金由聘用单位支付。                                  （ 对 ）

13、从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。                                                     （错）

14、生产经营单位对事故隐患应该登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。                                              （错 ）

15、原则上以死亡一人、重伤三人，或者造成直接经济损失一百万元作为入罪标准。                                                       （ 对 ）

16、安全警示标志，一般由安全色、几何图形和图形符号构成，其目的是要引起人们对危险因素的注意，预防生产安全事故的发生。             （ 对）

17、“三违”作业是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。       （ 对 ）

18、企业在开展“两个体系”建设时，应单独建立一套文本，以区别安全生产标准化相关文件。                                              （错）

19、对于难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式。（对）

20、同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，应办理风险最高的作业的审批手续。

（ 错）

四、简答题（每题5分，2题，共10分）

1、简述从业人员享有的义务。

答：1、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

3、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

2、请列举出不少于5种习惯性违章心理。

答：侥幸心理、麻痹心理、取巧心理、马虎心理、逞能心理、蛮干心理、无知心理、麻木心理、从众心理、奉上心理、唯心心理

五、论述题（每题10分，1题，共10分）

如果你是企业的主要负责人，你将如何理解并全面落实企业安全生产主体责任？

一、物质保障责任。包括具备安全生产条件；依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定；依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

二、资金投入责任：包括按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；按规定存储安全生产风险抵押金；依法为从业人员缴纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。

三、机构设置和人员配备责任：包括依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。

四、规章制度制定责任：包括建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程。

五、教育培训责任：包括依法组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书。

六、安全管理责任：包括依法加强安全生产管理；定期组织开展安全检查；依法取得安全生产许可；依法对重大危险源实施监控；及时消除事故隐患；开展安全生产宣传教育；统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作。

七、事故报告和应急救援的责任。包括按规定报告生产安全事故；及时开展事故抢险救援；妥善处理事故善后工作。

八、法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

安全生产“学规、懂规、践规”考试试卷

（职业健康）

单位名称：                               考试时间：

姓名：                   岗位（职务）：             成绩：

一、单选题（每题1分，共40分）

1、用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受（ D ）培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

A.技术

B.技能

C.安全

D.职业卫生

2、用人单位必须采用有效的职业病防护措施，并为劳动者提供个人使用的（ D  ）。

A.劳动保护用品

B.安全防护用品

C.劳动防护用品

D.职业病防护用品

3、（   B  ），是指在职业活动中产生和（或）存在的、可能对职业人群健康和作业能力造成不良影响的因素或条件。包括化学、物理、生物等因素。

A.职业病危害

B.职业病危害因素

C.环境因素

D.职业禁忌证

4、K型-绿色防毒过滤元件是防护那类有毒物质。（ A   ）

A. 防氨和氨的有机衍生物

B. 防硫化氢气体

C. 防一氧化碳气体

D. 防护有机气体与蒸汽

5、存在矽尘的作业场所优先选择哪一类防尘口罩。（ C   ）

A. KN90

B. KP90

C. KN95

D. KP95

6、没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，应当诊断为（  C  ）。

A.流行病

B.传染病

C.职业病

D.遗传病

7、国家规定每年（  A  ）月的最后一周是职业病防治宣传周。

A.4

B.5

C.6

D.7

8、用人单位应当为劳动者建立（ B   ）档案，并按照规定的期限妥善保存。

A.员工健康检查

B.职业健康监护

C.定期健康检查

D.职业健康体检

9、用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及（  D  ）知识，应做好记录及存档工作。

A.安全

B.岗位操作

C.基本技能

D.职业卫生

10、对可能产生职业病危害的建设项目，建设单位应当在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价，编制（ A   ）。

A.预评价报告

B.控制效果评价报告

C.现状评价报告

D.检测、评价报告

11、职业病是指（  B  ）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在职业活动中引起的疾病

12、（  B  ）依法享受国家规定的职业病待遇。

A.接触职业有害作业的工人

B.职业病病人

C.接触有毒、有害的劳动者

D.接触矽尘工人

13、用人单位应督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用职业病防护用品，（  A  ）发放钱物替代发放职业病防护用品。

A.不得

B.可以

C.部分可以

D.能够

14、用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当（  C  ）。

A.安排下岗，并给予一次性补贴

B.解除劳动合同

C.调离原岗位，并妥善安置

D.不予招工

15、建设单位应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在竣工验收完成之日起（  A  ）内向管辖该建设项目的安全生产监督管理部门提交书面报告。

A.20日

B.15日

C.10日

D.30日

16、噪声作业是指存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/w噪声暴露等效声级（ B   ）的作业。

A.≥85dB（A）

B.≥80dB（A）

C.≥90dB（A）

D.≥78dB（A）

噪声作业指存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/周噪声暴露A等效声级≥80dB的作业。

17、高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温（  C  ）以上的天气。

A.37℃

B.40℃

C.35℃

D.30℃

18、当事人对设区的市级职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论不服的，可以向省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门申请（ B   ）。

A.行政复议

B.再鉴定

C.行政诉讼

D.再诊断

19、用人单位应将职业健康检查结果（  B  ）告知劳动者。

A.口头

B.书面

C.集体

D.通过公示

20、职业病危害因素侵入人体的途径有: （  D   ）。

A.呼吸道

B.皮肤

C.消化道

D.呼吸道、皮肤、消化道

21、劳动者查阅、复印其本人职业健康监护档案的权限是（  C  ）。

A.可以

B.无权

C.有权

D.特殊情况下有权

22、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理，符合有害与无害作业（  B  ）的原则。

A.职业卫生

B.分开

C.劳动保护

D.隔离

24、《职业病防治法》规定（  B  ）必须依法参加工伤保险。

A.单位职工

B.用人单位

C.劳动者

D.职业病人

25、《职业病防治法》于2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过2001年10月27日中华人民共和国主席令第六十号公布，自（  C  ）起施行。

A.2001年5月1日

B.2001年10月27日

C.2002年5月1日

D.2002年10月27日

26、存在高毒物品的作业场所，应设置（ B   ）警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。

A.黄色

B.红色

C.绿色

D.蓝色

27、（  C  ）规定了劳动者健康检查种类、周期。

A.《用人单位职业健康监护监督管理办法》

B．《职业健康检查管理办法》

C.《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014

D.《职业病诊断与鉴定管理办法》

28、用人单位的（  A  ）对本单位的职业病防治工作全面负责。

A.主要负责人

B.职业卫生管理机构负责人

C.投资人

D.法定代表人

29、用人单位应当建立、健全职业病防治（ B   ），加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

A.规章制度

B.责任制

C.机构

D.组织

30、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门（  C  ）危害项目，接受监督管理。

A.申请

B.备案

C.申报

D.审查

31、建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行（  D  ）。

A.劳动防护设施验收评价

B.安全卫生设施验收评价

C.职业卫生设施验收评价

D.职业病危害控制效果评价

32、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程（  B  ）。

A.同时检验

B.同时设计，同时施工，同时投入生产和使用

C.同时验收

D.同时使用

33、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置（  A  ）。

A.警示标识和中文警示说明

B.警示标识

C.警示说明

D.警示语言

34、（  B  ）应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

A.各级工会组织

B.用人单位

C.企业、科研单位、政府机关

D.监管部门

35、《职业病防治法》规定（ C   ）依法享有职业卫生保护的权利。

A.用人单位

B.单位职工

C.劳动者

D.合同工

36、存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，（ A   ）职业病危害因素检测。

A.每年至少进行一次

B.每半年至少进行一次

C.每月至少进行一次

D.每年至少进行二次

37、用人单位应当实施由专人负责职业病危害因素（  B  ），并确保监测系统处于正常运转状态。

A.定期检测

B.日常监测

C.评价监测

D.委托检测

38、我国的职业病防治工作方针是：（   C   ）为主，防治结合。

A.健康

B.安全

C.预防

D.生产

39、我国的职业病防治工作原则是：“分类管理、（  B  ）治理”。

A.彻底

B.综合

C.分期

D.分类

40、用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的（  A  ），负责本单位的职业病防治工作。

A.职业卫生管理人员

B.应急管理人员

C.工会督察员

D.职业安全管理人员

二、多项选择题（每题1.5分，共30分）

1、职业健康检查包括（ ABC   ）。

A.上岗前

B.在岗期间

C.离岗时

D.医学随访

2、用人单位不得安排（  ABCD  ）工从事接触职业病危害的作业

A.未成年工

B.孕期、哺乳期的女职工

C.未经上岗前职业健康检查的劳动者

D.有职业禁忌的劳动者

3、呼吸护具按防护用途分为（  ABC  ）。

A.防尘

B.防毒

C.供氧

D.净化

4、劳动者可以在（  ABD  ）依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。

A.用人单位所在地

B.本人户籍所在地

C.任何地方

D.经常居住地

5、用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。这些待遇包括: （ ABC   ）。

A.用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查

B.用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置

C.用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴

D.用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予口头表扬

6、用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地（  AB  ）报告。

A.卫生行政部门

B.安全生产监督管理部门

C.人力资源管理部门

D. 工会组织

7、职业病诊断，应当综合分析下列因素：（  BCD  ）。

A.病人的家族史

B.病人的职业史

C.职业病危害接触史和工作场所职业病危害因素情况

D.临床表现以及辅助检查结果等

8、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当符合（ ABCD   ）职业卫生要求：

A.职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；

B.有与职业病危害防护相适应的设施；

C.生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；

D.有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；

9、构成职业病必须具备以下（  ABCD  ）要件

A.患病主体必须是用人单位的劳动者

B.必须是在从事职业活动中产生的

C.必须是因接触职业病危害因素而引起的

D.必须是国家公布的法定职业病

10、有机化合物苯的健康靶器官（ AB   ）。

A.急性中毒为中枢神经系统

B.慢性中毒为造血系统

C.呼吸系统

D.消化系统

11、产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的（ ABCD   ）。

A.规章制度

B.操作规程

C.工作场所职业病危害因素检测结果

D.职业病危害事故应急救援措施

12、劳动者享有下列哪些职业卫生保护权利？（  ABCD ）

A.获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务

B.了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施

C.要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件

D.拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业

13、存在职业病危害的用人单位应当制定职业病防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（  ABCD  ）。

A.职业病危害防治责任制度

B.职业病危害项目申报制度

C.职业病防护用品管理制度

D.建设项目职业卫生“三同时”管理制度

14、听力护具是降低噪声保护听力的有效措施。主要产品有（ ABC   ）等品种。

A.耳塞

B.耳罩

C.防噪声帽

D.头盔

15、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（  ABCD  ）和必要的泄险区。

A.报警装置

B.现场急救用品

C.冲洗设备

D.应急撤离通道

16、《职业病防治法》规定，（ AC   ）由用人单位承担。

A.职业健康检查费用

B.看病费用

C.职业病诊断、鉴定费用

D.旅游费用

17、根据建设项目可能产生职业病危害的风险程度，将建设项目分为职业病危害（  ABD  ）三个类别，并对职业病危害严重建设项目实施重点监督检查。

A.一般

B.较重

C.轻微

D.严重

18、用人单位应当按规定向原申报机关申报变更职业病危害项目内容包括（  ABCD  ）。

A.进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；

B.因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

C.用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

D.经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。

19、下列哪项工作属于职业病二级预防的原则。（CD）

A.职业病诊疗

B.工艺改革

C.职业病危害因素监测

D.职业健康查体

20、产生粉尘的工作场所应设置（  ABC  ）警示标识，

A.注意防尘

B.戴防尘口罩

C.注意通风

D.戴护耳器

三、判断题（每题1分，共20分）

1、市级职业病鉴定委员会的鉴定结论为最终鉴定。               （ X ）

2、用人单位职业健康监护档案就是职业卫生档案。              （ X ）

3、上岗前健康检查的对象不包括转岗到该工种作业岗位的人员。    （ X ）

4、最后一次在岗期间的健康检查是在离岗前的90日内，可视为离岗时检查。（√ ）

5、尘肺病是由于在职业活动中长期吸入生产性粉尘并在肺内潴留而引起的以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病。                          （ √ ）

6、用人单位在和劳动者订立合同时，劳动者无权知道干的是什么工种，接触的是什么职业病危害因素。                                     （ X ）

7、个体劳动防护用品是预防职业病的最后一道防线，正确佩戴符合要求的个体防护用品能够有效降低职业危害。                             （ √ ）

8、企业只需要建立用人单位职业健康监护管理档案，不需要再建立劳动者个人职业健康监护档案。                                         （ X ）

9、职业危害申报工作实行分级属地管理。                        （ √ ）

10、用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，逐步淘汰职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。                                            （ √ ）

11、E型-7号-黄色防毒过滤原件，表示防二氧化硫和其他酸性气体或蒸汽。（ √ ）

12、我国《职业病分类与目录》规定的职业病名单中列出的法定尘肺病有13种。                                                          （ √ ）

13、用人单位应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。  （ √ ）

14、护耳器的防护水平与佩戴时间没有关系。                  （ √  ）

15、苯是可以导致白血病职业性肿瘤的职业病危害因素。        （ √  ）

16、噪声聋是生产性噪声引起的职业病，工作场所操作人员每天连续接触噪声8h，每周工作5天，噪声接触限值为85dB(A)。                     （ √ ）

17、存在一般有毒物质的作业场所，应设置红色警示线。         （ X ）

18、用人单位在收到定期检测报告后2个月之内，应当将定期检测结果向所在地安全生产监督管理部门报告。                                  （ X ）

19、指令性标识的背景色为蓝色，标示图及外圈均为白色，安全色至少要覆盖总面积的50%。                                                （ √ ）

20、疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担。 （ √ ）

四、简答题（每题5分，共10分）

1、用人单位需建立哪些职业卫生管理制度和操作规程？

（1）职业病危害项目申报制度；

（2）工作场所职业病危害因素监测制度；

（3）职业卫生培训制度；

（4）职业健康监护制度；

（5）发生急性职业病危害事故时的应急处置制度等。用人单位还应当针对有职业病危害的具体岗位，建立具体的操作规程

2、职业健康查体包括的种类？上岗前查体的目的是什么？

（1）上岗前职业健康检查

（2）在岗期间定期职业健康检查

（3）离岗时职业健康检查

（4）应急的职业健康检查

岗前查体目的：

上岗前健康检查的主要目的是发现有无职业禁忌证，建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案。上岗前健康检查均为强制性职业健康检查，应该在开始从事有害作业前完成。

安全生产“学规、懂规、践规”考试试卷

（应急管理）

单位名称：                               考试时间：

姓名：                   岗位（职务）：             成绩：

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1、应急预案是针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的（  B  ）。

A.行动规划

B.行动方案

C.行动计划

D.行动意图

2、预防又称缓解、减少，是指突发公共事件发生之前，为消除突发公共事件发生的几率或者为了减轻突发公共事件可能造成的损害所做的各种（ D   ）工作。

A.防止性

B.防范性

C.防备性

D.预防性

3、预防是通过管理和技术等手段，尽可能地防止事故的发生，实现（  C  ）。

A.现场安全

B.生产安全

C.本质安全

D.事故预防

4、应急准备是应急管理过程中一个极其关键的过程，指针对特定的或者潜在的事故，为迅速、有序地开展应急行动而（  A  ）的各种应对工作。

A.预先进行

B.事先行动

C.自觉行动

D.处置行动

5、（  B  ）是指在突发公共事件发生发展过程中所进行的各种紧急处置和救援工作。

A.预先进行

B.应急响应

C.事先行动

D.处置行动

7、生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人或（  D  ）为组长。

A.法人

B.安全负责人

C.生产负责人

D.分管负责人

8、应急预案编制工作组应收集与预案编制工作相关的法律法规、技术标准、应急预案、国内外同行业企业事故资料，同时收集本单位安全生产相关技术资料、周边环境影响、（  B  ）等有关资料。

A.应急救援

B.应急资源

C.保障资源

D.技术资源

9、（ C   ）是应急编制过程中小组最重要的工作，由于以后小组的所有工作都是建立在这些分析结果的基础上。

A.危险分析

B.危险评估

C.风险评估

D.应急能力评估

10、常见的风险防控措施有：（  D  ）、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。

A.安全防控措施

B.危险防控措施

C.风险防控措施

D.工艺防控措施

11、单位企业是否具备应对火灾爆炸、泄漏、中毒窒息事故的应急能力。如：应急指挥能力、应急救援能力、（  A  ）及储备物资，可满足企业抢险救援需要。

A.应急装备物资

B.应急资源

C.应急设施

D.应急备用资源

12、现场处置方案应由（   B ）及相关专业人员共同进行编制现场处置方案。

A.安全管理人员

B.本单位现场作业人员

C.注册安全工程师

13、（  B  ）是针对生产经营过程中存在的危险源或有害因素而预先设定的事故状况（包括事故发生的时间、地点、特征、波及范围以及变化趋势等）

A.事件情景

B.事故情景

C.灾情假设

D.假设火情

14、在有毒有害的化工生产区域，应设置（  C  ），安装于厂区最高处，易于观察，指示方向明确。

A.警示标示

B.警告标示

C.风向标

D.液位报警装置

15、固定喷淋冷却水系统主要检查消防冷却水流量和（   B ）系统的控制阀、放空阀、清扫口、喷头、管道等组件完整好用。

A.供水量

B.供水强度

C.供水情况

D.供液情况

16、扑救爆炸物品堆垛时，水流应采用（  A  ），避免强力水流直接冲击堆垛。

A.吊射

B.直射

C.侧射

17、压缩气体和液化气体泄漏应防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或（  D  ）。

A.厂房

B.仓库

C.配电室

D.密闭性空间

18、压缩气体和液化气体泄漏禁止用水（ A   ）泄漏物或泄漏源。

A.直接冲击

B.直流水

C.开花射流

D.雾状水

19、易燃液体着火首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应（  C  ）（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

A.阻挡

B.围堵

C.筑堤

D.导流

20、二硫化碳比水重又不溶于水,起火时（  C  ）扑救，水能覆盖在液面上灭火。

A.不能用水

B.可用雾状水

C.可用水

21、对有毒和腐蚀性固体，不得用（  B  ）扑救，做好消防水收集处理

A.雾状水

B.直流水

C.开花射流

22、金属钾、钠、铝、镁等个别物品用二氧化碳、卤代烷灭火（  A  ）。

A.无效

B.有效

C.可以用水

23、有机过氧化物指分子组成中含有过氧键的（ B   ），其本身易燃易爆、极易分解，对热、震动和摩擦极为敏感，如：过氧化苯甲酰、过氧化甲乙酮等。

A.无机物

B.有机物

C.混合物

24、（  C  ）是指进入肌体后，累积达一定量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。

A.氧化剂

B.放射物

C.毒害品

25、一般毒害物品着火时，可用水及其它灭火剂扑救，但氰化物、硒化物、磷化物着火时，就不能用（  B  ）扑救，只能用雾状水或二氧化碳等灭火。

A.干粉

B.酸碱灭火剂

C.雾状水

26、（  A  ）是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。

A.腐蚀品

B.放射物

C.毒害品

27、应急准备有多少项内容（ B ）。

A.10项

B.11项

C.12项

28、在全面调查和客观分析生产经营单位应急队伍、装备、物资等应急资源状况基础上开展（  A  ），并依据评估结果，完善应急保障措施。

A.应急能力评估

B.风险评估

C.现场评估

29、（  C  ）是生产经营单位根据不同事故类别，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

30、（  B  ）是指放射性比活度大于7.4×104Bq/kg（每千克贝可）的物品。

A.氧化剂

B.放射性物品

C.毒害品

二、多项选择题（每题1.5分，共30分）

1、应急预防的工作方法有（  ABCD  ）。

A.危险辨识

B.风险评价

C.预测预警

D.预警预控

2、应急准备的工作方法有（   ABCD  ）。

A.应急预案编制

B.应急资源保障

C.应急培训

D应急演练

3、应急响应的工作方法（   ABCD    ）。

A.事故调查

B.事态分析

C.启动预案

D.救援行动

4、应急恢复的工作方法有（   ABCD   ）。

A.清理现场

B.常态恢复

C.损失评估，保险理赔

D.事故调查

5、生产经营单位编制应急预案包括成立应急预案编制工作组、（   ABCD   ）6个步骤。

A.资料收集

B.风险评估

C.应急能力评估

D.编制应急预案

6、风险评估主要内容包括（ BCD ）。

A.会出现什么事故

B.分析生产经营单位存在的危险因素，确定事故危险源

C.分析可能发生的事故类型及后果，并指出可能产生的次生、衍生事故

D.评估事故的危害程度和影响范围，提出风险防控措施。

7、现场处置方案是生产经营单位根据不同事故类别，针对具体的（  ABD  ）所制定的应急处置措施。

A.场所

B.装置

C.设备

D.设施

8、专项应急预案应针对（ ACD   ）等突出专项预案的专业性。

A.事故类型

B.装置

C.重要生产设施

D.重大危险源

9、现场处置方案编制要点和注意事项有（  ABC  ）。

A.现场处置方案要有假定的情景描述

B.处置程序根据各类事故特点设定

C.处置措施一定要结合岗位操作规程进行编制

10、综合演练通常成立演练领导小组，下设（  ABCD   ）专业工作组。

A.策划组

B.执行组

C.保障组

D.评估组

11、总结指在演练结束后，由演练策划组根据(    ABCD    )等材料对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。

A.演练记录

B.演练评估报告

C.应急预案

D.现场总结

12、消防水池检查的主要内容有（  ABCD    ）。

A.消防水池水位

B.水质

C.消防水池自动补水

D.消防用水与生产、生活用水共用时，是否采取了分隔措施

13、下列（  ABC  ）属于易燃固体泄漏处置的措施？

A.消除点火源

B.做好个人防护，禁止触及容器及泄漏物

C.防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间

D.使用火花设备收集泄漏物，运到指定地点处置。

14、易燃固体、自燃物品着火时可用（  ABCD    ）灭火剂？

A.水

B.泡沫

C.干粉

D.沙土

15、下列（   ABCD   ）易燃固体和自燃物品不能用水和泡沫扑救？

A.三硫化二磷

B.铝粉

C.烷基铝

D.保险粉

16、腐蚀品按化学性质分为三项：（ ACD   ）。

A.酸性腐蚀品

B.干粉

C.碱性腐蚀品

D.其他腐蚀品

17、应急预防的具体形式（  ABCD    ）。

A.通过管理和技术等手段，尽可能地防止事故的发生，实现本质安全。

B.事先进行危险源辨识和风险分析，预测可能发生的事故、事件，采取控制措施尽可能避免事故的发生。

C.进行现场应急专项检查、安全检查，查找问题，通过动态监控，预防事故发生。

D.在出现事故征兆的情况下，及时采取防范措施，消除事故的发生。

18、应急响应的目的有哪些？（ AD ）

A.接到事故预警信息后，采取相应措施，将事故遏制于萌芽状态。

B.需向事故调查处理组移交的相关事项。

C.事故应急救援工作总结。

D.尽可能地抢救受害人员，保护可能受威胁的人群，尽可能控制并消除事故。

20、应急预案编制工作组应收集与预案编制工作相关的资料有哪些？（   ABCD   ）

A.法律法规

B.技术标准

C.应急预案

D.国内外同行业企业事故资料

三、判断题（每题1分，共20分）

1、突发公共事件是指突然发生，造成或可能造成社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。（ √ ）

2、应急预案评审分为内部评审和外部评审。                    （ √ ）

3、生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。                                                （ √ ）

4、风险因素单一的小微型生产经营单位可只编写现场处置方案。   （ √ ）

5、综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的综合性文件。     （ X  ）

6、应急演练按照演练内容分为综合演练和单项演练，按照演练形式分为现场演练和桌面演练，不同类型的演练可相互组合。                    （ √ ）

7、生产的产品过剩无处存放时，可临时放置消防车通道边上。    （ ×）

8、根据事故情况，及时判断并准确确定应急响应级别，决定预案启动。（ √ ）

9、爆炸品着火时可以用沙土盖压。                              （ ×）

10、扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。                                                  （ √ ）

11、闭怀试验闪点大约61℃的属于易燃液体。                   （ X  ）

12、液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。                                                            （ √ ）

13、醇类、酮类火灾可用普通蛋白泡沫。                       （ X  ）

14、对有毒和腐蚀性固体，可用直流水扑救，做好消防水收集处理。（ X  ）

15、自燃物品泄漏可用干土、干砂或其他不燃性材料覆盖。          （ √ ）

16、常见的风险防控措施有：工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。                                                  （ √ ）

17、应急准备的目的是通过充分的准备，满足事故征兆、事故发生状态下各种应急救援活动顺利进行的需求，从而实现预期的应急救援目标。     （ √ ）

18、应急响应是指在突发公共事件发生发展过程中所进行的各种紧急处置和救援工作。及时响应是应急管理的又一项主要原则。                   （ √ ）

19、完成风险分析不只是辨识出工厂中的危险，还需要确定事故发生的概率。这常称为频率分析，因为概率常表示为事故发生的频率。现在有许多频率分析办法。一方面，有对事件发生频率的定性评定（例如，很可能、可能、不可能和极不可能）。另一方面，有对某一事件概率的定量描述。                   （ √ ）

20、预防又称缓解、减少，是指突发公共事件发生之前，为消除突发公共事件发生的几率或者为了减轻突发公共事件可能造成的损害所做的各种处置性工作。                                                            （ X  ）

四、简答题（每题5分，共10分）

1、事故处置的基本任务有哪些?

控制危险源、 抢救受伤人员、 指导群众防护， 组织群众

撤离、 清理现场， 消除危害后果。

2、易燃液体分哪几类?

易燃液体按闪点的高低分为三大类：

⑴低闪点液体，指闭杯试验闪点低于－18℃的液体，如汽油、乙醚、丙酮等。

⑵中闪点液体，指闭杯试验闪点在－18℃至低于23℃的液体，如原油、强力胶等。

⑶高闪点液体，指闭杯试验闪点在23℃至61℃的液体，如煤油、碘酒等。

安全生产“学规、懂规、践规”考试试卷

（危险化学品1）

单位名称：                                  考试时间：

姓名：                      岗位（职务）：               成绩：

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1、危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的（ A ）。

A.主体责任

B.主要责任

C.首要责任

D.法律责任

2、新开发的危险化学品生产工艺，应当在小试、中试、工业化试验的基础上逐步扩大到工业化生产，（  B  ）在生产装置上进行新工艺的中试和工业化试验。

A．可以

B、不得

C、将安监部门审批后可以

D、经过试验验证后可以

3、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（  C  ）的组合。

A．可能性和严重性

B．频率和后果

C．可能性和后果

D．概率和和后果的严重性

4、危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在（ C   ）的现场指挥或者监控下进行。

A．装车人员

B．卸车人员

C．装卸管理人员

D．安全管理人员

5、企业应建立由（  C  ）牵头的风险分级管控组织机构，应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。

A．法人代表

B．安全总监

C．主要负责人

D．实际控制人

6、在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过（ D   ）。

A、19%

B、20%

C、21%

D、23.5%

7、隐患分级是根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为（  B  ）事故隐患。

A．一般、较大、重大

B．一般、重大

C． 红、橙、黄、蓝

D． 简单、复杂

8、动火期间距动火点（ B   ） m内不应排放可燃气体；距动火点(     )内不应排放可燃液体；在动火点(      ) m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

A.30、20、10

B.30、15、10

C.25、15、10

D.25、10、5

9、危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源），是指按照《危险化学品重大危险源辨识》标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过（  B  ）的单元（包括场所和设施）

A. 最大量

B. 临界量

C.标准量

D.允许值

10、不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的（  B  ）并符合DL409的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。

A.作业半径

B.倒塌半径

C.吊装半径

D.旋转半径

11、一级动火作业是在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按（A ）动火作业管理。

A. 一级

B. 二级

C. 特级

12、涉及重点监管的危险化学品的生产、储存装置，原则上须由具有（  C ）的化工行业设计单位进行设计。

A. 乙级

B. 甲级或乙级

C. 甲级

D. 一级

13、使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于（  A  ） m，二者与作业地点间距不应小于(      )m，并应设置防晒设施。

A.5、10

B.15、10

C.10、20

D.15、30

14、盛装爆炸品包装的附加要求，以下说法不正确的有（ D   ）。

A.盛装液体爆炸品容器的封闭形式，应具有防止渗漏的单层保护。

B.除内包装能充分防止爆炸品与金属物接触外，铁钉和其他没有防护涂料的金属部件不应穿透外包装。

C.双重卷边接合的钢桶，金属桶或以金属做衬里的运输包装，应能防止爆炸物进入隙缝。钢桶或铝桶的封闭装置应配有合适的垫圈。

D.包装内的爆炸物质和物品，包括内容器，应衬垫妥实，在运输中可允许发生危险性移动。

15、动火分析合格标准为:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于（  A  ）%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于（    ）%（体积百分数）。

A.0.5、0.2

B.0.5、0.5

C.4、2

D.0.4、0.2

16、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于（  C  ），穿越机动车道不低于（    ）。

A.3、5

B.2、5

C.2.5、5

D.2、4

17、对受限空间内的气体浓度进行严格监测，监测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对（  B  ）各部位进行监测分析。

A .上、下

B.上、中、下

C.近端、远端

D.入口、出口

18、盲板抽堵作业，以下说法错误的是（ D   ）。

A．生产车间应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。

B．应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。

C．在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并应使用防爆灯具和防爆工具；距盲板抽堵作业地点30 m内不应有动火作业。

D．在同一管道上最多同时进行两处盲板抽堵作业，不得超过两处。

19、高处作业时在距（  B  ）2 m及2 m以上有可能坠落的高处进行的作业。

A．地面

B．坠落基准面

C．平台

D．作业面

20、关于吊装作业，以下说法正确的是（  A  ）。

A．吊装场所如有含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

B．大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

C．经过评估和专业核算后，可以利用管道、管架等作吊装锚点。

D．下放吊物时，不应自由下落（溜），应利用极限位置限制器停车；

21、动土作业时，深度大于（ C ） m时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施；两个以上作业人员同时挖土时应相距(     ) m以上，防止工具伤人。

A．2.5  2.5

B．3    3

C．2    2

D．2    4

22、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的（  A  ）系统。

A．SIS

B．ESD

C．DCS

D．PLC

23、在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式，是（  A  ）。

A.隔离贮存

B.隔开贮存

C.分离贮存

D.分开贮存

24、各类危险品不得与（ A   ）混合贮存。

A．禁忌物料

B．浓硫酸

C．剧毒品

D．氧化剂

25、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品（  A  ）贮存。

A.隔离贮存

B.隔开贮存

C.分离贮存

D.分开贮存

26、易燃易爆场所是指 GB 50016、GB 50160、GB 50074中火灾危险性分类为（  B  ）区域的场所。

A.甲类

B.甲、乙类

C.甲A、甲B类

D.甲、乙、丙类

27、临时用电设施应安装符合规范要求的（  A  ）。

A.漏电保护器

B.空气开关

C.接地线

D.静电跨接线

28、盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时应留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度（ D   ）℃时，内装液体不致完全充满容器。

A.70

B.65

C.60

D.55

29、危险化学品道路运输车辆在运输途中因维修、驾驶人员住宿等原因需要停车的，应当采取相应的安全防范措施。其中运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，应当向当地县(市、区)人民政府（ D   ）报告。

A.安监部门

B.交通管理部门

C.应急办公室

D.公安机关

30、特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（  A  ）进行一次自行检查，并作出记录。

A.每月

B.每季度

C.每周

D.每年

二、多项选择题（每题1.5分，共30分）

1、危险化学品生产企业是指依法设立且取得工商营业执照或者工商核准文件从事生产（  BC  ）列入《危险化学品目录》的企业。

A.原料

B.中间产品

C.最终产品

D.经营的产品

2、涉及易燃、易爆和有毒有害物料的浓缩、精制、干燥、结晶、溶剂回收、废液处理等蒸馏（蒸发）过程的设备设施，应当采取相应的（ ABC   ）等安全措施。

A.自动化控制

B.泄压泄爆

C.尾气处置

D.安全仪表系统

3、按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求，以下情况需编制方案（  ABC  ）。

A.三级以上的吊装作业

B.吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重物品

C.特殊动火作业

D.临时用电作业

4、受限空间作业前，应对参加作业的人员进行以下安全教育(  ABCD  )。

A.有关作业的安全规章制度；

B.作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施；

C.作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；

D.事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；

5、重大危险源情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：(  AC )。

A.构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；

B.构成二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于2的；

C.构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

D.构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于2的。

6、对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备（ BCD  ） 等应急器材和设备。

A.固定式浓度检测设备

B.空气呼吸器

C.化学防护服

D.堵漏器材

7、盛装液化气体的容器属压力容器，必须有（ ACD  ）。

A.压力表

B.火炬系统

C.安全阀

D.紧急切断装置。

8、《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定：违反国家规定，排放、倾倒或者处置（  ABD  ）或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

A.有放射性的废物

B.含传染病病原体的废物

C.破坏臭氧层物质

D.有毒物质；

9、关于企业应急管理要求，下列说法正确的是( AD   )。

A.按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案；

B.建立应急救援组织，规模较小的企业可以不建立应急救援组织；

C.企业必须配置专职的应急救援人员；

D.配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

10、下列说法正确的是--危险化学品托运人应当遵守下列规定（  BCD  ）。

A.危险货物托运人应当对托运的危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于半年。

B.危险货物托运人应当严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，向承运人说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。

C.向承运人提交与托运的危险化学品完全一致的安全技术说明书和安全标签。

D.不得在普通货物中夹带危险化学品，不得瞒报危险化学品，不得将危险化学品谎报为普通货物托运。

11、安全生产风险分级管控体系通则应规定本行业领域企业风险分级管控体系建设的（  ABCD  ）。

A.原则要求

B.任务目标

C.基本程序

D.建设内容

12、危险货物的包装，除压缩和液化气体、感染性物品、放射性物品外，其余的分成（  A  ）。

A.三类

B.四类

C.五类

D.六类

13、山东省安全生产分级管控标准化体系和隐患排查治理标准化体系包括（   ABD  ）等层级。

A.通则

B.细则

C.企业制度

D.实施指南

15、企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（   ABDE  ）。

A.法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变

B.发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价

C.人员发生变动

D.补充新辨识出的危险源评价

E.风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整

16、按照东省生产安全事故隐患排查治理体系通则， 隐患信息包括（   ABCD  ）。

A.隐患名称、位置、状态描述

B.能导致后果及其严重程度

C.治理目标、治理措施治理期限

D.职责划分

17、根据GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范，特殊作业是指化学品生产单位设备检修过程中可能涉及的动火、（   ABCD  ）、吊装、动土、断路等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。

A.临时用电

B.进入受限空间

C.盲板抽堵

D.高处作业

E.危险工艺操作

18、化工装置停车，以下说法正确的是（  CDE  ）。

A.与上下工序及有关工段（如锅炉、配电间等）保持密切联系，严格按照规定程序停止设备的运转，大型传动设备的停车，必须先停辅机、后停主机。

B.设备泄压操作应缓慢进行，可以拆动设备泄压；注意易燃、易爆、易中毒等危险化学品的排放和散发，防止造成事故。

C.易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物料应向指定的安全地点或贮罐中排放，设立警示标志和标识；

D.系统降压、降温必须按要求的幅度（速率）、先高压后低压的顺序进行，凡需保压、保温的，停车后按时记录压力、温度的变化。

E.用于紧急处理的自动停车联锁装置，不应用于常规停车。

19、事故隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的（  ABD  ）。

A.物的危险状态

B.人的不安全行为

C.操作法

D.管理上的缺陷

20、化学危险品贮存方式包括（ ABC   ）。

A.隔离贮存

B.隔开贮存

C.分离贮存

D.分开贮存

三、判断题（每题1分，共20分）

1、企业开展“两个体系”建设，应单独建立一套文本，以区别安全生产标准化相关文件。（  X ）

2、企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。                                                             （  √ ）

3、“两个体系”建设过程中，岗位人员可以不参加，但是“两个体系”运行后，岗位人员应参加。                                                                      （  X ）

4、危险化学品罐区不得随意变更储存介质或者超温、超压、超液位操作，不得未经审批或者在无人监督情况下作业。                                                     （ √ ）

5、企业应根据自身实际，强化过程管理，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性。                                                                （ √ ）

6、危险化学品道路运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家规定定期进行安全技术检验。危险化学品道路运输罐式车辆(含罐式挂车)还应当按照国家规定安装紧急切断装置，可以变更车辆使用性质。                                             （  X ）

7、有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。（  √ ）

8、化工生产过程中的泄漏主要包括易挥发物料的逸散性泄漏和各种物料的源设备泄漏两种形式。                                                                       （ √ ）

9、 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，可以不用向从业人员通报。（ X  ）

10、《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690），将危险化学品危害分类分为物理危害、化学危害和环境危害。                                                           ( X )

11、对于难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式。       （ √ ）

12、固定动火区外的动火作业一般分为二级动火、一级动火、特殊动火三个级别，遇节日、假日或其他特殊情况，动火作业应升级管理。厂区管廊上的动火作业按特级动火作业管理。（  X ）

13、高处作业时，确认安全后，可以投掷工具、材料及其他物品。                  （ X ）

14、吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。         （ √ ）

15、危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。                                                              （ √ ）

16、吊装作业可利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。                                               （ X ）

17、企业应按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。               （  √ ）

18、因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应立即恢复。                                                 （ X ）

19、当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，生产单位应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离。                                                                  （ √ ）

20、危险化学品包装物、容器不属于危险固体废物。                            （ X ）

四、简答题（每题5分，共10分）

1、动火作业分析要求有哪些内容？

答：（1)动火取样分析人员必须经过专项培训。

(2)当在设备、管道本体上动火时，必须对设备内部、管道内部和作业环境大气同时进行取样分析，出具分析报告单。

(3)分析数据，并填入“动火作业票”中，分析单附在 “动火作业票”的存根上，以备存查和落实防火措施；火点检测分析不合格不准动火，动火分析单位必须准确填写取样检测点的位置。

(4)当可燃气体爆炸下限大于4%时，其被测浓度不大于 0.5%为合格；爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%为合格，氧含量19.5%〜23.5%为合格。有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”的指标。

(5)动火取样点、分析项目应由生产单位技术人员根据动火部位确定取样点的具体位置。实际取样点位置与动火部位必须完全一致，不一致时，该“动火作业票”无效。

(6)动火部位存在有毒有害介质的，应对其浓度作检测分析，若其含量超过车间（装置）空气中有害物质最高容许浓度的，应采取相应的安全措施，确保作业人员安全，并将分析检测数据填入 “动火作业票”中。

(7)采样分析合格后超过30min动火的，必须重新检测分析合格后方可动火。

2、风险分级管控控制措施有哪些？

答：①工程技术方面：符合本生产工艺的控制措施、规避风险的安全操作步骤等；

②管理方面：严格的管理制度和规范化的安全操作规程等；

③教育培训方面：安全教育培训和工艺安全性培训等；

④个人防护方面：合理配置符合标准的个人防护用品，并监督使用者的规范使用等；

⑤应急处置方面：完善的应急处理流程和处于合格状态下的应急处置设

安全生产“学规、懂规、践规”考试试卷

（危险化学品2）

单位名称：                                 考试时间：

姓名：                     岗位（职务）：               成绩：

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1、剧毒化学品毒性判定界限：即满足下列条件之一：大鼠实验，经口(  A   )，经皮LD50≤50mg/kg，吸入（4h）LC50≤100ml/m3（气体）或0.5mg/L（蒸气）或0.05mg/L（尘、雾）。

A.LD50≤5mg/kg；

B.LD50≤10mg/kg；

C.LD50≤20mg/kg；

D.LD50≤50mg/kg；

2、可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至(  B   )的风险。

A.较小

B.可容许程度

C.蓝色

D.可接受程度

3、危险化学品道路运输车辆在运输途中因维修、驾驶人员住宿等原因需要停车的，应当采取相应的安全防范措施。其中运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，应当向当地县(市、区)人民政府(   A  )报告。

A.公安机关

B.安全管理部门

C.环境管理部门

D.交通运输部门；

4、使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应(  B   )放置，氧气瓶与之间距不应小于(     ) m，二者与作业地点间距不应小于(     ) m，并应设置防晒设施。

A、直立、10、15；B、直立、5、10；C、躺倒、15、10；D、躺倒、10、5；

5、国内首次采用的危险化学品生产工艺，应当按照规定进行安全(   D  )论证。

A．可行性

B．可实施性

C．安全与可操作性

D．可靠性

6、(  D   )级风以上天气，原则上禁止露天动火作业。因生产确需动火，动火作业应(     )管理。

A.五、加强

B.六、强化

C.六、重点

D.五、升级

7、特种设备在投入使用前或者投入使用后(  A   )日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

A.30

B.20

C.15

D.10

8、建设（生产）单位应在化工投料试车二个月之前，根据设计文件和《生产准备工作纲要》，编制出(  D   )，经过反复修改，不断深化、优化，确保安全可靠。

A.单机试车方案

B.联动试车方案

C.水运转方案

D.总体试车方案

9、危险化学品生产、储存和使用单位应当建立检维修和动火、有限空间等特殊作业安全管理制度。作业前应当制定检维修作业方案，经风险评估后，由(  B   )签字；

A.安全部长

B.单位主要负责人

C.单位分管负责人

D.车间主任

10、涉及重点监管的危险化工工艺目录企业要按照《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，大型和高度危险化工装置要按照推荐的控制方案装备(   C  )。

A、DCS系统

B、BPCS系统

C、紧急停车系统

D、联锁系统

11、危险货物运输托运人和承运人应当按照合同约定指派装卸管理人员；若合同未予约定，则由(  D   )指派装卸管理人员。

A、托运方

B、承运方

C、托运方和承运方共同

D、负责装卸作业的一方

12、企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，依次用(  A   )四种颜色标示，实施分级管控。

A.红橙黄蓝

B.红黄蓝绿

C.红橙黄绿

D.红黄橙蓝

13、按照东省生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，隐患分类是(   B  )。

A.生产类和管理类

B.生产现场类和基础管理类

C.设备类和工艺类

D.人的不安全行为类和物的不安全状态类

14、生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经所在单位安全管理部门批准，动火作业可按(  B   )动火作业管理。

A.一级

B.二级

C.三级

D.固定用火区

15、 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过(  A   )。

A.23.5%

B.19.5%

C.21.5%

D.爆炸下限

16、动火期间距动火点(  A   )m内不应排放可燃气体；距动火点（    ）m内不应排放可燃液体；在动火点（    ）m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

A.30   15   10

B.15   30    10

C.10   20   30

D.30   20    10

17、动火分析与动火作业间隔一般不超过(  C  ) min，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过(      ) min。作业中断时间超过(      ) min，应重新分析。

A.30  30  60

B.30  60  60

C.30  60  30

D.30  45  60

18、作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料特性，对受限空间进行清洗或置换，以下说法错误的是(   D  )。

A.氧含量为18%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%

B.有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2.1 的规定

C.可燃气体浓度要求与用火作业的相关规定相同

D.受限空间进行清洗或置换,应在3遍以上

19、受限空间照明电压应小于或等于(  B   ) V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于（     ） V。

A.220 110

B.36  12

C.36  24

D.24  12

20、吊装作业分级，按照(   A  )不同分级。

A.吊装重物质量

B.吊装高度

C.起重机械的吊装能力

D.吊装难度

21、危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。重大危险源根据其危险程度，分为(  A  )级，（     ）级为最高级别。

A.四     一

B.四     四

C.三     一

D.三     三

22、按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》总局令第40号，危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：对重大危险源专项应急预案，(  A   )至少进行一次；对重大危险源现场处置方案，（    ）至少进行一次。

A.每年   每半年

B.每年   每季度

C.每半年  每季度

D.每季度  每月

23、在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式，是(   B ）。

A.隔离贮存

B.隔开贮存

C.分离贮存

D.分开贮存

24、在不同的建筑物或远离所有建筑的外部区域内的贮存方式，是（  C  ）。

A.隔离贮存

B.隔开贮存

C.分离贮存

D.分开贮存

25、(  A  )不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存。

A.爆炸物品

B.浓硫酸

C.剧毒品

D.氧化剂

26、危险化学品使用企业，是指列入危险化学品安全使用许可适用行业目录、使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的（ A   ）的化工企业。

A.数量标准

B.最低值

C.临界量

D.最高值

27、试生产企业在试车前(   D  )日内，将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见等事项书面报告当地安监部门。

A.30

B.20

C.15

D.10

28、下列说法正确的是（   A  ），起重机械操作人员应遵守如下规定。

A.重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起；

B.利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的90％；

C.下放吊物时，不应自由下落（溜）；应利用极限位置限制器停车；

D.可在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器；

29、《危险货物运输包装通用技术条件》危险化学品包装类别分类适用哪些危险货物？（  C  ）

A.压缩和液化气体

B.爆炸品

C.感染性物品

D.放射性物品外

30、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前(   A  )向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.一个月

B.45天

C.两个月

D.三个月

二、多项选择题（每题1.5分，共30分）

1、危险化学品生产、储存和使用单位存在列入国家重点监督管理名录的危险化工工艺、危险化学品以及重大危险源的，应当根据工艺安全要求设置（  ABCD  ）。

A.自动化控制系统

B.安全联锁装置

C.紧急停车系统

D.视频监控系统

2、在管道安全保护范围内进行下列（   ABCD  ）施工作业，施工单位应当采取相应的保护措施，通知管道单位。

A.穿越、跨越输送管道的;

B.在国家规定的输送管道线路及其附属设施区域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体的;

C.在国家规定的输送管道线路及其附属设施区域范围内，实施爆破、地震法勘探

D.在国家规定的输送管道线路及其附属设施区域范围内，工程挖掘、工程钻探、采矿等作业的。

3、按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）要求，以下（  ABC   ）情况需编制作业方案。

A.三级以上的吊装作业

B.吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重物品

C.特殊动火作业

D.临时用电作业

4、受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到如下要求（  ABD   ）。

A.氧含量为18%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%

B.有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2.1 的规定

C.有毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2.2 的规定

D.可燃气体浓度要求与用火作业的相关规定相同

5、生产、储存、使用重点监管的危险化学品的企业，应当积极开展涉及重点监管危险化学品的生产、储存设施自动化监控系统改造提升工作，高度危险和大型装置要依法装备（  BCD   ）。

A.DCS系统

B.安全仪表系统

C.紧急停车

D.安全联锁

6、危险化学品运输，下列说法正确的是(  ABD  )。

A.经公安机关批准，运输危险化学品的车辆可进入限制通行的区域。城区范围内不得新建危险化学品专用停车场。

B.危险化学品道路运输单位应当建立危险化学品运输安全管理制度和运输车辆技术档案，确定专职车辆技术管理人员，负责车辆维护和技术服务。

C.危险化学品道路运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家规定定期进行安全技术检验。经交通运输管理部门批准，可以变更车辆使用性质。

D.危险化学品道路运输车辆在运输途中因维修、驾驶人员住宿等原因需要停车的，应当采取相应的安全防范措施。其中运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，应当向当地县(市、区)人民政府公安机关报告。

7、危险化学品单位发送和接收危险化学品时，应当查验承运人运输车辆或者船舶的营运证件以及运输专业人员的资格证书；发现下列情形之一的，应当立即采取相应的安全处置措施，并向有关危险化学品安全监督管理部门报告，下列说法正确的是(  AD  )。

A.运输车辆、船舶无营运证件，或者运输专业人员无相应资格证书的，向交通运输主管部门或者海事管理机构报告;

B.车辆、船舶超载的，分别向交通运输主管部门、海事管理机构报告;

C.在普通货物中夹带危险化学品，或者瞒报危险化学品、将危险化学品谎报为普通货物运输的，向安监部门或者海事管理机构报告。

D.在普通货物中夹带危险化学品，或者瞒报危险化学品、将危险化学品谎报为普通货物运输的，向交通运输主管部门或者海事管理机构报告。

8、关于吊装作业的司索人员，以下说法错误的是（ BC   ）。

A.不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用；

B.吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一水平线上；吊运零散件时，吊篮、吊斗等不应装满；

C.起吊重物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用手或缆风绳辅助其就位；

D.起吊重物就位前，不应解开吊装索具；

9、化工装置试车分为四个阶段，即试车前的(  ACDE  )。

A.生产准备阶段

B.中间交接

C.预试车阶段

D.化工投料试车阶段

E.生产考核阶段

10、运输包装封口应根据内装物性质采用(  ABC   )。

A.严密封口

B.液密封口

C.气密封口

D真空封口

11、以下属于特种设备的是(  AB )。

A.压力管道

B.电动葫芦

C.汽车吊

D.厂内装载机

12、《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690），将危险化学品危害分类分为（  ACD   ）。

A.物理危害

B.化学危害

C.健康危害

D.环境危害

13、关于用火作业的基本要求，以下说法正确的是 (   ABD  )。

A.动火作业应有专人监火，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

B.动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施。

C.凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施应通过盲板或关闭阀门的方式进行隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。

D.拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。

14、关于对受限空间进行安全隔绝，以下说法正确的是（ ABC   ）。

A.与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝

B.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵

C.受限空间内的用电设备应停止运行并有效切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌

D.与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应如果阀门无泄漏，可以通过关闭阀门的方式隔绝

15、关于高处作业安全要求，以下说法正确的是(  BCD  )。

A.高处作业应设专人监护，作业人员在作业处休息，应经监护人批准

B.在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应为作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护器具（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）。

C.作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。

D.与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

E.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应立即恢复。

16、预防中毒窒息的措施有（  ABCDE  ）。

A.替代

B.变更工艺

C.隔离与屏蔽

D.通风

E.个体防护

17、关于化工投料试车，以下说法正确的是（ ACD   ）。

A.严格控制试车现场人员数量，参加试车人员必须在明显部位佩戴试车证，无证人员不得进入试车区域。

B.试车首要目的是安全运行、打通生产流程、产出合格产品，达到最佳工艺条件和产量。

试车必须循序渐进，上一道工序不稳定或下一道工序不具备条件，不得进行下一道工序的试车。

C.发生事故时，必须按照应急处置的有关规定果断处理。

D.化工投料试车应尽可能避开严冬季节，否则必须制定冬季试车方案，落实防冻措施。

18、根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》总局令第40号，重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值(  ABC  )。

A.构成一级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；

B.构成二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；

C.构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

D.构成二级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

19、在危险化学品企业中，灼烫事故是常见风险之一，灼烫包括（ ABC   ）。

A.化学灼伤

B.高温烫伤

C.复合性灼烫伤

D.化学品脂溶

20、事故隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的（  ABD  ）。

A.物的危险状态

B.人的不安全行为

C.操作法

D.管理上的缺陷

三、判断题（每题1分，共20分）

1、危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、事故为零的方针，强化和落实企业的主体责任。                                                               （ X ）

2、风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对上一级负责管控的风险，下一级可以不再管控。                                                                （ X ）

3、《危险化学品名录》（2015版），共列出我国常用的2827种危险化学品。序号2828是类属条目，《危险化学品名录》备注栏列出335种剧毒化学品。                        （  X）

4、企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。             （  √ ）

5、现有危险化学品生产、储存单位的生产装置和储存设施不在危险化学品集中区域的，应当按照产业布局政策逐步迁入工业园区。                                         （ √  ）

6、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体采取密封措施后，可以与氧化剂混合贮存。 （ X ）

7、易燃易爆场所是指 GB 50016、GB 50160、GB 50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。                                                                    （ √ ）

8、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。                                        （ √ ）

9、危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。                                                            （ √ ）

10、五级风以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业应升级管理。                                                                    （ √ ）

11、盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时应留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度65℃时，内装液体不致完全充满容器。（ X ）

12、高处作业是指在距地面2 m及2 m以上有可能坠落的高处进行的作业。           （ X ）

13、危险化学品生产、储存和使用单位应当建立检维修和动火、有限空间等特殊作业安全管理制度。作业前应当制定检维修作业方案，经风险评估后，由单位分管负责人签字。   （  X ）

14、三级以上的吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案，吊装作业方案应经审批。                                                           （ √ ）

15、企业应当建立应急救援组织，规模较小的企业可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员。                                                            （ √ ）

16、危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。                                          （ √  ）

17、危险化学品道路运输车辆在运输途中因维修、驾驶人员住宿等原因需要停车的，应当采取相应的安全防范措施。其中运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，应当向当地县(市、区)人民政府交通管理部门报告。                                                  （ X ）

18、同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，应办理风险最高的作业的审批手续。                     （  X ）

19、在普通货物中夹带危险化学品，或者瞒报危险化学品、将危险化学品谎报为普通货物运输的，向交通运输主管部门或者海事管理机构报告。                                （ √ ）

20、特殊作业的作业监护人员应坚守岗位，如确需离开，应有专人替代监护。       （ √ ）

四、简答题（每题5分，共10分）

1、按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）标准要求，动火分析合格标准是什么？

答： a）动火分析的监测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下各部位进行监测分析；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内分段分析；

b）在设备外部动火，应在不小于动火点10m范围内进行动火分析；

c）动火分析与动火作业间隔一般不超过30min，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过60min；

d）作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；

e）使用便携式可燃气体检测仪或其他类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。

2、按照《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883）标准，重大事故隐患判定原则有哪些？

答：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。  以下情形为重大事故隐患：

——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

——涉及重大危险源的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；

——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。