- 有限空间安全培训考核试题

- 部门（车间）：          班组：          姓名：          分数：

- 一、选择题（每题5分，共50分）

- 有限空间作业正常的氧含量下限是（ ）。

A.19.5％      B.21.9％     C.23.5％

- 有限空间作业时，严禁用（   ）进行通风换气。

- A.通风设备     B.空气     C.纯氧

- 有限空间作业过程中，一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时，作业人员应（    ）。

- A.继续工作    B. 立即撤离有限空间    C.请示班长

- 对于硫化氢中毒的病人，错误的救护方法是(　　)。

- 使病人呼吸道畅通          B. 拨打120急救电话

- 立即实施心肺复苏抢救      D. 让病人留在原地

- 下列说法中，(　　)项是错误的。

- A. 下井作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。

- B. 下井作业人员禁止携带手机等非防爆类电子产品或打火机等火源，必须携带防爆照明、通讯设备。

- C. 当作业人员进入排水管道内作业时，应设置专人进行监护。

- D. 进入污水井等地下有限空间调查取证时，作业人员应使用普通相机拍照。

6. 化粪池、污水井容易发生(　　)中毒事故。

A. 硫化氢        B. 甲苯       C. 氯气        D. 苯

- 7.《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员有权拒绝（ ）和强令冒险作业。

- A. 违章指挥     B. 违章作业     C. 应急指挥         D. 错误指挥

- 对通风描述正确的是(　　)。

A. 风机与发电设备放置在同一处。   B. 使用纯氧迅速提高有限空间内氧含量。

C. 作业时，风管应送至作业面进行有效通风。

D. 通风时间与有限空间内空间大小、气体浓度等因素无关。

- 下列不属于有毒有害气体的是（   ）

- 硫化氢     B. 一氧化碳     C. 氧气

- 下列不属于有限空间的是（   ）

- 污水池    B. 锅炉     C. 冷库    D. 卫生间

- 判断题（每题2分，共30分）

- 硫化氢是一种有臭鸡蛋气味的易燃毒气。（   ）

- 由于摩擦会产生静电，因此在火灾爆炸危险场所禁止穿、脱防静电服。（   ）

- 进入有限空间进行动火作业时需要同时办理作业许可证和动火作业证。（   ）

- 清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢。（    ）

- 在作业时闻到有害物味道或感觉刺激性，有呼吸困难、头晕、恶心等任何身体不适时，如果已经佩戴了呼吸防护用品，应该坚持完成作业，待作业完成后再离开污染区域检查呼吸防护用品是否存在问题。（ X ）

- 发现异常时，监护者应立即向作业者发出撤离警报，并协助作业者逃生。（   ）

- 化学物质可能会从化学品储罐、天然气管道、法兰、阀门等处泄漏，并进入有限空间中，形成缺氧、可燃性气体、有毒气体等多种危险环境。（   ）

- 工贸企业实施有限空间作业前，不用将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。（   ）

- 有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。（   ）

- 作业人员应服从指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入有限空间。（   ）

- 进入有限空间作业不需要使用安全电压和安全行灯。（     ）

- 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。（   ）

- 有限空间作业监护人员不得脱离岗位及做与监护无关的事(   )

- 在进行有限空间作业时，若非作业人员需要进入空间内，不必办理其他手续，监护人做好记录就行。(   )

- 受限空间作业时，作业环境和条件发生变化后，任何人可以提出立即终止作业的要求。(  )

- 简答题：有限空间一旦发生事故，救援的程序是什么?（共20分）

- 有限空间安全培训考核试题参考答案

- 选择题

- 5  A、C、B、D、D

- 6-10  A、A、C、C、D

- 判断题

- 5  √√√√×

- 6-10  √√×√√

- 11-15 ×√√×√

- 简答题

- 发现发生有限空间事故时，要冷静，不要盲目施救

- 立即通知主管或上级领导，启动应急救援预案，必要时寻求119、 120支持

- 现场人员配戴足够防护设备，如空气呼吸器/防毒面具等，才可进入救援。

- 将人救出后，根据现场情况立即展开急救，并送往就近医疗机构进行抢救。